## 6 Aplicación MINDdroid

- En esta sección se presenta la aplicación de LEGO Mindstorms para Android, conocida como MINDdroid (acrónimo de Mindstorms y Android). Esta aplicación permite controlar al lego NXT desde un teléfono inteligente con plataforma Android 1.6 o superior y es desarrollada por GitHub, Inc.

MINDdroid fue diseñado por un grupo de especialistas en colaboración con el equipo de LEGO Mindstorms.  Para mayor información sobre esta aplicación, así como la descarga del código fuente y de la aplicación misma, consultar http://mindstorms.lego.com/en-us/News/ReadMore/Default.aspx?id=227417 .

Figura 7. MINDdroid.

Para apreciar MINDdroid es conveniente instalar la aplicación, así se entenderá mejor como esta conformado el código y su funcionamiento.  Como se menciono anteriormente el teléfono inteligente debe contar con plataforma Android para que la aplicación se ejecute correctamente. En cuanto al robot, no importa que firmware tenga instalado debido a que MINDdroid utiliza el protocolo de comunicación de lego, LCP (Lego Communication protocol).  Sin embargo si el firmware instalado en el robot es LeJOS se podrá utilizar programas especialmente diseñados para esta plataforma que vienen pre-cargados en el celular (se instalaron con MINDdroid). Esta parte especial se debe a que Android y LeJOS tienen un punto en común, Java.

Al terminar la instalación de la aplicación en el celular lo único que resta por hacer para comenzar a disfrutar de este programa, que aprovecha entre otras cosas, la pantalla táctil, el acelerómetro y el bluetooth del teléfono inteligente, es ingresar y aceptar el aviso de términos de uso.

Lo primero que la aplicación solicita al comenzar es activar el bluetooth del celular (si es que no esta encendido), la finalidad de esto es realizar la conexión inalámbrica entre robot-celular. Para concretar la conexión se debe verificar que el lego también cuente con bluetooth activo.

Al establecer la conexión (robot-celular) es posible dirigir al lego simplemente inclinando y girando el celular, esto se logra gracias al acelerómetro integrado en este.

### D.6.1 Programas en Android

MINDdroid es una aplicación desarrollada en Android, el código fuente es liberado bajo la licencia GPLv3 y puede descargarlo gratuitamente de https://github.com/NXT/LEGO-MINDSTORMS-MINDdroid .

Las clases que conforman la aplicación se localizan en la carpeta de nombre minddroid. Para llegar a esta carpeta se debe seleccionar el directorio Android, estando en este se visualizarán varios subdirectorios y archivos, el que se busca es src, luego com, después lego y por último, minddroid. En esa carpeta se encuentran las clases de java que hacen funcionar esta aplicación. A continuación se explica de forma breve cada una de ellas.

About .- 	Despliega en la pantalla del celular información de MINDdroid, como el tipo de licencia bajo el que esta protegido y el nombre de los autores. Una de las clases ya definidas especialmente para Android, que se requiere para realizar el despliegue de la ventana es la de Dialog, esta se encuentra en el paquete ‘import android.app.Dialog;’.

BTCommunicator.- 	El objetivo de esta clase es realizar la comunicación entre celular y robot via bluetooth, utilizando el protocolo LCP. Los objetos de esta clase se pueden ejecutar como hilos independientes o controlados, envía mensajes de acuerdo al estado de la conexión.

El paquete de clases que integra esta aplicación cuenta con tres interfaces, las cuales ayudan a declarar ciertos métodos que serán utilizados en las estructuras de las clases, dichas interfaces son:

UploadThreadListener .- 	En esta interface es posible  declarar datos miembro  en el cual se inicializa un dato miembro status como tipo ‘final’ o ‘integer’. Esta es llamada desde la clase UploadThread para señalar una actualización de su estado actual.

DialogListener.- 	En esta interface se declara el procedimiento dialogUpdate el cual es público y recibe como argumentos una cadena string llamada fileName.

BTConnectable.- 	Esta interface ayuda a declarar el procedimiento isPairing el cual es público y booleano.

DeviceListActivity.- 	Esta clase se encarga de listar los dispositivos encontrados y que han sido emparejados con el celular. Cuando el usuario elige un dispositivo la dirección es almacenada en mNewDevicesArrayAdapter para después ser usada en la conexión.

EnableBT.- 	Declara el estatus de la conexión entre el celular y el lego, cambiando este cuando se requiere.

GameView.-	Utiliza la clase SurfaceView, en combinación con otras, para mostrar la interfaz gráfica de la aplicación en el celular, el paquete donde se encuentran los métodos necesarios para lograr esto es import android.view.SurfaceView.

Lama.- 	Clase encargada de enviar el dialogo inicial de aceptación de términos  para el uso de la aplicación,  este dialogo se observa por única ocasión al abrir la primera vez MINDdroid.  Si acepta los términos no se vuelve a mostrar, de lo contrario no le permite utilizar la aplicación.

LCPMessage.- 	Se encarga de crear y enviar los mensajes apropiados en la comunicación via bluetooth bajo el protocolo LCP.

Options.-  	Esta clase depende de SplashMenu y es la encargada de seleccionar el tipo de robot con el que se conecta el celular, dando cuatro diferentes opciones shooterbot, tribot, robogator y lejos. Si no es seleccionada alguna de las opciones por omisión se trabaja con la primera. De acuerdo al tipo de robot seleccionado es la acción que realiza. Es decir, al inclinar o girar el celular es posible que el robot avance, retroceda o gire, independientemente del tipo de robot que sea, sin embargo también se puede presionar el botón marcado como ‘Action’, el cual permite que de acuerdo al tipo de robot realice una acción previamente definida, como por ejemplo girar o abrir tenazas.

SplashMenu.-	Esta clase se encarga de determinar cual de las acciones se realizará. De acuerdo a la selección se liga con las clases: Options -  para el tipo de robot, About -  para desplegar la información de la aplicación, UniversalUploader para cargar archivos al robot y por último la opción de salida.

SplashMenuView.-	 Se relaciona con la clase anterior (SplashMenu), puesto que esta clase despliega el menú  y controla las acciones a realizar.

StartSound.-	Esta clase controla el sonido.

Tutorial.- 	Se encarga del despliegue de la información acerca de como usar MINDdroid.

UniversalUploader.- 	Implementa las interfaces definidas con anterioridad.  Realiza la acción de cargar un programa en el Lego, primero conectando con el robot, segundo seleccionando el archivo a enviar desde el celular al robot y por último realizando la carga.  Supervisa que el mismo se envíe con éxito.

UploaderFileDialog.- 	Esta clase se encarga de listar los archivos del celular para seleccionar el que se enviará al robot.

UploadThread.- 	Funciona como administrador de tareas, atendiendo las peticiones y colocándolas en una cola, verificando en todo momento la carga de archivos e hilos.

MINDdroid.-  	Esta es la clase principal, implementa BTConnectable y utiliza todas las clases anteriores, como por ejemplo la clase BTCommunicator para lograr la conexión robot-celular. Desde esta clase se controla al lego y determina el estado del mismo.

## E.11 ROBOT NXTway-GS (Segway en un -NXT)

El robot que se detalla a continuación lleva por nombre NXTway-GS. El nombre hace referencia a la empresa Segway recordando su famosa plataforma de transporte con su sistema de autobalance. El GS proviene de la traducción al inglés del sensor de giro o giroscopio (Gyro Sensor). El robot cuenta con dos ruedas que se autobalancean y se encuentra construido con las partes del LEGO Mindstorms NXT y un sensor giroscópico, el robot fue desarrollado originalmente por Yorihisa Yamamoto.

Este modelo muestra un excelente comportamiento, es estable y robusto a disturbios externos. El robot muestra un buen comportamiento en diferentes superficies como en piso plano, rugoso, o incluso con pendiente, además que puede ser controlado inalámbricamente mediante una conexión de bluethooth ya sea con otro NXT o con una computadora mediante el uso de un joystick análogo. La aplicación hace uso extensivo de la plataforma de Matlab-Simulink, en Matlab realizando los cálculos necesarios y en Simulink utilizando los bloques de la librería de ECROBOT generando el código necesario para implementarse en el robot.

La información completamente detallada sobre el NXTway-GS (ecuaciones de movimiento, dinámica del cuerpo y las instrucciones de armado) esta disponible en documentos pdf y modelos de Simulink pueden encontrarse en la dirección http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/19147.

Al descargar los archivos que se encuentran en la dirección electrónica, se puede simular el modelo NXTway-GS y generar el programa controlador que es ejecutado en el NXT. Ademas, es posible observar los videos del funcionamiento del NXTway-GS siguiendo la dirección http://www.youtube.com.

Ilustración 88

Explicacion del sistema

En esta seccion se realiza un diagrama a bloques de cada una de las partes que conforman el NXTway-GS.

Antes de iniciar a detallar cada parte de programa es importante que quede claro el funcionamiento general del robot. La función que realiza el robot es el control del autobalance de un robot de 2 ruedas, es decir, mantener el equilibrio del robot. Todo esto utilizando el ladrillo, las partes y sensores del LEGO Mindstorm NXT.

Ilustración 89

El sistema es basado en el modelo de un péndulo invertido en donde se tiene que mantener el equilibrio (ver figura 90), para esto se apoya en 2 mediciones y 2 actuadores. Las mediciones son un angulo y una velocidad angular. El primero es el angulo vertical que debe mantener el péndulo, este angulo es brindado por  el sensor de giro provisto por el sensor de hitechnic. La otra medición es la velocidad angular que tienen los encoders de los actuadores en ese instante. Para compensar la posición final del angulo se le aplica un nivel o porcentaje de voltaje a los actuadores, acompañados de la dirección de giro. Controlando los actuadores es posible mantener el equilibrio en el NXTway-GS. Ademas de esto también incluye el sensor ultrasónico o de proximidad que se situa en la parte alta del robot y su función es evitar que el robot pueda chocar con algún objeto que se encuentre frente a este. Un detalle importante a mencionar es que el controlador realiza todos los cálculos en tiempo discreto, mientras que los valores de la planta son manejados en tiempo continuo, es por esto que es necesario realizar una conversión cuando exista una interaccion entre estos.

Ilustración 90

Para comenzar a describir el programa, es necesario descargar el archivo empaquetado que contiene todos los recursos necesarios para simular, compilar y descargar al NXT el programa. El archivo principal se puede encontrar en la carpeta nxtway_gs/models/nxtway_gs.mdl. El archivo abierto en Simulink se muestra en la Ilustración 91

Ilustración 91

El archivo se encuentra separado en sub-bloques que forman 5 partes principales del programa. Estas partes son: Ambiente o entorno, generador de señales de referencia, controlador del nxtway_gs, planta del nxtway_gs y un visor de simulación. Cada uno de estas partes tiene un subsistema dentro de él, el cual puede o no tener otros subsitemas, esto se hace para tener un mejor control y aislar las partes que puedan estar realizando una misma acción.

Enviorement o  “entorno”

Se inicia la explicación de la figura 91, de izquierda a derecha, en la parte superior izquierda se tiene el Enviorement ó “entorno”, ver Ilustración 92.

Ilustración 92

Este bloque define los nombres de las etiquetas y los tipos de dato requeridos para realizar las lecturas del sensor de giro, el mapa y la batería. Tambien funciona para asignar valores previamente definidos para realizar una simulación del sistema.

Generador de Señales de referencia

El siguiente subsistema se trata de un generador de referencia Ilustración 93.

Ilustración 93

El nombre del subsistema ya da una idea de lo que realiza este subsistema. Cuenta con dos funciones principales, una de ellas es generar las señales necesarias para realizar la simulación del robot. La simulación se realiza dentro de Simulink y genera una trayectoria predefinida que seguirá el robot. Se puede modificar la velocidad de rotación y la velocidad en el bloque llamado “Signal Builder” Ilustración 94.

Ilustración 94

La otra función es la de acoplar los valores recibidos mediante la comunicación bluetooth por medio de un joystick análogo. La señal de salida es de 32 bytes de tamaño el cual cumple con las especificaciones de la herramienta NXT GamePad.

Ilustración 95

Sistema de control

Este bloque es el controlador digital del NXTway-GS y se referencia del archivo nxtway_gs_controller.mdl, el cual es donde se tiene toda la interfce del ECROBOT en Simulink.

Ilustración 96

El bloque del controlador corre en tiempo discreto (el muestreo es de 1 [ms]), mientras que la planta (el subsistema NXTway-GS) corre en tiempo continuo. Por esto es necesario realizar el conversor de continuo a discreto antes del controlador y viceversa a las salidas de este.

El controlador incluye 2 modos distintos. El primero es el modo autonomo y el segundo es el modo de control remoto que puede ser realizado mediante un control análogo conectado al NXT con una conexión inalámbrica de bluetooth.

Ilustración 97

El programa tiene 3 tareas principales y una inicialización,  cada una de ellas con distinto periodo de tiempo. La inicializacion solo corre una vez al comenzar el programa y configura los valores iniciales. La primera tarea tiene un periodo de [4 ms], controla las traeas de balance y el controlador, tomando las muestras del sensor de giro.

La segunda tarea tiene un periodo de [20 ms] y es utilizada para la detección de obstáculos con el sensor ultrasónico.

Finalmete la tercera tarea tiene un periodo de [100 ms] y revisa los niveles de voltaje y los tiempos que el robot ira actualizando.

Las tareas tienen prioridades distintas, esto se especifica en el bloque de ExpFcnCalls Scheduler. La prioridad principal es mantener el balance, en seguida viene la actualización de los sensores y finalmente la tarea 3. El orden de como son ingresadas las funciones será las prioridades de las tareas.

Ilustración 98

Modelo del NXTway_GS

La planta del sistema es el modelo matemático del robot. La planta incluye los sensores, los actuadores y el modelo lineal de la planta. Se convierte las señales  de entrada a tipo doble, para tomar valores reales. Se calcula la dinámica de la planta utilizando aritmética de punto flotante de doble precisión y se entregan los resultados.

Ilustración 99

El subsistema de la planta esta ligado al archivo nxtway_gs_plant.mdl en donde se encuentra un modelo de las ecuaciones de estado de un pendulo invertido con 2 ruedas. La información detallada de la obtención de las ecuaciones de estado y del proceso de calibración del giroscopio se puede encontrar en la documentación de los archivos descargados.

Ilustración 100

Actuadores

El subsistema de actuador calcula el voltaje del motor DC usando el ciclo de trabajo del PWM derivado del controlador. El votaje maximo del es dado por el voltaje actual de la batería, este voltaje es necesario para obtener el ciclo de trabajo del PWM.

Se modela una zona muerta antes de calcular el voltaje, para tomas en cuenta el impulso inicial del PWM y la friccion de los motores.

Ilustración 101

Sensores

El subsistema de los sensores convierte los valores calculados en la planta a la salida de los sensores. Debido a la carga computacional del cálculo de la distancia (el sensor ultrasónico) y la detección de obstáculos se realiza en bloques aparte que realizan el cálculo de estos.

Ilustración 102

Visor de Simulación

El subsistema incluye visores de la simulación del robot. El archivo incluye un visor de posición con el bloque “XY Graph”.

Ilustración 103

Por otro lado, el archivo de nxtway_gs_vr.mdl incluido en los archivos descargados agrega una herramienta de visor en 3D para la simulacion del robot, es necesario contar con el visor del Toolbox de Realidad Virtual de Matlab.

Ilustración 104

Archivos de Parametros

La siguiente tabla muestra el nombre de los archivos de simulación y de generación de código para el NXTway_gs.

| Nombre | Descripcion |
| --- | --- |
| param_controller.m | Script de Matlab de los parametros del controlador |
| param_controller_fixpt.m | Script de Matlab para configuración de punto-fijo |
| param_plant.m | Script de Matlab de los parametros de la planta |
| param_sim.m | Script de Matlab de los parametros de simulación |
| param_nxtway_gs.m | Script de Matlab de los parámetros del NXTway_gs |

Tabla 3

El archivo param_nxtway_gs.m manda llamar a los parámetros del controlador, planta y simulación, el programa corre automáticamente estos programas una vez que el modelo es abierto en Simulink.

## E.12 Control remoto con acelerómetro NXTremocon

El proyecto de nxtremocon es una extensión del proyecto del nxtway_gs. Se trata de un control remoto utilizando un ladrillo del nxt, un sensor de acelerometro y un botón pulsador para realizar un controlador remoto del NXTway_GS.

Ilustración 105

El Remocon sirve como control remoto comunicandose inalámbricamente con el NXTway_GS. El archivo se puede encontrar en la carpeta muestras o ejemplos que se encuentra en la dirección de instalación del nxtOSEK, el archivo a esta en samples\nxteremocon\steeringwheel_ctrl.mdl. En este archivo se encuentra programado el Controlador Remoto que funciona para NXTway_GS, aunque su uso no se limita solo a esto, sino que puede ser adaptado a alguna otra aplicación.

Ilustración 106

El archivo cuenta con la interfaz de Simulink ya conocida. El programa adquiere la información del acelerómetro en todo momento y cuenta con la condición de que el botón pulsador se encuentre presionado para enviar la medición.

Ilustración 107

La medición es enviada en una cadena de 30 bytes, para que cumpla con los requerimientos de la comunicación bluetooth. La información es recibida y procesada por el NXTway_GS.

Ilustración 108

El funcionamiento del NXTway_GS junto con el NXTremocon se puede observar en la siguiente liga http://www.youtube.com/.