APENDICE A

preparando el NXT-G

## A.1 Instalación

Al comenzar la instalación del software LEGO MINDSTORMS NXT se desplegará una ventana como la mostrada en la figura A.1.

Figura A.1  Inicio del instalador del software LEGO MINDSTORMS NXT

A continuación aparecerá una ventana que indicará la versión del Software LEGO MINDSTORMS NXT que se instalará, así como el manejador (driver) que se instalará (ver figura A.2).

Figura A.2  Instalación del software y manejador LEGO MINDSTORMS NXT

## A.2 Ventana LEGO mindstorms NXT

El programa LEGO MINDSTORMS NXT o mejor conocido como NXT-G, inicia con una ventana como la que se muestra en la figura A.3. Del lado derecho de esta ventana (1) se encuentra el Robot Center con instrucciones para configurar el robot NXT de LEGO como: vehículos, animales, maquinas y humanoides. También en la parte inferior central (2) es posible crear un nuevo programa (Creare new program) o abrir programas en los que recientemente se ha estado trabajando (Open recent program).

Para iniciar la programación del NXT, es necesario crear un nuevo archivo en donde se pueda incluir las estructuras de programación. Para esto es necesario dar click en Create a new program o dar clic en el icono superior izquierdo que se indica en la figura A.3 (3).

En la figura A.3 (4) se puede acceder a la venta de ayuda. Esta es muy útil para poder saber el uso de cada bloque. La forma de hacerlo es seleccionar el bloque y automáticamente aparecerá una ayuda reducida. Si se desea mas información y detalles de los parámetros de cada bloque, entonces hay que dar clic en More Help.

1

2

3

4

|

Figura A.3  Ventana de inicio del software LEGO MINDSTORMS NXT

Una vez creado un nuevo archivo, se podrán agregar iconos para las diferentes estructuras de control. Iniciando la colocación de estos iconos siempre en el módulo de inicio start, parte central izquierda de la figura A.4 (1). En esta figura también se pueden apreciar las agrupaciones de bloques que componen al software NXT. Por ejemplo se pueden observar los accesos a los bloques de programación (fig. A.4): Paleta común (2) o Common Palette, Paleta completa (3) o Complete Palette y Paleta personalizada (4) o Custom Palette.

Finalmente, en la parte central inferior  de la figura A.4 se encuentran: (5) el botón para “cargar” el programa al NXT, es decir, para pasar el programa escrito en el software NXT, a la memoria interna del ladrillo LEGO NXT. El botón (6) se utiliza para bajar y ejecutar el programa en el ladrillo LEGO NXT. El botón (7) se utiliza para “cargar” el programa y ejecutar solo el bloque (una parte del programa) que se este seleccionando. El botón (8) se utiliza para “detener” la ejecución del programa. Finalmente, el botón (9) se utiliza para observar la ventana del NXT (NXT Window) la cual permite ver algunos parámetros del ladrillo LEGO como: El nombre y tipo de conexión (USB y/o Bluetooth) disponible con ese y otros lego. Se puede poner un nuevo nombre al ladrillo de LEGO, se puede revisar el estado de la batería, el tamaño de la memoria libre, la versión del firmware, el nombre de los programas residentes en el ladrillo NXT, etc.

2

3

1

9

6

5

8

7

4

Figura A.4  Entorno de programación LEGO MINDSTORMS NXT (NXT-G)

## A.3 Cargando el firmware en el NXT

Para poder “cargar” en la memoria interna del ladrillo LEGO NXT un programa creado en el software NXT, es necesario primero actualizar la versión del firmware. Para este fin, primero es necesario conectar el NXT a la computadora mediante un cable USB (Ver figura A.5).

Antes de poder programar al NXT, es necesario primero “cargar” el firmware

Después, en el menú del software NXT se tiene que seleccionar Tools/Update NXT Firmware con lo que aparecerá una ventana como la que se indica en la figura A.6. A continuación solo habrá que dar clic en “Download” y el firmware estará “cargado” en la memoria interna del NXT. A partir de este momento es posible que programas creados en el software NXT sean “cargados”  en el ladrillo NXT.

Figura A.5 Conexión USB del NXT a la computadora

Figura A.6 Cargando el firmware en el NXT

APENDICE B

preparando el NXC

## B.1  Instalacion

La instalación del software de LEGO Mindstorms NXT se divide en 2 partes, la instalación del controlador (driver) y el Bricx Command Center.

## B.2  Controlador del NXT

El controlador (Driver) para el NXT se puede descargar desde la siguiente liga:

http://mindstorms.lego.com/support/updates/

Lleva por nombre MINDSTORMS NXT Driver v1.02. Se debe hacer clic en la descarga para PC y elegir guardar en el disco duro. Se extrae el archivo, se ejecuta Setup.exe y se siguen las instrucciones.

## B.3 Brick Command Center

Bricx Command Center es el software que provee de una interfaz y de los programas necesarios para programar al ladrillo NXT con el lenguaje NXC. Este se puede descargar de la siguiente dirección:

http://bricxcc.sourceforge.net/

En este libro se usará la versión 3.3.8.9 Bricx Command Center

Configurando el  Bricx Command Center

Al ejecutar Bricx, lo primero que se observa es una ventana de diálogo (figura B.1) la cual se configurara de la siguiente forma:

Port: USB

Brick Type: NXT

Firmware: Standard

Si se desea aprovechar las ventajas de arreglos multidimensionales y operaciones de desplazamiento nativas debe descargarse e instalarse en el ladrillo NXT la versión extendida de firmware NBC/NXC :

http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/

Figura B.1. Ventana de configuración del Bricx

Antes de dar clic en “ok” para aceptar esta configuración, primero se debe encender al NXT y conectarle un extremo del cable USB y el otro extremo al puerto USB de la PC.

Instalando el NXC

El programa y los manuales del NXC se pueden bajar desde la siguiente dirección:

http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/

APENDICE C

preparando el ROBOTC

## C.1 Instalacion

El entorno de programación ROBOTC permitirá crear programas en C, realizar algunas simulaciones y descargarlos en el ladrillo Mindstorm NXT. Para esto es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Descargar una versión de evaluación o comprar el programa dentro de la página oficial de ROBOTC (http://www.robotc.net/), ver figura C.1.

2. Instalar el software ROBOTC siguiendo los pasos indicados dentro del instalador.

3. Descargar e instalar en ROBOTC el manejador o driver para el Mindstorm NXT (figura C.2). Esto se logra desde la página oficial del RobotC. http://www.robotc.net/download/nxt/. Es importante seleccionar si se trabaja con un sistema operativo de 32 o 64 bits y seleccionar el driver adecuado.

El programa mostrado en la figura C.3 muestra las partes y funciones más importantes del ROBOTC. Del lado izquierdo de esa figura (1) se encuentra la librería de funciones Function Library mostrando las librerías necesarias para la programación de sensores (Sensors), motores (Servos), contadores (Timing), etc. Si se da doble clic a una de estas librerías y se posiciona el cursor del Mouse sobre una de ellas se pueden observar una breve descripción de esta (2).

Antes de realizar la instalación se debe conectar un Ladrillo Mindstorm NXT a la computadora. Posteriormente se ejecutarán los pasos indicados en el instalador

Figura C.1  Vista principal de la página oficial ROBOTC

Antes de realizar la instalación se debe conectar un Ladrillo Mindstorm NXT a la computadora. Posteriormente se ejecutarán los pasos indicados en el instalador

Antes de realizar la instalación se debe conectar un Ladrillo Mindstorm NXT a la computadora. Posteriormente se ejecutarán los pasos indicados en el instalador

Antes de realizar la instalación se debe conectar un Ladrillo Mindstorm NXT a la computadora. Posteriormente se ejecutarán los pasos indicados en el instalador

En la parte central (3) se mostrará el código en lenguaje C. En la parte inferior (4) se despliegan los errores generados durante la compilación del programa.

## C.2 Descarga del fimware al ladrillo NXT

Antes de poder ejecutar un programa creado en el ROBOTC, debe de descargarse el firmware en el ladrillo NXT. Es indispensable tener conectado al puerto USB y encendido el ladrillo NXT antes de cargar el firmware. La manera de hacerlo es seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el driver NXT adecuado para el sistema operativo de 32 o 64 bits en el que se instala ROBOTC.

Figura C.2  Auto-instalador para el driver NXT para ROBOTC

1

2

4

3

A3tes de realizar la instalación se debe conectar un Ladrillo Mindstorm NXT a la computadora. Posteriormente se ejecutarán los pasos indicados en el instalador

Figura C.3 Secciones más importantes de un programa en ROBOTC

- Seguir la siguiente ruta desde el menú de ROBOTC: Robot/Download Firmware. Entonces una ventana como la mostrada en la figura C.4 se abrirá.

- Seleccionar F/W Download. Entonces se abrirá otra ventana (figura C.5) en la que se debe seleccionar el archivo .rfw que contiene el firmware. Este archivo normalmente será el único que se despliega en la ventana.

- Dar clic en Abrir. El firmware comenzará a descargarse en el ladrillo NXT y este se reinicializará. En la ventana NXT Brick Download y en al final de la sección de mensajes Message Log debe desplegarse Firmware download completed (Figura C.6) si la descarga del firmware fue exitosa.

Figura C.4 Ventana para bajar el Firmware en el ladrillo NXT

En este momento el ladrillo NXT esta listo para recibir un programa compilado en ROBOTC.

Es indispensable tener conectado al puerto USB y encendido el ladrillo NXT antes de cargar el firmware.

Figura C.5 Ventana para seleccionar el archivo.rfw (Firmware)

Figura C.6 Descarga exitosa del Firmware (Firmware download completed)

## C.3 Compilar, cargar, ejecutar y depurar un programa

Para explicar los procedimientos de compilar, cargar y ejecutar que cualquier programa creado en ROBOTC necesita, se selecciona uno de los programas ejemplo con los que se instala el ROBOTC (ver figura C.3). Este programa se encuentra en los archivos ejemplo instalados por el ROBOTC. La ruta para abrir el programa es: File/SamplePrograms/NXT/NXT Motor Examples/Moving Forward, el código de este se muestra a continuación:

task main()

{

motor[motorC] = 100;   // El motor C se enciende con una potencia del 100%

motor[motorB] = 100;   // El motor B se enciende con una potencia del 100%

wait1Msec(4000);      // Espera 4000 milli-segundos (4 segundos)

}

Específicamente es un programa para mover simultáneamente hacia delante un par de motores conectados a los puertos C y B del ladrillo NXT, con una duración de cuatro segundos. Es muy importante antes de compilar, seleccionar la plataforma adecuada. En este caso debe seguirse desde el menú de ROBOTC la ruta Robot/Platform Type/Lego Mindstorm NXT.

Antes de compilar, seleccionar la plataforma Lego Mindstorm NXT desde el menú de ROBOTC

El procedimiento para compilar y descargar el programa en el ladrillo NXT es el siguiente:

- Seguir la ruta Robot/Compile and Download Program. Si no existe ningún error de programación, aparecerá brevemente una ventana indicando la descarga.

- A continuación aparecerá una ventana de depuración o Debug del programa descargado (ver figura C.7).

- Dar clic a Star para iniciar la ejecución del programa en el ladrillo.

También es posible ejecutar paso a paso el programa dando un clic a la vez en Step Into  de la misma ventana y observar que sucede con cada instrucción.

Figura 4.7 Ventana de depuración o Debug del programa descargado

Una descripción completa de las funciones del Program Debug se muestra en la tabla C.1.

| Función | Significado |
| --- | --- |
| Start/ Stop | Inicia o detiene la ejecución del programa |
| Suspend | Suspende temporalmente la ejecución del programa |
| Once | Opción en la que tiene la habilidad de actualizar el programa desde el depurador. También puede detener continuamente el actualizado del depurador |
| Continuous/ Stop | Inicia o detiene las actualizaciones continuas de la ventana del depurador |
| Step | Permite detener el programa para poder ser ejecutado línea por línea. Nota: existen “algunas” líneas de código complicadas, especialmente líneas de código que causan una ruptura esencial en la ejecución del programa como el “for” o “while” |

Tabla C.1  Descripción de las funciones del Program Debug

## C.4 Ejecución de un programa residente en el ladrillo NXT

Es importante mencionar que en este momento el programa ya se encuentra residente en el ladrillo NXT y puede ser ejecutado desde el mismo y sin necesidad de tenerlo conectado al puerto USB e independientemente del programa ROBOTC.

Por ejemplo para ejecutar el programa Moving Forward residente en el ladrillo NXT será necesario seguir, mediante los botones de teclado de la pantalla LCD del ladrillo NXT, la siguiente ruta: My Files/Software Files/Moving Forward/Run.	La figura C.8 muestra la secuencia (indicada por un número en la parte superior de cada ventana) de imágenes que se van desplegandose en la pantalla LCD del ladrillo para poder ejecutar el programa Moving Forward.

3

4

Es indispensable tener conectado al puerto USB y encendido el ladrillo NXT antes de cargar el firmware.

Antes de compilar, seleccionar la plataforma Lego Mindstorm NXT desde el menú de ROBOTC

1

Figura C.8 Programa Moving Forward residente en el ladrillo NXT

## C.5 Estructura de un programa

Al programar el NXT es conveniente conocer la estructura que los archivos deben tener para poder ser compilados y usados en el robot correctamente. En la tabla C.2, se presentan las partes de un programa en RobotC. Algunas de estas se podrán omitir durante la programación dependiendo de la aplicación.

Configuración Pragma: Es encargada de la configuración de actuadores y sensores.

#includes: Esta parte incluye las librerías que permiten conectar otros sensores de terceras compañías, usar otras instrucciones extra a las instrucciones base de RobotC.

#define: Declaración de constantes. (Opcional)

Tipos de Datos: Estructuras de datos o tipos de datos definidos por el usuario. (Opcional)

Funciones: Se declara la forma de las funciones, los parámetros y los valores de retorno. (Opcional)

Variables globales: Variables que pueden leer y modificar desde la función principal o desde alguna función. (Opcional)

Tarea o función principal: Tarea principal suele ser la última, esta llama y coordina a las demás partes.

Tabla C.2  Partes de un programa en RobotC

## C.6 Pragma: configuración de actuadores y sensores

La instrucción pragma() permite configurar sensores y actuadores que se usarán durante la aplicación. En la tabla C.3 se muestra la nomenclatura y significado de la instrucción pragma para los sensores, mientras que la tabla C.4 lo hace para los motores.

#pragma config(sensor, s1, sswitch, sensortouch) #pragma config(sensor, s3, sluz, sensorlightactive) #pragma config(sensor, s2, ssonido, sensorsounddb) #pragma config(sensor, s4, sonar, sensorsonar) Configuración del sensor puerto de entrada al que está conectado ese sensor se define un identificador para ese sensor se especificas la palabra clave de cada sensor

Tabla C.3  Nomenclatura pragma para los sensores

#pragma config(motor, motora, derecho, tmotornormal, pidcontrol , reversed ) Configuración del motor puerto de salida al que está conectado este motor Se define un identificador para este motor Se especifica la palabra clave para motores Se activa la regulación de la velocidad que se utiliza para asegurar que los motores tengan una velocidad constante. si desea desactivar esta opción se cambia por la opción “openloop” Hacia adelante y hacia atrás para un motor puede ser algo arbitrario. Se puede construir un modelo de lego, donde la dirección de avance / retroceso del motor es lo contrario de lo que parece lógico. Si desea desactivar esta opción simplemente no se escribe la palabra

Tabla C.4  Nomenclatura pragma para los motores

APENDICE D

Preparando el leJOS NXJ

Lejos es un proyecto de código abierto alojado en sourceforge,  originalmente creado por el proyecto TinyVM que implemento una máquina virtual de Java para el LEGO Mindstorms RCX.

Para comenzar a programar en leJOS se necesita descargar las herramientas necesarias, es posible realizar esta descarga por separado o bien algunas de estas herramientas se pueden descargar en conjunto. Es decir, en la red es posible encontrar paquetes que de forma automática direccionan a las páginas donde están los programas a instalar, esto evita que se vaya manualmente a cada dirección a realizar la descarga e instalación de la herramienta.

## D.1 Paquete Tegra Android developer pack

En este último caso se encuentra el paquete Tegra Android developer pack, que contiene todo lo necesario para comenzar a programar en java, y realizar aplicaciones en android, (sistema operativo para dispositivos móviles). Con Android es posible realizar aplicaciones que comuniquen un teléfono móvil (con plataforma android) con el lego NXT.

Este paquete puede descargarlo directamente de la zona de desarrolladores nvidia:  http://developer.nvidia.com/tegra-resources  incluye entre otras cosas Android SDK, Android NDK, JDK, Eclipse, Apache. Como se puede observar este paquete cuenta con los tres primeros puntos requeridos para comenzar a trabajar con leJOS. Si se decide descargar e instalar este paquete puede elegir las herramientas que desee, de este modo si no es prioridad realizar la comunicación del Lego NXT con celular, es posible  desmarcar los componentes que no se desea  instalar. Sin embargo se recomienda instalar el paquete completo.

Figura D.1. Componentes a instalar del paquete Tegra

Una vez instaladas las herramientas anteriores, solo resta descargar el controlador Fantom driver y leJOS NXJ. En caso de que se prefiera descargar por separado los elementos, se tendrá que ir a cada uno de los sitios para su respectiva descarga.

## D.2 Controlador Fantom driver

Para ejecutar leJOS NXJ en Windows se necesita instalar el controlador adecuado en la computadora. Si ya se tiene instalado el software estándar de LEGO Mindstorms NXT-G, entonces ya se cuenta con el controlador.

Si no es el caso o si se quiere actualizar el controlador puede conseguirse la última versión del Fantom driver desde el sitio de LEGO mindstorms http://mindstorms.lego.com/en-us/support/files/Driver.aspx. (Se recomienda actualizar a la última versión.)

Cabe hacer mención que tanto el NXT-G como el Fantom driver no se instalan en Windows 7 Starter Edition. Esto se puede solucionar mediante la adición de una línea en el archivo setup.ini, aquí la dirección donde se encuentran las instrucciones oficiales por parte de National Instruments, los autores de NXT-G y Fantom driver http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1817F501D7BA67F28625768F0000B260.

## D.3 leJOS NXJ

Lejos NXJ se puede descargar en la siguiente dirección  http://lejos.sourceforge.net/nxj-downloads.php al instalarse se dispondrá de lo siguiente:

- Remplazo del firmware para el NXT que incluye una máquina virtual de java.

- Una librería de clases Java (clases.jar) que implementa la interfaz de programación de aplicaciones leJOS NXJ (API) y ofrece una alternativa de ejecución de Java, que se optimiza para el NXT.

- Un enlazador para ligar las clases de java con las clases.jar y así crear los archivos binarios que pueden cargarse y correr en el NXT.

- Herramientas para la PC que actualizan el firmware del NXT, ayudan en la carga de programas, la depuración y otras funciones.

- Una API para la PC que auxilia en escribir programas de computadora que se comuniquen con los programas de leJOS NXJ utilizando flujos de Java a través de Bluetooth o USB, o bien bajo el protocolo de comunicación de LEGO (LCP).

- Programas de Ejemplo.

Una vez descargado leJOS_NXJ_0.9.1beta_win32_setup.exe se debe  ejecutar el archivo, al hacerlo se observará la siguiente pantalla:

Figura D.2 Pantalla inicial para instalar leJOS NXJ

De clic en “Next”. En este punto el instalador checará si efectivamente se cuenta con el Fantom Driver, de no ser así el instalador reportara un error, y se podrá elegir entre descargar el controlador o bien continuar sin instalar o actualizar el Fantom driver. Una última posibilidad es que la comunicación USB con el bloque NXT no funcione apropiadamente.

Figura D.3 Selección del directorio jdk

En la ventana de la figura D.3 se selecciona la carpeta donde se encuentra el Kit de Desarrollo de Java o JDK (si se instalo el paquete de tegra, encontrará esta carpeta en el directorio NVPACK en raiz). No es posible continuar la instalación sin realizar esto, por tanto si aún no se cuenta con el JDK se debe presionar el botón de “Download JDK”, para realizar la descarga e instalación del JDK de 32 bit y reiniciar el instalador.

El siguiente paso es seleccionar el directorio destino en el cual leJOS será instalado como lo muestra la ventana D.4.

Figura D.4 Selección de directorio destino

En la ventana de la figura D.5 se puede elegir los componentes a instalar.

Figura D.5 Selección de componentes a instalar

En este punto se puede elegir omitir la documentación, como es la interfaz de programación de aplicaciones (API), que también esta disponible en línea, o se puede instalar todo incluyendo las fuentes adicionales. Los ejemplos y proyectos también están disponibles en el archivo zip que es parte del Kit de desarrollo de leJOS. El código fuente del Kit de desarrollo de leJOS puede modificarse y adicionar herramientas a leJOS. Si solo se planea desarrollar programas basados en leJOS y no modificar componentes de este, entonces no es necesario seleccionarlo. Para seguir los ejemplos de este libro se recomienda instalar todos los componentes.

Figura D.6 Nombre de acceso directo

En la ventana de la figura D.6 se permite crear el acceso directo al programa de leJOS en la carpeta del menú de Inicio.

Enseguida se muestra en forma resumida todas las características que se eligieron para su revisión y posterior a esto su instalación figura D.7.

Si no se desea iniciar la versión grafica de nxjflash, se debe desactivar la casilla “Launch NXJ Flash utility”. NXJ Flash permite cargar el leJOS firmware en el bloque NXT, el cual es necesario para correr cualquier programa realizado en Java sobre el NXT, por esa razón es recomendado ejecutarlo e instalar el firmware en el LEGO. Se recuerda que es posible regresar al firmware original del Lego posteriormente.

Figura D.7.  Resumen características a instalar

Una vez completada la instalación se observa la pantalla de la figura D.8.

Figura D.8. Instalación completada

A continuación es necesario concetar el cable usb al ladrillo NXT de lego y bajar el programa. La figura D.9 muestra la descarga del Firmware.

Figura D.9 Instalación del firmware

## D.4 Kit de desarrollo de Java (JDK)

Se necesita en la computadora el kit de desarrollo de Java (JDK). Se debe tomar en cuenta que el entorno de ejecución de Java JRE (por sus siglas en ingles Java Runtime Environment)  no es suficiente, puesto que no permite compilar programas Java.  Si aún no se cuenta con esta herramienta se puede proceder a  descargar la última versión de JDK en http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ . Se recomienda JDK 1.6 o 1.7.

leJOS NXJ solo trabaja con la versión de JDK y JRE de 32-bit, por tanto aunque el sistema tenga la versión de 64-bits, se debe seleccionar el JDK para 32-bits.

## D.5 Eclipse

Es posible hacer un programa en lenguaje leJOS NXJ utilizando un editor de palabras simple como lo es el bloc de notas y realizar la compilación de dicho programa en línea de comandos.  Sin embargo se cuenta con herramientas que simplifican el escrito e indican si hay errores de sintaxis, dando sugerencias de corrección. Una de estas herramientas es el entorno de desarrollo integrado Eclipse, si se instalo el paquete TEGRA por completo entonces ya se cuenta con el, de lo contrarío se puede descargar en la siguiente dirección: http://www.eclipse.org/downloads/ .

Una vez que eclipse esta instalado, se da clic en el menú Ayuda y luego en “Instalar nuevo software”, tal y como lo muestra la figura D. 10.

Figura D.10 Instalacion plugin leJOS.

En el cuadro de dialogo que aparece en la figura D.11, se debe teclear la dirección de leJOS (LeJOS Update Site - http://lejos.sourceforge.net/tools/eclipse/plugin/nxj/) al encontrar el servidor aparecerá el complemento que se necesita, se debe seleccionar este y después presionar siguiente.

Una vez concretada la instalación del complemento de leJOS en Eclipse, se esta listo para comenzar a realizar el primer programa en leJOS NXJ. Después de esta instalación se visualiza un nuevo menú “leJOS NXJ” además de la herramienta donde es posible descargar el firmware de leJOS para el lego NXT.

A continuación la lista de pasos para crear un nuevo proyecto en Eclipse.

Figura D.11 Servidor leJOS para descarga de plugin

### D.5.1 Crear un Nuevo Proyecto en Eclipse

- En el menú Archivo se selecciona Nuevo y luego Proyecto (figura D.12).

- Al seleccionar la opción ‘Proyecto’ se abre un cuadro de dialogo donde se marca el tipo de proyecto que se va a trabajar, en este caso se especifica que es un proyecto de leJOS, seleccionando ‘LeJOS NXT Proyect’ (figura D.13).

- El siguiente cuadro de dialogo es para completar el nombre del proyecto e indicar la localización de este (figura D.14), se puede dejar lo que tiene por default y solo escribir el nombre, al dar siguiente aparece la ventana de confirmación del proyecto, puede omitir esa ventana pulsando ‘Finalizar’ en lugar de ‘Siguiente’.

Figura D.12. Creando nuevo proyecto

Figura D.13. Seleccionando el tipo de proyecto a realizar

Figura D.14 Nombre de proyecto

- Ahora que el proyecto se genero se procede a crear una nueva clase de java, para esto, en el lado izquierdo de la pantalla se encuentra el  proyecto generado, al dar click sobre este desplegará su contenido. Uno de los directorios con los que cuenta es la carpeta “src”. Sobre esta carpeta se da click derecho y en la lista desplegable que aparece seleccionar ‘Nuevo’ y después ‘Clase’ (Class).

- Se completan los datos de la clase como son “package” y nombre de la clase (figura D.15). Por respetar los estándares del lenguaje Java, el nombre de la clase debe comenzar con letra mayúscula, para el primer proyecto a realizar (ver capítulo LEJOS NXJ) el nombre es NXTLibreria, en package es la ruta donde se guardarán los códigos que se realicen, se puede dar palabras significativas en el trabajo a realizar por ejemplo cucei.udg.lejos.nxt o bien dejar este espacio en blanco y que se tome los valores por omisión (figura D.16).

Figura D.156. Creando una clase

Figura D.16. Completando los datos de package y nombre de la clase

- Ahora es posible comenzar a escribir el código. Una de las ventajas al utilizar Eclipse es que al momento se indica si hay algún error y sugiere posibles soluciones a estos, también se observan diferentes colores en el escrito, además, conforme se escribe aparece la ayuda (figura D.17), seleccionando de la lista desplegable los métodos ya existentes, de los cuales se puede obtener mayor información  en la API de leJOS   http://lejos.sourceforge.net/nxt/nxj/api/index.html    está proporciona  información de todos los métodos y funciones para el manejo de los lego NXT en leJOS NXJ.

Figura D.177 Ayuda de eclipse

APENDICE E

preparando EL ecrobot

## e.1 PREREQUESITOS

- Asegurarse de que la carpeta de MATLAB este instalada en un directorio como se muestra a continuación

- “C:/MATLAB” Forma CORRECTA

- “C:/MATLAB R2010a”

- Asegurarse de tener por lo menos instalados MATLAB, Simulink, Real-Time Workshop y Real  Time Workshop Embedded Coder.

Para programar los robots Mindstorm NXT y así aprovechar al máximo las capacidades que ofrecen  los NXT de Lego, tenemos que instalar en nuestro ordenador herramientas que nos permitan comunicación directa con ellos. Entre estas herramientas necesitamos un Driver para la conexión entre nuestro entorno de programación (OSEK, NXC, etc.) y nuestro robot Mindstorm NXT.

A continuación se explicara donde descargar y como instalar el driver y el entorno OSEK. La siguiente liga te lleva a la página de OSEK:

- http://lejos-osek.sourceforge.net/

## E.2 Descarga de Entorno de programación OSEK y Driver

En esta seccion se cubrirá la instalación de las herramientas necesarias para el buen manejo del ECRobot.

El driver nos servirá para poder realizar las conexiones entre la computadora y los NXT, es imprescindible para poder utilizarlos y lo necesitara el OSEK o cualquier otro entorno de programación (NXC, entro otros) para poder descargar los programas hechos en estos. Una vez en la página principal de OSEK, se da click en “Installtion”, la cual nos lleva a escoger el tipo de instalación que se desea de acuerdo a las necesidades de cada persona y las hay de dos tipos:

- Installation in WIndows (XP/Vista)

- Installation in Linux (Ubuntu 8.10 32bits)

Ilustración 1

A continuación explicaremos una serie de pasos que nos permitirán realizar dicha instalación:

## E.3 Descarga del entorno de programación OSEK y Driver

La versión del driver que utilizaremos en este manual es la V1.02 en su versión para PC que podemos descargar directamente de la página oficial de Lego:

- http://lejos-osek.sourceforge.net/installation_windows.htm

## E.4  Instalación Cygwin

Cygwin es una aplicación que trabaja en el ambiente de Linux (Unix) para Windows.

- Instalar Cygwin/GNU Make

- Descargar Cygwing  1.5.24 o la versión más nueva  de la página principal de Cygwin que a continuación señalamos:

http://www.cygwin.com/

- Instalar Cygwin en la carpeta de “C:/Cygwin”

A continuación explicaremos una serie de pasos que nos permitirán realizar dicha instalación:

Ilustración 2

## E.5 INSTALACION GNU ARM

- Bajar GCC-4.0.2  instalador binario de la sección de FILES de la página principal de GNU ARM:  http://www.gnuarm.com/

- Ejecutar el instalador de GNU ARM en la carpeta de “ C:/cygwin/GNUARM”

- Configurar la “installation dialog” como se muestra en la figura 1.

- Al final de la instalación, se te pide agregar el directorio de instalación al Path, Atención: no hacerlo.

Ilustración 3

## E.6  INSTALACION DEL NXT USB DRIVer

En esta parte de la instalación OSEK nos ofrece 3 versiones diferentes, las cuales cada una tiene características diferentes. La que usaremos es la siguiente: John Hansen's Enhanced NXT firmware.

La cual se descarga directo del enlace que se agrega a continuación:

http://lejos-osek.sourceforge.net/installation_windows.htm#ENF_inst

Ilustración 4

Nota: Este manual supone que el driver y el ambiente OSEK son guardados en el ordenador.

## E.7 Instalar  NXTTool

- Después de haber bajado John Hansen´s, es necesario bajar el NextTool que se descarga del siguiente enlace:

    - http://bricxcc.sourceforge.net/utilities.html

- Extraer el archivo a: “C:/cygwin/nxttool”

- Una vez bajado el NextTool, es necesario también contar y bajar el Enhanced NXT firmware, solamente dando click en la liga que aparece en la página.

    - http://lejos-osek.sourceforge.net/installation_windows.htm#ENF_inst

NOTA: para que ejecutar correctamente el OSEK es necesario seguir los siguientes pasos:

- Asegurarse de copiar la carpeta de NextTool al disco C en donde se encuentra la del Cygwin.

- De la carpeta lms_arm_jch es necesario copiar el archivo siguiente:

Lms_arm_nbcnxc_107.rfw

Este archivo se guardara en la carpeta de NextTool.

## E.8  Intalar nxtOSEK y archivo ecrobotnxtsetup.m

Ilustración 5

Ilustración 6

Ahora ya se esta en posiobilidades de desarrollar aplicaciones en Simulink para NXT.

## E.9 VISTA DE PANTALLA LCD DEL LEGO NXT

Una vez cargado el programa en el LEGO, en este aparecerá una imagen como la mostrada en la parte inferior-izquierda, donde muestra el nombre de “NXT OSEK”, después muestra el inicio del programa como mostrado en la parte inferior-derecha.

Ilustración 7

APENDICE F

preparando el RWTH - Mindstorms NXT Toolbox para MATLAB®

## F.1  Instalación

En esta sección es presentado el soporte para la instalación del Hardware LEGO MINDSTORMS NXT mediante un ejemplo.

Dicho ejemplo muestra como añadir el soporte para el Hardware LEGO MINDSTORMS NXT en Simulink

El siguiente proceso indica la descarga e instalación:

- Herramientas para desarrollo de software para terceros en la computadora local

- Librería de bloques de Simulink llamada Target for Use with LEGO MINDSTORMS NXT Hardware

- Ejemplos

Por conveniencia, este documento ocasionalmente se refiere al Hardware LEGO MIDSTORMS NXT como “Bloque NXT” o “Hardware Objetivo”.

Nota: Solo podrá utilizarse este tipo de instalación en computadoras con un sistema operativo de Windows a 32 o 64 Bits donde funcione Simulink.

Será necesario repetir este proceso cada seis meses aproximadamente, para actualizar las herramientas para terceros, o en su caso el Firmware a las versiones recientes.

Para proceder con la instalación, lleve a cabo los siguientes 5 pasos.

- Abrir la pantalla Install or update target  en el Instalador Objetivo usando uno de los siguientes métodos:

  - En un nuevo modelo, seleccionar Tools > Run on Target Hardware > Install/Update Support Package

  - En la ventana de comandos de MATLAB, ingresar targetinstaller

- El Instalador Objetivo desplegará “Where do you want to install or update from?" (“¿Dónde desea realizar la instlación o actualización?”

Mantener la opción predeterminada, Internet, y seleccionar Next

Nota: Si se eligió la opción Folder, deberá ser colocado el archivo zip de soporte en un carpeta en la cual se tengan privilegios de escritura. De otra forma, el Instalador Objetivo no podrá completar el proceso de instalación.

Si el archivo zip se encuentra en una carpeta de solo lectura, será necesario cambiar dicho archivo a una carpeta que cuente con privilegios de escritura antes de continuar. Por ejemplo, será necesario copiar el archivo  legomindstormsnxt_r20*.zip de una unidad de solo lectura al disco local del ordenador C:\MATLAB\Targets\R20*\downloads.

Nota: Si se elige la opción Folder debido a que no se cuenta con acceso a Internet, la carpeta con el paquete de soporte deberá además contener instaladores del software para terceros.

- Seleccionar la casilla de verificación LEGO MINDSTORMS NXT y elegir Next

La carpeta Installation Folder le dirá al Instalador Objetivo donde colocar el paquete de soporte así como el software para terceros. Establezca el parámetro Installation Folder en una ubicación local del disco duro. No utilice unidades de red mapeada, ya que hacer esto causará que la instalación Cygwin fallé durante el proceso.

- El Instalador Objetivo establecerá que usted ha escogido para instalar el paquete de soporte del LEGO MINDSTORMS NXT y enlista el software para terceros que ha decidido utilizar.

Revise la información, y dé click en Install.

El Instalador Objetivo despliega una barra con el progreso mientras descarga e instala el software para terceros.

Nota: Si usted ha instalado previamente esto, el Instalador Objetivo removerá los archivos previos antes de colocar los actuales. Si el Instalador Objetivo no puede remover éstos archivos automáticamente, le indicará que usted los remueva manualmente. Cierre cualquier software de Matlab antes de borrar cualquier archivo. Posterior a la eliminación, reinicie el software de Matlab y abra el Instalador Objetivo nuevamente.

- El Instalador Objetivo terminará de instalar el software y desplegará la siguiente pantalla.

Si su bloque NXT tiene aún el firmware de fábrica instalado, dé click en Continue> y complete el proceso descrito en Replace Firmware on NXT Brick (Visite http://www.mathworks.com/help/simulink/ug/update-firmware-for-lego-mindstorms-nxt-hardware.html, para más información). De otra forma, dé click en Close.

Biliografia

Armstrong B (1989) On finding exciting trajectories for identification experiments involving systems with nonlinear dynamics. Int J Robot Res 8(6):28

Arkin RC (1999) Behavior-based robotics. The MIT Press

Astolfo D. et all (2007) Building robots with LEGO Mindstorms NXT. Apres.

Bagnall, B (2007) Maximum LEGO NXT: Building Robots with Java Brains. Variant Press.

Bar-Shalom Y, Rong Li X, Thiagalingam Kirubarajan (2001) Estimation with applications to tracking and navigation. Wiley-Interscience

Benedettelli D (2008) Creating Cool MINDSTORMS® NXT Robots, Apres.

Brady M, Hollerbach JM, Johnson TL, Lozano-Pérez T, Mason MT (1982). Robot motion: Planning and control. The MIT Press.

Borenstein, J., Everet,t H.R., Feng, L. (1996) Navigating Mobile Robots, Systems and Techniques. Natick, MA, A.K. Peters, Ltd.

Buehler M, Iagnemma K, Singh S (2010) The DARPA urban challenge. Tracts in Advanced Robotics, vol 56. Springer-Verlag.

Canudas de Wit, C., Siciliano, B., and Bastin G. (1996), Theory of Robot Control. New York, Spinger-Verlag.

Choset HM, Lynch KM, Hutchinson S, Kantor G, Burgard W, Kavraki LE, Thrun S (2005.  Principles of robot motion. The MIT Press

Corke PI (2007. A simple and systematic approach to assigning Denavit-Hartenberg parameters. IEEE T Robotic Autom 23(3):590–594

Corke P (2011), Robotics, Vision and Control Fundamental Algorithms in MATLAB, Springer.

Cox, I.J., Wilfong, G.T. (1990), Autonomous Robot Vehicles. New York, Spinger-Verlag.

Craig JJ (2004) Introduction to robotics: Mechanics and control. Prentice Hall.

de Silva, C.W (1989) Control Sensors and Actuators. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall.

Elliot F. et all (2002) 10 Cool LEGO® MINDSTORMS™ Robotics Invention System 2™ Projects, Syngress Publishing, Inc.

Everett, H.R (1995) Sensors for Mobile Robots, Theory and Applications. New York, Natick, MA, A.K. Peters, Ltd.

Ferguson D, Stentz A (2006) Using interpolation to improve path planning: The Field D* algorithm, Journal of Field Robotics 23(2), 79–101.

Floyd KJ (2010) LEGO MINDSTORMS NXT-G Programming Guide Second Edition, Apress.

Gasperi M et all (2007) Extreme NXT: Extending the LEGO MINDSTORMS NXT to the Next Level. Apress.

Jones, J., Flynn, A. (1993) Mobile Robots, Inspiration to Implementation. Natick, MA, A.K. Peters, Ltd

Hansen, JC. (2007) LEGO MINDSTORMS NXT Power Programming: Robotics in C. Winnipeg, MB, Canada: Variant Press.

Kelly, J (2006). LEGO MINDSTORMS NXT: The Mayan Adventure. Berkeley, CA: Apress.

Kelly, J (2007). LEGO MINDSTORMS NXT-G Programming Guide. Berkeley, CA: Apress.

Hollerbach JM (1982) Dynamics. In: Robot motion – Planning and control. The MIT Press, pp 51–71.

Horn BKP, Hilden HM, Negahdaripour S (1988) Closed-form solution of absolute orientation using orthonormal matrices. J Opt Soc Am A 5(7):1127–1135.

Howard TM, Green CJ, Kelly A, Ferguson D (2008) State space sampling of feasible motions for highperformance mobile robot navigation in complex environments. J Field Robotics 25(6–7):325–345.

Khalil W, Dombre E (2002) Modeling, identification and control of robots. Kogan Page Science.

Klafter RD, Chmielewski TA, Negin M (1989) Robotic engineering – An integrated approach. Prentice-Hall.

Koenig S, Likhachev M (2005) Fast replanning for navigation in unknown terrain. IEEE T Robotic Autom 21(3):354–363.

Kortenkamp, D., Bonasso, R.P., Murphy, R.R. (1998) Artificial Intelligence and

Mobile Robots; Case Studies of Successful Robot Systems. Cambridge, MA, AAAI

Press / MIT Press.

LaValle SM (2006) Planning algorithms. Cambridge Univ Press.

Latombe, J.-C. (1991) Robot Motion Planning. Norwood, MA, Kluwer Academic Publishers.

Leonard, J.E., Durrant-Whyte, H.F. (1992) Directed Sonar Sensing for Mobile Robot Navigation. Norwood, MA, Kluwer Academic Publishers.

Maimone M, Cheng Y, Matthies L (2007) Two years of visual odometry on the Mars exploration rovers. J Field Robotics 24(3):169–186.

Manyika, J., Durrant-Whyte, H.F. (1994) Data Fusion and Sensor Management: A Decentralized Information-Theoretic Approach. Ellis Horwood Series in Electrical and Electronic Engineering. Prentice Hall.

Martin F (1992) The 6.270 Robot Builder’s Guide for the 1992 M.I.T. LEGO Robot Design Competition, The Massachusetts Institute of Technology.

Mason, M. (2001) Mechanics of Robotics Manipulation. Cambridge, MA, MIT Press.

Matariõ MJ (2007) The robotics primer. MIT Press.

Matthews ND, An PE, Harris CJ (1995) Vehicle detection and recognition for autonomous intelligent cruise control. Image, Speech and Intelligent Systems 6

Murphy R (2000) Introduction to AI Robotics. MIT Press.

Nourbakhsh, I. (1997) Interleaving Planning and Execution for Autonomous Robots, Norwood, MA, Kluwer Academic Publishers.

Ng J, Bräunl T (2007) Performance comparison of bug navigation algorithms. J Intell Robot Syst 50(1):73–84.

Nilsson NJ (1971) Problem-solving methods in artificial intelligence. McGraw-Hill.

Osita D. I. NWOKAH Y. H. (2001) The MECHANICAL SYSTEMS DESIGN HANDBOOK Modeling, Measurement, and Control. CRC PRESS.

Paul RP (1981) Robot manipulators: Mathematics, programming, and control. MIT Press.

Raibert, M.H. (1986) Legged Robots That Balance, Cambridge, MA, MIT Press.

Russell, S., Norvig, P. (1995) Artificial Intelligence, a Modern Approach. Prentice Hall International.

Scholz MP (2007) Advanced NXT: The Da Vinci Inventions Book, Apress.

Siciliano B, Khatib O (2008) Springer handbook of robotics. Springer-Verlag, New York.

Siciliano B, Sciavicco L, Villani L, Oriolo G (2008) Robotics: Modelling, planning and control. Springer-Verlag.

Siegwart R, Nourbakhsh IR, Scaramuzza D (2011) Introduction to autonomous mobile robots. The MIT Press.

Spong MW, Hutchinson S, Vidyasagar M (2006) Robot modeling and control. Wiley

Stentz A (1994) The D* algorithm for real-time planning of optimal traverses. The Robotics Institute, Carnegie-Mellon University, CMU-RI-TR-94-37

Taylor RA (1979) Planning and execution of straight line manipulator trajectories. IBM J Res Dev 23(4):424–436.

Thrun S, Burgard W, Fox D (2005) Probabilistic robotics. The MIT Press.

Todd, D.J. (1985) Walking Machines, an Introduction to Legged Robots. Kogan Page Ltd.

Wiener N (1965) Cybernetics or control and communication in the animal and the machine. The MIT Press.

Zaldivar D, Cuevas E (2006) Desarrollo de controladores difusos enfocados a microcontroladores PIC, Cuvillier-Verlag, Germany.

Zaldivar D, Cuevas E and Raul Rojas (2007) Design Humanoid Robotics, Cuvillier-Verlag, Germany.

TEXTO CONTRAPORTADA

Título del libro

Escribir un texto para la cubierta posterior del libro.

...........................................