Target for lego mindstorms nxt

En simulink de matlab, tenemos una herramienta llamada target for lego mindstorms nxt, que sirve como puente entre matlab y los legos, es decir, mediante el uso de bloques especiales y los bloques ya conocidos de simulink, podemos manipular sensores y motores en el lego.

Instalación

Para la instalación de este programa es necesario tener la versión 2012a o superior de matlab.

En la ventana de comandos se escribe “targetinstaller” y aparece la siguiente ventana:

Al escoger la opción “internet” y luego escoger “lego mindstorms NXT” se instalan los programas necesarios para poder manejar esta herramienta

Bloques especiales

Los bloques especiales de este programa usados en las piernas son los siguientes:

Motor

Este bloque se usa para mandarle velocidades a los motores conectados en el puerto especificado.

Encoder

Se usa para leer la cantidad de revoluciones que ha dado el motor conectado al puerto especificado, y también tiene la opción de reiniciar a 0 las revoluciones en intervalos específicos.

LCD

Este bloque es usado para mostrar algo en la pantalla del lego, ya sea algo que se escribió dentro de este mismo bloque, o alguna cantidad resultante del programa.

Button

Manda un 0 cuando el botón no está presionado, y un 1 cuando si lo está. Se puede escoger entre el botón naranja, y el botón derecho.

Send via bluetooth connection

Envía un dato o vector de datos, hacia otro lego que tenga el bloque Receive via bluetooth connection. Se pueden tener varios bloques en un mismo programa, cada uno con un número de mailbox diferente para enviar los datos.

Receive via bluetooth connection

Recibe un dato o vector de datos, de otro lego que tenga el bloque send via bluetooth connection. Se pueden tener varios bloques en un mismo programa, cada uno con un número diferente de mailbox de donde recibir los datos.

Estos son los bloques utilizados en el programa, se usa este conjunto de bloques para cada uno de los 6 motores.

La función del programa es la siguiente:

Primero se toma el valor del bloque constant1, que es el valor del ángulo que queremos que tenga el motor, y se multiplica por 5 para compensar los engranes que están en las piernas. Después este resultado lo manda 4 lugares: a un operador relacional, que compara el valor que queremos con el valor obtenido de los encoders; también a 2 bloques que suman y restan 15 del resultado para darle un error de +/-15 ya que el motor no es exacto y por el momento no se le ha implementado ningún bloque de control; y por último a un bloque de LCD para poder visualizarlo en el lego.

La información obtenida del encoder, además de compararla con el valor del ángulo deseado también se compara con el ángulo después de haberle sumado y restado 15 para el margen de error; y también se manda a un bloque de LCD para visualizarlo en el lego.

La comparación que se hizo entre el ángulo deseado y el leído en el encoder se usa para determinar hacia que lado debe girar el motor, con una velocidad que por el momento es de 70 o -70, y las comparaciones que se hicieron para el error llegan a un operador lógico que determina si el valor del encoder ya está dentro del margen de error del valor deseado.

Después, el valor obtenido del operador lógico es el que determina si el bloque switch4 deja pasar el valor positivo o negativo que viene del switch2, en caso de que el ángulo del motor aún no sea el deseado; o si deja pasar un valor de 0, en caso de que el motor ya esté en la posición deseada.

Asi es como funciona cada motor por separado, pero es necesario trabajar con los 6 motores al mismo tiempo. Debido a las limitaciones del hardware, solo se pueden usar 3 motores por cada cerebro de lego, por lo que son necesarios 2 cerebros;  además de esto es necesario una comunicación entre ellos para que estén coordinados.

Se pueden usar los bloques de comunicación bluetooth, pero esto dejaría poco espacio para hacer cambios de valores sin tener que volver a cargar el programa al lego o monitorear los resultados que se están obteniendo; lo que haría el proceso de prueba muy lento. Además de esto, no se puede hacer una comunicación entre la computadora y el lego, al mismo tiempo que ese cerebro se comunica con otro, por lo que el bloque de bluetooth no es lo ideal para esto.

Lo que se puede hacer es tener 2 modelos de simulink:

Al tener 2 modelos de simulink, cada uno puede estar comunicado con un cerebro diferente, y esto nos permite manejar los 2 mientras estamos viendo los resultados en la computadora. Pero para poder hacer varios cambios en los valores al mismo tiempo es necesario usar otra de las herramientas de matlab que nos permite hacer interfaces.

GUIDE de matlab

Matlab tiene la opción para crear tus propias interfaces de usuario, y aunque viene solo con las opciones básicas, al poder conectarse con matlab nos permite crear programas de todo tipo.

Para el proyecto de las piernas se usó el GUIDE de matlab para facilitar las pruebas de varios motores al mismo tiempo sin tener que estar volviendo a cargar el programa en el lego una y otra vez.

Para crear una Guild User Interface o GUI, se busca en la opción “new” de la pestaña “file” en la ventana principal de matlab:

Después en la siguiente ventana escogemos la opción “Blank GUI (Default)”:

Y aparece la ventana principal de la interfaz:

En esta ventana tenemos las herramientas básicas necesarias para hacer una interfaz de usuario, las usadas para el proyecto de las piernas son pushbutton, slider, edit text, static text y panel.

La interfaz es la siguiente:

Las acciones y respuestas de cada botón se hacen en programación de matlab.

Para poder modificar el programa se tiene que entrar al editor, para esto hay que dar click derecho  en cualquier parte del GUI y escoger la opción editor

Desde que se crea el GUI las siguientes líneas de código se crean:

Siempre apareceran muchas líneas comentadas, entre consejos e información, pero borrarlos no afectaría en nada el programa.

Para nuestro programa la función varargout=untitled(varargin) se deja tal como está, al igual que la función varargout=untitled_OutputFcn

La función untitled_OpeningFcn puede ser usada para inicializar variables o modificar parámetros para que estén de esa manera desde que corre el programa

Cada elemento que creas en el GUI crea sus propias funciones dentro del programa

Algunas solo crean una función Callback:

Otras crean además de esa función, una función CreateFcn:

Las funciones Callback son las que nos servirán para darle instrucciones al programa, para esto podemos hacer uso de los comandos llamados “handles” y “hobject”.

El comando hobject se usa cuando queremos modificar u obtener el valor de una propiedad del  mismo elemento en el que estamos trabajando, es decir, si usamos el comando hobject dentro de la función de un pushbutton, nos servirá para las propiedades de ese mismo pushbutton.

Por otro lado el comando handles nos sirve para manejar valores de propiedades de otros elementos ajenos a la función en la que estamos.

Podemos hacer uso de estos comandos de 2 maneras distintas, una con el “set” y otra con el “get”. El “set” nos sirve para cambiar una propiedad mientras que el “get” es para obtener el valor de la propiedad escogida.

Los comandos se usan de las siguientes maneras:

set(handles.tag,’propiedad’,cambio)

variable = get(handles.tag,’propiedad’)

set(hobject,’propiedad’,cambio)

variable = get(hobject,’propiedad’)

“tag” es el nombre del elemento que es nuestro objetivo,  el “tag” de cada elemento podemos verlo y modificarlo en el inspector de propiedades que aparece al dar click derecho al elemento y escoger dicha opción.

“propiedad” es, como su nombre lo dice, la propiedad que queremos modificar, o que queremos obtener.

“cambio” es el valor con el que queremos sustituir la propiedad del elemento escogido.

“variable” es el nombre de la variable en la que almacenaremos el valor de la propiedad.

Un ejemplo son las siguientes líneas de código:

En donde primero obtenemos el valor de la propiedad ‘value’ y la almacenamos en la variable slider_value, luego el valor se cambia a tipo string, y por último cambiamos la propiedad ‘string’ del textbox llamado text4 por el valor de slider_value.