Actividad: Instalación y configuración de un router software

Objetivos

La presente práctica pretende introducir a los alumnos en las técnicas empleadas para la instalación y configuración de un encaminador (router) emulado a través de un PC. Mediante esta actividad, los alumnos podrán ser capaces de configurar la conexión de una red local a Internet a través de un módem RTC, RDSI, cable o ADSL. Así mismo, podrán configurar la conexión de dos redes locales a través del encaminador.

Conocimientos previos

Los alumnos deberán conocer previamente todos los aspectos teóricos de funcionamiento y configuración de un dispositivo encaminador, además de los aspectos prácticos sobre administración de un sistema Linux. Por lo tanto, el profesor deberá haber introducido previamente los capítulos 6, 9 y 10 del libro Planificación y administración de redes.

Recursos necesarios

Los recursos y materiales necesarios para el desarrollo de esta actividad por cada grupo de dos alumnos son los siguientes:

- Un ordenador personal con pocos requerimientos de potencia (a partir de un PC 386SX con 8 Mb de memoria y sin disco duro).

- Al menos, un ordenador personal que funcione como cliente de red (sirve cualquier sistema operativo con soporte de red), es decir, debe tener adaptador de red perfectamente configurado. Si se dispone de más de un equipo, hará falta también un concentrador de cableado; si no, es suficiente con un cable de red cruzado.

- Un equipo con Linux instalado y con conexión a Internet para poder descargar y preparar los discos necesarios para el router.

- Dos adaptadores de red para instalar en el ordenador que va a hacer de encaminador.

- Conexión a Internet a través de encaminador o módem (se recomienda este último para que los alumnos puedan comprobar más claramente la función del encaminador).

- Un cable de red normal para conectar el encaminador de acceso a Internet con el encaminador que vamos a instalar. No es necesario en caso de que el módem sea interno.

- El programa Freesco que va a hacer funcionar al PC como encaminador. Se puede obtener gratuitamente desde la dirección http://www.freesco.org.

- Un diskette de 1.44 Mb en caso de que el equipo que va a funcionar como router no tenga disco duro.

- Un programa editor de textos para que los alumnos puedan presentar sus resultados.

Metodología y desarrollo de la actividad

Cualquier equipo con Linux instalado puede funcionar como encaminador entre dos redes si dispone de dos adaptadores de red y además tiene activadas las funciones de encaminamiento (conocidas frecuentemente como IP Forwarding). Sin embargo, ocurre que, dependiendo de la versión de Linux que deseemos instalar, los requerimientos de potencia y capacidad del equipo pueden ser altos.

Si deseamos utilizar un ordenador personal como encaminador tenemos la alternativa de usar la distribución de Linux Fresco (que viene de Free Cisco). Ésta tiene la ventaja de que está optimizada para que el equipo donde se instale funcione como encaminador exclusivamente y por lo tanto los requerimientos de potencia y capacidad son mínimos para el ordenador donde lo vamos a instalar (sólo necesitamos un PC 386SX con 8 Mb de memoria).

La estructura física de la red que se va a instalar en esta actividad es la siguiente:

Una vez realizada la conexión física de los equipos a la red, deberemos seguir los siguientes pasos:

- Descargar los paquetes del programa Freesco desde la página http://www.freesco.org, utilizando un equipo con Linux instalado, que son (puede haber versiones más actualizadas en este momento):

- Freesco-033.zip

- Modules-033.zip

- Descomprimir los archivos descargados utilizando el comando unzip, lo que creará una carpeta llamada FREESCO-033.

- Acceder a la carpeta FREESCO-033 y copiar el archivo de imagen freesco.033 a un diskette con el siguiente comando:

dd if=freesco.033 of=/dev/fd0

- Montar la unidad de diskettes.

- Copiar al disco creado el archivo con el módulo de teclado en español. Para ello, desde la carpeta FREESCO-033 escribir lo siguiente:

cp keymaps/es.gz /media/floppy/router/kbd

- Eliminar el módulo de teclado en inglés mediante el siguiente comando:

rm /media/floppy/router/kbd/us.gz

- Arrancar el equipo que va a funcionar como encaminador y acceder a su BIOS para indicarle que inicie desde diskette. Guardamos los cambios, reiniciamos e introducimos el diskette que hemos creado en los pasos anteriores para que el sistema lo lea e inicie el programa de router.

- Lo primero que nos aparece es un menú de arranque en el que podemos seleccionar una de las siguientes opciones y pulsar la tecla INTRO:

  - setup: Inicia el sistema en modo de configuración.

  - debug: Inicia el sistema en modo de depuración de errores.

  - mv2hd: Se usa para copiar el sistema desde el diskette a una partición del disco duro de tipo FAT.

  - shell: Inicia el sistema en modo línea de comandos.

  - <INTRO>: Inicia el sistema en modo normal. Si el sistema ya está configurado, entonces aparecerá una línea de comandos (opción shell); en caso contrario, nos aparecerá la ventana de configuración (opción setup).

- Para las opciones anteriores seleccionaremos la última, por lo que solamente tendremos que pulsar INTRO. Una vez que el sistema se ha iniciado, nos solicitará un usuario y una contraseña, que por defecto están establecidos al valor “root”.

- En la pantalla que aparece debemos seleccionar el modo color (c) o monocromo (m). Así mismo, se nos indica que se van a seguir tres pasos en la configuración del router:

    - choose router type and set it up: Seleccionar el tipo de encaminador y configurar sus parámetros.

    - change advanced settings: Modificar parámetros avanzados de configuración.

    - save config, exit and reboot system: Guardar los cambios y reiniciar.

      - Una vez seleccionado el modo, aparece el menú principal de configuración, donde se puede seleccionar el tipo de router además de otras opciones adicionales. Éstas son:

d) Dialup line router: Encaminador que conecta una red local con un módem conectado al propio equipo a través del puerto serie (RTC o RDSI).

l) Leased line router: Encaminador que conecta dos redes remotas a través de una línea alquilada.

e) Ethernet router: Encaminador que conecta dos redes locales.

pe) PPPoE/PPtP router: Encaminador que conecta una red local con una de área extensa a través de un módem externo (cable o ADSL).

b) ethernet Bridge: El equipo va a funcionar como un puente entre dos redes Ethernet.

p) Server [ Print,FTP,HTTP.Telnet ]: El equipo va a funcionar como servidor de impresoras, FTP, HTTP o Telnet.

r) Remote access server: El equipo va a funcionar como servidor de acceso remoto (RAS).

a) Advanced settings: Configuración de parámetros avanzados.

t) Create reporT file: Crear un archivo de registro para la localización de errores.

v) View current config: Muestra la configuración actual.

w) vieW previous config: Muestra la configuración guardada.

s) Save current config and exit: Guarda la configuración actual y reinicia el sistema.

q) Quit without saving: Sale del sistema sin guardar los cambios realizados.

- Seleccionamos la opción s) y reiniciamos el sistema en modo línea de comandos. De esta forma, podemos comprobar si el sistema ha detectado automáticamente los adaptadores de red instalados en el equipo. Para ello, deberemos teclear el siguiente comando:

# dmesg | grep eth

eth0: RTL8139 at 0x7400, IRQ 10, 00:d6:af:24:69:b7.

eth1: SMC 1211 at 0x4000, IRQ 11, 04:6f:75:30:45:5e.

- Lo anterior nos muestra que ha detectado los dos adaptadores de red instalados. En caso de que no haya detectado automáticamente el adaptador, entonces tendremos que descargar los controladores que necesitemos de la página principal de Freesco http://www.freesco.org.

- Una vez nos hemos asegurado que hemos cargado los adaptadores de red, reiniciamos el sistema y nos introducimos en la opción setup para iniciar el programa de configuración del router. Los pasos que se siguen son los especificados en el punto 10, teniendo en cuenta varias cuestiones:

- La configuración de los interfaces de red se realiza siguiendo las mismas normas establecidas para un encaminador, es decir, hay que establecer una dirección y una máscara acorde con la red que va a conectar. Si ese puerto conecta con un módem cable o ADSL, entonces hay que indicar que la configuración se obtendrá por DHCP, ya que el proveedor de acceso a Internet es el que establece la dirección a utilizar.

- Si los adaptadores de red son de tipo PCI, entonces son Plug and Play (su configuración es automática), es decir, hay que establecer su dirección I/O a 0 y su IRQ también a 0.

- Si los adaptadores de red son ISA, deberemos tomar los valores por defecto que lleven en su configuración para la dirección I/O y la IRQ.

- Es recomendable activar el servicio de caché de nombres para que podamos navegar por Internet de una forma más rápida, ya que nuestro encaminador guardará las resoluciones de nombres. Esta opción corresponde a la pregunta “Enable caching DNS server?”.

Se recomienda completar esta actividad con diferentes configuraciones del encaminador (conexión a router, módem, entre redes, etc.). También es conveniente utilizar la documentación disponible en la página principal de Freesco http://www.freesco.org.

Tiempo necesario

Su duración aproximada es de 8 horas, aunque puede variar dependiendo de la dificultad que puedan encontrar los alumnos.

Créditos

Esta práctica está basada en la distribución libre basada en Linux Freesco http://www.freesco.org.