PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Apéndice B

Referencia de comandos Cisco IOS

Francisco José Molina Robles

# rEFERENCIA DE COMANDOS cISCO ios

Los sistemas operativos Cisco IOS incluidos con muchos dispositivos de interconexión de red ofrecen una gran variedad de comandos para configurar y consultar su estado de funcionamiento. Este apéndice está dedicado a servir como referencia de los comandos más importantes para la administración y gestión de los conmutadores y encaminadores Cisco. Estos comandos pueden ser utilizados tanto en dispositivos reales como en algunas herramientas de siulación de redes, como Boson NetSim o Packet Tracer.

  - Modos de trabajo

Cuando se accede a una interfaz de comandos de un equipo Cisco se puede trabajar en dos modos:

- Modo usuario:  se utiliza para realizar tareas de consulta del estado del dispositivo y su funcionamiento. En este modo no es posible realizar cambios en la configuración del dispositivo y suele estar identificado por el símbolo “>”. A este modo se accede por defecto cuando se inicia una sesión en la interfaz de comandos del conmutador o usando el comando disable si se está trabajando en otro modo.

- Modo privilegiado:  se utiliza para realizar cambios en la configuración del dispositivo. El símbolo que identifica este modo de operación de la interfaz de comandos suele ser “#” y para acceder a él desde el modo usuario se usa el comando enable.

El cambio de un modo a otro puede requerir la introducción de una contraseña, si es que ha sido establecida. Hay que tener en cuenta que la configuración inicial de un dispositivo Cisco no establece ninguna contraseña de acceso a los diferentes modos de la interfaz de comandos.

    - Modos de configuración de un conmutador Cisco

En el modo privilegiado de la interfaz de comandos existen, a su vez, diferentes submodos utilizados para realizar determinados tipos de configuraciones. El acceso a estos modos está indicado en la propia línea de comandos del dispositivo y para salir de ellos se usa el comando exit. Algunos de los submodos más importantes son:

- Modo de configuración global:  se utiliza para establecer parámetros globales de configuración del conmutador. Es el modo de configuración por defecto cuando se accede al modo privilegiado.

- Modo de configuración de interfaz (if):  se usa para configurar un interfaz (puerto) concreto. Se utiliza el comando interface, seguido del nombre del puerto, para acceder a este modo.

- Modo de configuración de red virtual (vlanf):  se usa para establecer la configuración de redes locales virtuales en la red. Se utiliza el comando vlan, seguido del número o nombre de la red virtual, para acceder a este modo. En el apartado 9.1.1 del capítulo 9 se explica cómo trabajar con este modo en la creación de redes locales virtuales.

- Modo de configuración de línea (line):  se utiliza para configurar las conexiones para la administración remota del dispositivo. Por ejemplo, se puede desactivar la conexión a través del puerto serie o asignar una contraseña concreta para este acceso. Se utiliza el comando line, seguido del nombre del puerto, para acceder a este modo.

Hay que tener en cuenta que cada modo de trabajo acepta una serie de comandos diferentes. Esto quiere decir que si deseamos ejecutar un determinado comando en el conmutador, lo primero que hay que hacer es acceder al modo de trabajo correspondiente. Cuando se accede a un determinado modo de trabajo es posible consultar la lista de comandos disponibles si se introduce el símbolo de interrogación “?”. Como ayuda, también se puede escribir varias letras acabadas en el símbolo “?”, lo que mostrará una lista con todos los comandos disponibles que empiezan por esas letras.

    - Modos de configuración de un encaminador Cisco

En el modo privilegiado de la interfaz de comandos existen, a su vez, diferentes submodos utilizados para realizar determinados tipos de configuraciones. El acceso a estos modos está indicado en la propia línea de comandos del dispositivo y para salir de ellos se usa el comando exit. Algunos de los submodos más importantes son:

- Modo de configuración global:  se utiliza para establecer parámetros globales de configuración del encaminador. Es el modo de configuración por defecto cuando se accede al modo privilegiado.

- Modo de configuración de interfaz (if):  se usa para configurar un interfaz (puerto) concreto. Se utiliza el comando interface, seguido del nombre del puerto, para acceder a este modo.

- Modo de configuración de subinterfaz (subif):  se usa para establecer la configuración de determinados parámetros que forman parte de un interfaz (puerto).

- Modo de configuración de línea (line):  se utiliza para configurar las conexiones para la configuración y administración del dispositivo. Por ejemplo, se puede desactivar la conexión a través del puerto serie o asignar una contraseña concreta para este acceso. Se utiliza el comando line, seguido del nombre del puerto, para acceder a este modo.

- Modo de configuración de encaminador (router):  se utiliza para configurar el encaminamiento en el dispositivo. Se utiliza el comando router, seguido del nombre del protocolo de encaminamiento, para acceder a este modo.

Hay que tener en cuenta que cada modo de trabajo acepta una serie de comandos diferentes. Esto quiere decir que si deseamos ejecutar un determinado comando en el encaminador, lo primero que hay que hacer es acceder al modo de trabajo correspondiente. Cuando se accede a un determinado modo de trabajo es posible consultar la lista de comandos disponibles si se introduce el símbolo de interrogación “?”. Como ayuda, también se puede escribir varias letras acabadas en el símbolo “?”, lo que mostrará una lista con todos los comandos disponibles que empiezan por esas letras.

  - Comandos para conmutadores

La tabla B.1 enumera los comandos Cisco IOS más utilizados en los conmutadores.

Tabla B.1. Comandos utilizados en conmutadores Cisco.

| Comando | Opciones | Significado |
| --- | --- | --- |
| ? |  | Muestra todos los comandos disponibles en la línea de comandos actual. |
| clear | mac-address-table | Elimina las entradas de la tabla de correspondencias entre direcciones MAC y puertos del conmutador. |
| disable |  | Sale del modo privilegiado. |
| dúplex | full | Establece la transmisión full dúplex del puerto. |
| enable |  | Accede al modo privilegiado. |
|  | password <clave> | Establece la contraseña <clave> para el acceso al modo privilegiado. |
|  | secret <clave> | Establece la contraseña <clave> para el acceso al modo privilegiado. Esta contraseña se guarda cifrada. |
| ip | address <dir> <másc> | Establece una dirección IP y máscara de red para el conmutador. |
|  | default-gateway <g> | Establece la dirección de la pasarela o puerta de enlace por defecto. |
|  | http | Activa el interfaz de configuración web. |
| mac-address-table | static <mac> <puerto> | Añade una entrada estática a la tabla de correspondencias entre direcciones MAC y puertos del conmutador. |
| name | <nombre> | Establece un nombre para la red local virtual actual. |
| port | security action <acción> | Establece la acción a realizar cuando se produce una violación de seguridad en el puerto: shutdown (lo deshabilita) y trap (envía un mensaje SNMP). |
| set | spantree portfast | El puerto está conectado directamente a un único ordenador. |
|  | trunk | Asocia el puerto al enlace troncal. |
| show | interfaces | Muestra el estado de los interfaces del switch. |
|  | mac-address-table | Muestra la tabla de direcciones MAC aprendidas por el switch. |
|  | port capabilities | Muestra el tipo de encapsulado VLAN que soporta el puerto |
|  | runing-config | Muestra la configuración actual del dispositivo. |
|  | versión | Muestra la versión del sistema operativo. |
|  | vlan | Muestra las redes virtuales definidas. |
| speed | <velocidad> | Establece la velocidad de transmisión del puerto (10, 100 o 1.000). |
| switchport | access vlan <num> | Asigna el puerto actual a la red local virtual cuyo número se indica en <num>. Se utiliza en conmutadores Cisco Catalyst 2900. |
|  | mode trunk | Activa el enlace troncal en el puerto. |
|  | trunk encapsulation <modo> | Configura el puerto como enlace troncal. Los modos pueden ser: dot1q o isl. |
| vlan | <número> | Define una red virtual identificada por el número indicado. |
| vlan-membership | static <num> | Asigna el puerto actual a la red local virtual cuyo número se indica en <num>. Se utiliza en conmutadores Cisco Catalyst 1900. |

  - Comandos para encaminadores

La tabla B.2 enumera los comandos Cisco IOS más utilizados en los encaminadores.

Tabla B.2. Comandos utilizados en encaminadores Cisco.

| Comando | Opciones | Significado |
| --- | --- | --- |
| ? |  | Muestra todos los comandos disponibles en la línea de comandos actual. |
| access-list | <n> {deny ¦ permit} <d> <w> | Crea una regla estándar de una lista de control de acceso, donde <n> es el número de regla, <d> es la dirección de origen y <w> es la máscara de origen. |
| access-list | <n> {deny ¦ permit} <p> <do> <wo> <dd> <wd> [precedence <p>] <o> <pu> | Crea una regla extendida de una lista de control de acceso, donde <n> es el número de regla, <p> es el protocolo, <do> es la dirección de origen, <wo> es la máscara de origen, <dd> es la dirección destino, <wd> es la máscara destino, <p> es la preferencia, <o> es el operador y <pu> es el puerto. |
| bandwidth | <velocidad> | Especifica la velocidad de transmisión de la interfaz, que se utiliza para que los protocolos de encaminamiento calculen las mejores rutas. |
| banner | motd <carácter> | Establece el texto de bienvenida del router. <carácter> especifica el carácter que se utiliza para marcar el fin del texto. |
| cdp | enable | Activa el protocolo CDP en el interfaz cnfigurado. |
|  | hodtime <tiempo> | Establece el tiempo de mantenimiento del protocolo CDP. |
|  | run | Habilita el protocolo CDP en todos los interfaces del router. |
|  | timer <tiempo> | Establece el intervalo en segundos en el que se envían las actualizaciones del protocolo CDP. |
| clear | arp | Elimina todas las entradas de la tabla ARP. |
| clock | rate <señal> | Establece la señal de reloj para el interfaz que actúa como CDE. |
| config | terminal | Accede al modo de configuración del router. |
| copy | <origen> <destino> | Copia la información especificada en <origen> a <destino>. Tanto el origen como el destino pueden ser: running-config, status-config, tftp. |
| debug | {ip <protocolo> [transactions] ¦ all} | Activa el modo de depuración para el protocolo de encaminamiento especificado o para todos (all). |
| default-router | <d1> [<d2> ...] | En el modo de configuración dhcp, especifica las direcciones de los encaminadores por defecto. |
| delay | <r> | Especifica el retardo asociado a la interfaz. |
| description | <descripción> | Establece un texto descriptivo para el interfaz configurado. |
| diales | string <número> | Establece la cadena de diálogo para en interfaz RDSI configurado. |
| dialer | map ip <dir> broadcast name <nombre> <núm> | Establece el perfil de marcación de una conexión RDSI. |
| dialer-group | <número> | Añade una lista de diálogo previamente creada al interfaz RDSI del router. |
| dialer-list | <n> protocol ip permit | Establece una lista de diálogo para permitir el tráfico IP. <n> especifica el número de lista. |
| disable |  | Sale del modo privilegiado. |
| dns-server | <d1> [<d2> ...] | En el modo de configuración dhcp, especifica las direcciones de los servidores DNS. |
| domain-name | <nombre> | En el modo de configuración dhcp, especifica el nombre de dominio de los equipos. |
| enable |  | Accede al modo privilegiado del encaminador. |
|  | password <clave> | Establece la contraseña <clave> para el acceso al modo privilegiado del router. |
|  | secret <clave> | Establece la contraseña <clave> para el acceso al modo privilegiado del router. Esta contraseña se guarda cifrada. |
| encapsulation | <tipo> | Establece el tipo de encapsulado de paquetes de la interfaz, que puede ser ppp, hdlc, lapb, x25 o cpp. |
| end |  | Sale del modo actual. |
| erase | startup-config | Borra la configuración de inicio del router. |
| exit |  | Sale del modo en el que se encuentra el usuario actualmente o se desconecta del router. |
| hostname | <nombre> | Cambia el nombre de host del dispositivo a <nombre>. |
| interface | <interfaz> | Accede al modo de configuración del interfaz especificado en <interfaz>. |
| ip | access-class <n> in | Asigna la regla número <n> de la lista de control de acceso a los mensajes que llegan al puerto virtual vty. |
|  | access-group <n> {in ¦ out} | Asigna la regla número <n> de la lista de control de acceso a los mensajes de entrada o salida del dispositivo. |
|  | address <dir> <másc> | Configura el interfaz con la dirección IP <dir> y la máscara <másc>. |
|  | default-network <dir> | Configura una ruta por defecto para enviar los mensajes a la dirección <dir>. |
|  | dhcp excluded-address <inicial> [<final>] | Espeficida el rango de direcciones que no se asignará a los equipos por DHCP. |
|  | dhcp pool <nombre> | Crea un almacén de direcciones que serán asignadas a equipos a través de DHCP. |
|  | host <nom> <dir> | Añade una entrada a la tabla de hosts donde se especifica que el equipo <nom> tiene la dirección IP <dir>. |
|  | nat [inside ¦ outside] | Establece si la interfaz del dispositivo conecta con una red privada o pública en NAT. |
|  | nat [inside ¦ outside] source list <n> pool <m> | Establece una correspondencia dinámica NAT para la lista de control de acceso <n> y el almacén de direcciones públicas <m>. |
|  | nat [inside ¦ outside] source static <dr> <du> | Establece una correspondencia estática entre una dirección privada <dr> y una dirección pública <du> para el protocolo NAT. |
|  | nat pool <n> <i> <f> {netmask <m> ¦ prefix <p>} | Define un almacén de direcciones para la traducción NAT dinámica identificado con el nombre <n>. El rango de direcciones inicial y final se especifica en <i> y <f> ( se puede omitir <f> para indicar una única dirección), mientras que la máscara se indica en <m> o <p> (prefijo). |
|  | ospf authentication-key <clave> | Asigna una clave de cifrado para el envío de las actualizaciones de las tablas de encaminamiento. |
|  | ospf cost <coste> | Asigna un coste a uno de los enlaces. |
|  | ospf priority <p> | Establece el valor de prioridad para que el encaminador sea candidato DR o BDR. |
|  | route <red> <ms> <sig> | Añade una ruta estática IPv4 a la tabla de encaminamiento con la red destino <red> la máscara <ms> y la dirección del nodo siguiente <sig>. |
| ipx | encapsulation <tipo> | Establece el tipo de encapsulado de trama en el interfaz configurado. |
|  | ethernet <x>.<y> | Crea una interfaz lógica número <y> sobre la interfaz física ethernet <x>. |
|  | maximum-paths <num> | Establece un balanceo de carga para el número de rutas especificadas. |
|  | network <dirección> [encapsulation <tipo>] | Establece la dirección IPX de la red conectada al interfaz configurado. Opcionalmente, se puede indicar el tipo de encapsulado a utilizar. |
|  | routing | Habilita el uso del protocolo de encaminamiento IPX en el router. |
| ipv6 | address <dir> <másc> [autoconfig] | Asigna una dirección IPv6 y una máscara a la interfaz. Si se espcifica autoconfig, entonces se realiza una autoconfiguración de la interfaz. |
|  | enable | Activa IPv6 en la interfaz. |
|  | route <red> <ms> <sig> | Añade una ruta estática a la tabla de encaminamiento IPv6 con la red destino <red> la máscara <ms> y la dirección del nodo siguiente <sig>. |
| isdn | spid1 <número> | Establece el número de SPID para el interfaz RDSI configurado. |
|  | switch-type <tipo> | Establece el tipo de conmutación para todos los interfaces RDSI. El tipo por defecto es "basic-ni". |
| lease | {<d> [<h>] [<m>] ¦ infinite]} | Especifica el tiempo de alquiler de las direcciones asignadas por DHCP en <d> (días), <h> (horas) y <m> (minutos) o infinite (infinito). |
| máximum-paths | <n> | Especifica el número máximo de entradas de las tablas de encaminamiento que especifican un mismo destino. |
| metric weights | <q> <k1> <k2> <k3> <k4> <k5> | Especifica los valores de calidad de servicio y los parámetros de cálculo de métrica de los protocolos de encaminamiento IGRP y EIGRP. |
| neighbor | <dir> | Especifica la dirección IP del encaminador vecino al que se va a enviar las actualizaciones de las tablas de encaminamiento de RIP y RIPv2. |
| network | <dirección> [<máscara>] | En el modo de configuración de encaminamiento, especifica la dirección IP de la red directamente conectada al equipo, que es utilizada por los protocolos de encaminamiento RIP, IGRP, OSPF, etc. En el modo de configuración dhcp, especifica las direcciones de la red que se van a asignar a los equipos por este protocolo. |
| no | cdp enable | Deshabilita el protocolo CDP para el interfaz configurado. |
|  | cdp run | Desactiva el protocolo CDP en todos los interfaces del router. |
|  | shutdown | Activa el interfaz configurado. |
| passive-interface | <interfaz> | Especifica el nombre de la interfaz por donde se van a enviar las actualizaciones de las tablas de encaminamiento de RIP y RIPv2. |
| ping | {<direc> ¦ <host>} | Envía un paquete de eco a la máquina que tien la dirección IP <direc> o el nombre de host <host>. |
|  | ipx <dirección> | Envía un paquete de eco IPX a la máquina que tiene la dirección IPX <dirección>. |
| ppp | authentication <tipo> | Establece el tipo de autenticación utilizado por el protocolo PPP (debe estar activo en la interfaz), que puede ser chap o pap. |
| quit |  | Sale del router. |
| reload |  | Reinicia el router. |
| router | eigrp <número> | Configura el protocolo EIGRP en el encaminador. El valor <número> especifica el número de sistema anónimo. |
|  | igrp <número> | Configura el protocolo IGRP en el encaminador. El valor <número> especifica el número de sistema anónimo. |
|  | ospf <número> | Configura el protocolo OSPF en el encaminador. El valor <número> especifica el número de proceso asociado. |
|  | rip | Configura el protocolo RIP en el router. |
| setup |  | Permite configurar todos los parámetros del encaminador a través de un asistente. |
| show | ? | Muestra todas las opciones disponibles para el comando show. |
|  | arp | Muestra la tabla local ARP. |
|  | buffers | Muestra estadísticas sobre el almacenamiento auxiliar. |
|  | clock | Muestra información sobre el reloj del sistema. |
|  | cdp | Muestra información general sobre el protocolo CDP. |
|  | cdp entry <router> | Muestra información de los interfaces del router <router> que se encuentran directamente conectados. |
|  | cdp interface | Muestra información sobre los interfaces en los que funciona el protocolo CDP. |
|  | cdp neighbors [detail] | Muestra información sobre los interfaces directamente conectados. |
|  | controllers <interfaz> | Comprueba si el equipo funciona como CDE o DTE en la interfaz especificada. |
|  | flash | Muestra el contenido de la memoria flash del router. |
|  | history | Muestra los últimos 10 comandos introducidos en la línea de comandos. |
|  | hosts | Muestra la caché de nombres de equipos además de las direcciones IP de los interfaces. |
|  | interface <interfaz> | Muestra información sobre la configuración del interfaz especificado. |
|  | interfaces | Muestra información sobre la configuración de cada interfaz del dispositivo. |
|  | ip dhcp <info> | Muestra información sobre el funcionamiento del servidor DHCP. En <info> se puede especificar binding (direcciones asignadas), conflict (conflictos con direcciones en uso), database (base de datos) o server statistics (estadísticas de funcionamiento). |
|  | ip interface [brief ¦ <int>] | Muestra información sobre la configuración IP de los interfaces. Con brief se muestra información resumida de todos los interfaces. Si se pone un nombre de interfaz <int>, se mostrará la configuración IP del mismo. |
|  | ip protocol | Muestra información sobre los protocolos de encaminamiento que están activos. |
|  | ip route | Muestra todas las entradas de rutas en la tabla de encaminamiento del dispositivo. |
|  | ipx interface [brief] | Muestra información sobre la configuración del protocolo IPX en los interfaces. |
|  | ipx traffic | Muestra información sobre el tráfico IPX. |
|  | ipx route | Muestra todas las entradas de la tabla de encaminamiento IPX. |
|  | isdn status | Muestra el estado de la configuración RDSI. |
|  | memory | Muestra el estado actual de uso de memoria. |
|  | processes | Muestra una lista con los procesos en ejecución. |
|  | protocols | Muestra los protocolos que se encuentran funcionando en el router y el estado de los interfaces. |
|  | running-config | Muestra la configuración que está activa actualmente en el router. |
|  | stacks | Muestra el estado de la pila de ejecución. |
|  | startup-config | Muestra la configuración almacenada en la NVRAM que se utiliza para iniciar el router. |
|  | users | Muestra la lista de usuarios conectados al router. |
|  | version | Muestra información sobre el dispositivo y el sistema operativo instalado en él. |
| shutdown |  | Desactiva el interfaz configurado. |
| update-timer | <s> | Especifica el intervalo en segundos en que se envían las actualizaciones de las tablas de encaminamiento a los vecinos en RIP y RIPv2. |
| username | <n> password <c> | Crea un usuario para el acceso al router con el nombre <n> y le asigna la contraseña <c>. |
| versión | 2 | Especifica que el protocolo de encaminamiento a utilizar es RIPv2. |

  - Comandos para equipos PC

La tabla B.3 enumera los comandos más utilizados en la configuración de red de los equipos (ordenadores personales). Estos comandos son los que se utilizan en algunos programas de simulación de redes, como Boson NetSim o Packet Tracer. Si desea obtener una descripción de los comandos utilizados en sistemas operativos reales, puede consultar el capítulo 8 del libro o el apéndice A.

Tabla B.3. Comandos utilizados para ordenadores en simuladores de redes.

| Comando | Opciones | Significado |
| --- | --- | --- |
| end |  | Sale del modo actual. |
| exit |  | Sale del modo en el que se encuentra el usuario actualmente o se desconecta del router. |
| ping | {<direc> ¦ <host>} | Envía un paquete de eco a la máquina que tiene la dirección IP <direc> o el nombre de host <host>. |
| show | tftp-configs | Muestra la configuración del servidor TFTP del equipo. |
| winipcfg |  | Configura el adaptador de red con los parámetros de TCP/IP. |