PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Apéndice C

Dispositivos de interconexión de Cisco

Francisco José Molina Robles

Actualmente existen en el mercado multitud de dispositivos de interconexión de redes del fabricante Cisco, con diferentes configuraciones y variantes en cuanto al número de puertos disponibles. Cuando vamos a instalar un dispositivo de interconexión en una red, tenemos que tener en cuenta cuál es la función principal que va a desempeñar en ella, para seleccionar el tipo de equipo adecuado (concentrador de cableado, conmutador, puente, encaminador, etc.). También tenemos que tener en cuenta el número y tipo de puertos que dispone, que también pueden ampliarse en caso de disponer de alguna ranura de expansión libre.

Este apéndice pretende servir como referencia a la hora de seleccionar el dispositivo de interconexión de red que necesitamos, tanto si vamos a realizar un diseño e instalación de una red real como si pretendemos trabajar con un diseño para un programa de simulación de redes. Muchos de los equipos que se enumeran en los diferentes apartado de este capítulo también estan disponibles para los programas de simulación Boson NetSim, Packet Tracer o Kiva Network Simulator.

  - Puntos de acceso inalámbricos

Los puntos de acceso inalámbricos disponen de puertos de conexión para antenas de transmisión y recepción de ondas de radio. También realizan la función de puentes o encaminadores cuando disponen de puertos de conexión Ethernet o WAN.

Tabla C.1. Puntos de acceso inalámbricos de Cisco.

| Modelo | Puertos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ethernet | Wireless | WAN |
| WRT300N | 4 | 1 | 1eth |

  - Conmutadores

La mayoría de los conmutadores disponibles en el mercado trabajan a nivel 2 de la arquitectura de red (nivel de enlace de datos). Sin embargo, algunos conmutadores son capaces de trabajar a nivel 3 (red), lo que permite configurar en ellos redes locales virtuales por direcciones de red.

Tabla C.2. Conmutadores Cisco.

| Modelo | Puertos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ethernet | Fast Ethernet | Gigabit |
| 1912 | 12 | 2 | 0 |
| 2950 | 0 | 12 | 0 |
| 2950-24 | 0 | 24 | 0 |
| 2950T-24 | 0 | 24 | 2 |
| 2960-24TT | 0 | 24 | 2 |
| 3550 | 0 | 12 | 2 |
| 3560-24PS | 0 | 24 | 2 |

  - Encaminadores

Los puertos slot o expansión se utilizan para ampliar las funciones del dispositivo, añadiendo tarjetas con puertos adicionales. En el apartado C.4 se enumeran algunos de los módulos de expansión que se pueden conectar en los slots de determinados encaminadores. Estos módulos de expansión pueden ser de varios tipos, en el caso de los equipos Cisco tenemos módulos NM (gran tamaño) o WIC (tamaño reducido).

Tabla C.3. Encaminadores Cisco.

| Modelo | Puertos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ethernet | Fast Eth. | Token R. | Serie | BRI | WAN | Slot |
| 801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 804 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 808 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1s, 1bri | 0 |
| 1602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s, 1bri | 0 |
| 1603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1s, 1bri | 0 |
| 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1s, 1bri | 0 |
| 1605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s, 1bri | 0 |
| 1710 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3s, 1bri, 1eth | 0 |
| 1721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3s, 1bri, 1eth | 0 |
| 1750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3s, 1bri, 1eth | 0 |
| 1751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3s, 1bri, 1eth | 0 |
| 1760 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3s, 1bri, 1eth | 0 |
| 1841 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2501 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2502 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2503 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2504 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2505 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2507 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2509 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2511 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2513 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2514 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2515 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2516 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2520 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2521 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2522 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2523 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3s, 1bri | 0 |
| 2611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3s, 1bri | 0 |
| 2620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3s, 1bri | 0 |
| 2620XM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2621 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3s, 1bri | 0 |
| 2621XM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

  - Módulos de expansión

Los módulos de expansión en dispositivos de interconexión se utilizan para ampliar las funciones de los equipos con puertos adicionales. Hay que tener en cuenta que estos módulos no pueden ser conectados en caliente (con el equipo encendido).

Los módulos de expansión Cisco pueden ser NM (gran tamaño) o WIC (tamaño reducido). Un módulo NM puede tener, a su vez, uno o varios módulos de expansión para tarjetas WIC.

Tabla C.4. Módulos de expansión para equipos Cisco.

| Modelo | Puertos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ethernet | Fast Eth. | Fibra | Serie | BRI | V92 | Slot |
| NM-1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NM-1E2W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NM-1E-FX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM-1E-TX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM-1FE2W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NM-2E2W | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NM-2FE2W | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NM-2W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NM-4A/S | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NM-4E | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NM-8A/S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM-8AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| NM-ESW-161 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HWIC-4ESW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WIC-1AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WIC-1ENET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WIC-1T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WIC-2AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WIC-2T | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |