PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Apéndice G

Modelo de referencia OSI

Francisco José Molina Robles

APÉNDICE G

MODELO DE REFERENCIA OSI

El modelo OSI (Open Systems Interconnection o Interconexión de Sistemas Abiertos)

está  basado  en  una  propuesta  establecida  en  el  año  1983  por  la  organización internacional de normas ISO (ISO 7498) como un avance hacia la normalización a

nivel mundial de protocolos. El modelo se llama modelo de referencia OSI de la

ISO, puesto que se ocupa de la conexión de sistemas abiertos,  esto es, sistemas que están   preparados  para  la  comunicación  con  sistemas  diferentes.  Usualmente  lo

llamaremos sólo modelo OSI para acortar.

G.1 HISTORIA

Se puede decir que los primeros momentos en el desarrollo y expansión de las redes de

comunicaciones se produjo a partir de principios de la década de los 80. Dado el enorme crecimiento en la cantidad de redes instaladas que se produjo en poco tiempo,

el trabajo de los instaladores se sucedió a la misma velocidad que se diseñaban las

nuevas tecnologías.

Esta  rápida  expansión  produjo  que  las  empresas  diseñaran  e  implementaran  sus propias tecnologías de comunicación, sin tener en cuenta las tecnologías utilizadas por

otras empresas del sector. Con el tiempo, se comprobó que esta situación tuvo como resultado  la  implantación  de  una  gran  cantidad  de  redes  de  comunicaciones

incompatibles   entre   sí,   dificultando   o   impidiendo   que   estas   redes   pudieran

interconectarse, incluso dentro del ámbito de una misma empresa.

Para salir de este callejón sin salida, la ISO comenzó a trabajar en el desarrollo de una especificación de red de comunicación que permitiera compatibilizar las diferentes

tecnologías de redes existentes hasta la fecha. Para ello, se documentó en los modelos de   redes   más  utilizados  en  el  momento,  como  DECnet  de  Digital  Equipment

Corporation, SNA de IBM o TCP/IP en Internet. Fruto de este trabajo surgió el

modelo OSI,  cuya  característica principal  fue  la  capacidad  de  conectar  redes  de diferentes  fabricantes.  La  arquitectura  de  OSI  se  parece  mucho  en  su  diseño

fundamental de siete capas a SNA, que tiene esta misma estructura.

Actualmente, el modelo OSI se utiliza fundamentalmente como una referencia en el ámbito académico y de la enseñanza. Los problemas fundamentales que han llevado a

OSI a quedar como un modelo de comunicación más que como un sistema real y útil

para las empresas son los siguientes:

•  Surgió demasiado tarde, cuando otras tecnologías, como TCP/IP ya habían demostrado su efectividad y flexibilidad funcionando en entornos reales.

•  Muchos  fabricantes  y  diseñadores  no  aceptaron  la  imposición  de  un modelo diseñado por burócratas, alejados de entornos de producción reales.

•  El modelo se ha demostrado poco eficiente debido a la duplicidad que

existe en algunas funciones, que se repiten en muchas de las capas. Esto hace  que muchos servicios y programas estén duplicados, a la vez que

contribuye a un aumento del tamaño de las cabeceras de control de los

bloques de información que se transmiten.

G.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ARQUITECTURAS BASADAS EN NIVELES

El software de red se organiza en diferentes piezas que después deben encajar como un rompecabezas. Cada una de estas piezas se denomina capa o nivel y se encarga de realizar una función específica. De esta forma, se reduce la complejidad de su diseño, ya que los  especialistas pueden concentrarse en desarrollar pieza a pieza, en vez de tener  que  tratar  con  el  problema  completo.  Esta  técnica  se  ha  heredado  de  la metodología de programación consistente en dividir el problema en subproblemas más sencillos de tratar (método conocido como “Divide y vencerás”, frase célebre de Julio César).

A  diferencia  de  un  rompecabezas,  que  se  construye  en  dos  dimensiones,  la arquitectura de red se construye en una dimensión, es decir, que cada pieza, capa o nivel  solamente está conectada con una inferior y otra superior. Cada una de estas

capas debe encajar con su antecesora y predecesora (es decir, debe ser capaz de

intercambiar información y utilizar las funciones o servicios definidos en ellas).

Las capas de la arquitectura están organizadas de forma jerárquica, comenzando por la más  inferior que es la que se encarga de enviar y recibir a través del medio de

transmisión. Son las capas superiores las encargadas de ordenar el envío o recepción de la información, seleccionando entre los diferentes servicios ofrecidos en las capas

inferiores.  Si  los  fabricantes  quieren  desarrollar  productos  compatibles,  deberán

ajustarse a los protocolos definidos para la red en cuestión. En una arquitectura por nieves o jerarquía de protocolos se siguen las siguientes reglas:

E Cada nivel dispone de un conjunto de servicios.

E Los servicios están definidos mediante protocolos estándares.

E Cada nivel se comunica solamente con el nivel inmediato superior y con el inmediato inferior.

E Cada  uno  de  los  niveles  inferiores  proporciona  servicios  a  su  nivel superior.

Algunas arquitecturas son más rígidas que otras a la hora de seguir estas reglas de diseño. El modelo OSI está caracterizado por seguir estas normas a rajatabla, mientras que otras arquitecturas, como TCP/IP, red Microsoft, ATM, etc., se saltan algunas de estas reglas para conseguir diseños menos complejos y más eficientes.

Para ver con más detalle cómo funciona todo esto, vamos a exponer un ejemplo sencillo de una red de comunicación básica. Éste se incluye en los ejemplos G.1, G.2 y G.3, donde se explican las diferentes alternativas de diseño a una red de comunicación

real, sus ventajas e inconvenientes.

EJEMPLO G.1

Supongamos que hay que instalar una red de comunicación que enlace dos pequeñas

islas de  un  archipiélago.  Además  de  los  elementos  físicos de  comunicación,  es necesario diseñar también los programas informáticos.

Figura G.1. Dos estaciones comunicadas mediante antenas de radio. En muchas ocasiones es necesario solicitar permisos gubernamentales para este tipo de instaaciones, ya que pueden interferir con otras counicaciones.

Dadas las condiciones iniciales, los responsables del proyecto acuerdan utilizar un enlace  mediante ondas de radio, ya que tirar un cable marino resultaría demasiado costoso. Esta pequeña red de comunicación estará formada por dos partes:

o Dispositivos de transmisión: antenas, cableado, ordenadores, etc.

o Programas de control  de la transmisión, que serán ejecutados dentro de

los ordenadores para su utilización por los usuarios.

En este ejemplo nos centraremos en el diseño de los programas de control de la transmisión. Para éstos hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales:

• Control  de errores: Cada vez que se transmita un mensaje, es necesario modificarlo de alguna forma para que el receptor sea capaz de comprobar

si ha llegado bien o no. En el capítulo 4, apartado 4.4, se exponen algunos

métodos de detección de errores en las transmisiones.

• Control  de la transmisión: Puesto que se transmite utilizando señales de radio,  cuando  una  antena  está enviando información, la  otra  no puede

enviar nada, ya que se mezclan las señales y los mensajes no se distinguen.

Una primera alternativa sería desarrollar los programas de comunicación como un bloque único, es decir, como una sola función que contiene todas las instrucciones y que se ejecuta en el ordenador cada vez que se desea enviar o recibir información.

El diagrama de la figura G.2 muestra de una manera sencilla cómo estarían diseñados

los dos programas: uno para enviar datos (llamado “Enviar”) y otro para recibirlos

(llamado “Recibir”). Cualquier modificación posterior que se desee hacer tendrá que realizarse sobre los programas completos, ya que forman un bloque único. Las flechas

indican el orden en el que se completan todos los pasos. Aunque cada programa es

independiente, los dos se ejecutan a la vez en ambas estaciones, para que éstas puedan actuar  como  emisoras  o  receptoras.  Estos  programas  pueden  estar  funcionando constantemente  o  también  pueden  ejecutarse  solamente  cuando  el  usuario  desea enviar o recibir datos; ambas opciones se consideran válidas.

Figura G.2. Programas de comunicación. Primera aproximación.

La figura G.2 muestra que, para enviar un mensaje, primero se solicita que se escriba lo que se quiere mandar. Seguidamente, el ordenador debe codificarlo adecuadamen- te para que el  equipo receptor sea capaz de detectar errores. El envío del mensaje codificado se hace  comprobando primero si no hay nadie transmitiendo. Si la otra estación está transmitiendo, esperará un tiempo y volverá a intentarlo, puesto que no se permite que las dos estaciones transmitan al mismo tiempo.

Por su parte, el programa que se encarga de la recepción de los mensajes, primero se queda a la escucha para recibir. Cuando llega, decodifica el mensaje y lo muestra al usuario en la pantalla del ordenador. Para simplificar el diagrama del programa, se ha

supuesto que un mensaje erróneo puede ser corregido por el receptor sin necesidad de

reenvío (esta operación se realiza en el bloque titulado “Decodificar Mensaje”).

EJEMPLO G.2

Otra alternativa para el diseño de los programas del ejemplo G.1 consiste en dividir el problema en piezas más pequeñas y tratarlas individualmente. Cada uno de esos

fragmentos se  convierte  en  un  subprograma que  realiza  una  función específica. Podemos considerar tres niveles si realizamos un análisis de la figura G.2:

• Nivel 1: Funciones de transmisión y recepción. Se encargan de enviar o

recibir datos, controlando la comunicación y evitando conflictos. Por lo

tanto, son las funciones que están más cerca del medio de transmisión, es decir, la antena.

• Nivel  2:  Funciones  de  codificación  y  decodificación.  Se  encargan  de codificar el mensaje convenientemente, además de decodificarlo. Estas

funciones llaman a las del nivel 1 para transmitir el mensaje codificado o

decodificar el recibido.

• Nivel 3: Funciones principales de transmisión y recepción. Utilizan las funciones del nivel anterior para enviar o recibir datos.

Por lo tanto, un determinado nivel utilizará los subprogramas de su nivel inferior y a su vez  los servicios de ese nivel serán utilizados por subprogramas de un nivel

superior (véase la figura G.3). Por ejemplo, el programa principal titulado “Enviar”

hace una llamada al subprograma “Codificar” que, a su vez, utiliza el subprograma

“Hablar”. Aunque  a  primera  vista  esta  división  pueda  resultar  poco  útil,  en  la práctica  resulta  necesaria  debido  a  la  gran  complejidad  de  los  programas  de

comunicación reales y a la variedad de casos diferentes que se pueden producir.

Figura G.3. Programas de comunicación divididos por niveles. Si comparamos este esquema con el de la figura G.2, podemos observar que los programas siguen exactamente los mismos pasos.

La división en niveles que se ha expuesto no sólo tiene la ventaja de permitir un diseño más simple, sino que además permite realizar modificaciones por bloques (al contrario que la solución expuesta en el ejemplo G.1). Esto significa que, como se verá en el ejemplo G.3, no es necesario modificar todos los bloques o niveles cuando haya que realizar cambios  o actualizaciones en los protocolos o se quieran incluir nuevos servicios en la red. Esta  cuestión se trata en el ejemplo G.3 que aparece a continuación.

EJEMPLO G.3

Supongamos ahora que el archipiélago donde se encuentra la red de antenas entra en guerra  con algún país vecino. En ese momento, los máximos responsables deciden

implantar  algún  mecanismo  que  permita  cifrar  las  comunicaciones,  para  que  el

enemigo no pueda interceptarlas. Si se seleccionó la división en niveles del diseño de la red (ejemplo G.2), resultarán mucho más sencillas las modificaciones, ya que sólo

habrá que retocar los subprogramas “Codificar” y “Decodificar” del nivel 2. La figura

G.4 muestra los cambios efectuados.

Figura G.4. Rediseño del programa de comunicación. Los cambios se efectúan en las funciones de codificación y decodificación. No se realizará ninguna modificación en el resto de subprogramas, quedando exactamente igual que en la figura G.3.

Si los programas se hubieran diseñado en un solo bloque (ejemplo G.1), entonces se tendría que haber revisado éste por completo. Esto no significa que el programador tenga que  modificar todas las líneas del código, pero tendrá que buscar las que correspondan a cada función, cambiarlas y comprobar que no interfiere con el resto del  programa.   También   tendrá  que  comprobar  si  se  pueden  producir  nuevas situaciones que deben ser tratadas en el programa.

El  diseño  por  niveles  también  favorece  el  añadido  de  nuevas  funciones  de comunicación, quedando disponibles para niveles superiores si las necesitan. Por ejemplo, supongamos ahora que los mensajes que se envían son de vital importancia para los usuarios,  de forma que es necesario diseñar un mecanismo que permita al emisor del mensaje saber  si ha llegado al destinatario. En este caso, el diseñador deberá crear nuevos programas de comunicación que envíen y reciban confirmacio- nes de los mensajes y mantener los subprogramas de comunicaciones ya creados para transmisiones normales. La figura G.5 muestra esos nuevos subprogramas.

Figura G.5. Subprogramas añadidos para el envío con confirmaciones. Estos subprogramas se encuentran en el nivel 3. Por lo tanto, si un usuario desea enviar o recibir datos con confirmaciones, deberá llamar a estos subprogramas. De lo contrario, deberá utilizar las funciones “Enviar” y “Recibir” de la figura G.3.

Después de estas modificaciones, la estructura de los programas de red quedaría ordenada jerárquicamente como muestra la tabla G.1. Dentro de cada nivel pueden coexistir  subprogramas que  realicen  la  misma  tarea,  pero  que  empleen  métodos diferentes para transmitir la información.

La existencia de diferentes programas dentro de un mismo nivel de la arquitectura permite que:

• Subprogramas de  niveles  superiores  puedan  elegir  los  subprogramas a utilizar  de niveles inferiores, dependiendo del tipo de transmisión que se vaya a realizar y de sus condiciones.

• Pueda añadirse mayor funcionalidad a la red si se incluyen más servicios a

los niveles, sin necesidad de modificar toda la estructura de los programas de comunicación.

Tabla G.1. Jerarquía de subprogramas del ejemplo G.3.

| N.º | Nivel | Subprogramas |
| --- | --- | --- |
| 3 | Funciones principales | Enviar Recibir EnviarConf RecibirConf |
| 2 | Codificación y decodificación | Codificar Decodificar |
| 1 | Transmisión y recepción | Hablar Leer |

Aunque no se ha mencionado en los ejemplos anteriores, hay que especificar que, si en ese caso se hablaba de subprograma  o función, su nombre más correcto en teoría de redes es servicio. Además, cuando se hablaba de mecanismo o método de transmisión (relativo a la forma en la que se comunican dos estaciones), realmente nos referimos al protocolo.

Cuando se comunican dos ordenadores que utilizan la misma arquitectura de red, los protocolos  que  se  encuentran  al  mismo nivel  de  la  jerarquía deben  coordinar  el proceso de comunicación. Según el ejemplo G.3 visto anteriormente, el nivel 2 de un equipo (transmitiendo, por ejemplo) coordina sus actividades con el nivel 2 del otro extremo (que se encargaría de recibir). Esto quiere decir que ambos deben ponerse de acuerdo y utilizar las mismas reglas de transmisión. Si seguimos con el ejemplo G.3, resulta obvio que no se  puede utilizar el subprograma “EnviarConf” en una de las estaciones con el subprograma  “Recibir” de la otra, ya que la comunicación no se realizaría correctamente entre ellas.

En general, el nivel n de una máquina se comunica de forma indirecta con el nivel n homónimo de la otra máquina. Como se ha mencionado anteriormente, las reglas y convenciones usadas en esa comunicación se conocen como protocolo  de nivel n. A los   elementos  activos  de  cada  capa  se  les  llama  entidades   o  procesos   (los subprogramas que se ejecutan en las estaciones de los ejemplos G.2 y G.3) y son éstos los  que  se  comunican mediante  el  uso  del  protocolo.  Al  grupo  formado por  las entidades o  procesos en máquinas diferentes que están al mismo nivel se llaman entidades  pares o procesos pares.

Figura G.6. Diagrama simplificado de comunicación por niveles. Las líneas discontinuas representan la comunicación “virtual” entre los procesos pares, mientras que las líneas continuas indican la trayectoria real de comunicación.

El modelo de arquitectura por niveles necesita de información adicional para que los procesos pares puedan comunicarse a un determinado nivel. Esta información depende del  protocolo  utilizado  y  sólo  se  conoce  su  verdadero  significado  a  ese  nivel; normalmente, los niveles inferiores la tratan como si fuera información propiamente dicha.  A ese añadido se le llama cabecera o información  de control,  y suele ir al principio del mensaje, aunque también puede ir al final o en ambos extremos.

EJEMPLO G.4

Siguiendo con el ejemplo G.3, supongamos ahora que se ha decidido construir una

nueva antena  en  otra  isla  cercana,  también con  el  propósito  de  enviar  y  recibir información. En estas condiciones, se plantea un problema adicional: cuando una

estación transmite información, debe indicar a quién quiere enviársela, ya que ahora

van a existir dos posibles destinatarios. Para solucionar este problema, lo más lógico es dar un número diferente a todas las estaciones (igual que un número de teléfono o

un número de edificio en una calle), de forma que sea posible distinguir unas de otras

y especificar el destinatario del mensaje enviado.

El método más utilizado consiste en que, cuando una estación quiera transmitir, enviará el mensaje junto con una cabecera que indique cuál es la estación receptora. Según  las  necesidades,  también  se  puede  incluir  en  esa  cabecera  el  número  (o dirección) de la estación origen, por si hay que contestar. Una vez enviado el mensaje, todas las estaciones lo leen, pero sólo el destinatario podrá ver su contenido.

Para realizar estos controles, vamos a añadir un nuevo nivel a la arquitectura con los

subprogramas necesarios. Podría incluirse también sobre uno de los niveles existentes

(1, 2 ó 3), pero es mejor distinguirlo ya que esta función es completamente distinta a

las demás. La figura G.7 muestra cómo queda ese nuevo nivel 3; el antiguo ha subido al nivel 4.

Figura G.7. Subprogramas de nivel 3 encargados de controlar las direcciones de origen y destino. También se incluyen los subprogramas de nivel 4, que ahora deben llamar a los del nivel 3, que son los que tienen por debajo. De igual forma, los subprogramas “EnviarConf” y “RecibirConf” que antes estaban en el nivel 3 también pasan al 4 y deben ser modificados del mismo modo. El resto de subprogramas de los niveles inferiores no varía.

Como se muestra en la figura G.7, el subprograma “EnviarDestino” añade al mensaje la dirección del destinatario, que previamente ha introducido el usuario. Nótese que esta cabecera sólo la utilizan los subprogramas “EnviarDestino” y “RecibirOrigen”; este último  comprueba si es el destinatario y, si es así, lo lee. En caso de que el mensaje no esté destinado a esa estación, el protocolo no deberá leerlo.

Cuando veamos ejemplos de arquitecturas de redes reales, comprobaremos que en todas  sus capas se añaden cabeceras de control para la comunicación y todas ellas dependen del protocolo usado a ese nivel. En general, una arquitectura de seis capas añade cinco cabeceras de control para transmisión, como se muestra en la figura G.8. La última capa no suele añadir información adicional ya que se encarga de enviar los dígitos binarios por el cable.

Figura G.8. Ejemplo de arquitectura con seis niveles. Cada capa añade una cabecera de control que, para niveles inferiores, se considera como datos puros a enviar. Al conjunto formado por los datos y el control se le puede llamar trama, paquete, bolque, etc.

Aunque a primera vista parezca que la transmisión de un mensaje necesita el envío de gran  cantidad de información de control (hay veces que se envía más cantidad que datos), este  desperdicio no es muy superior al que se produce en una arquitectura diseñada sin niveles. Esta información necesariamente debe ser enviada ya que, como se ha dicho, cada capa se encarga de realizar una función diferente y necesita de una cabecera diferente. Sin embargo, como se verá en capítulos posteriores, la división por niveles tiene el problema de que algunas capas añaden información que se repite en otras capas, sobre todo si no se ha hecho un buen diseño.

Como se desprende  de  los ejemplos anteriores,  las entidades de  la  capa  n de  la arquitectura  implementan  un  determinado  servicio  que  usa  la  capa  n+1  (que  se encuentra por encima). En este caso, la capa n se llama proveedor  del servicio y la capa n+1 es el usuario  del servicio. La capa n, a su vez,  puede usar los servicios de la

capa n–1 y, en ese caso, la capa n sería usuaria del servicio y la capa n–1 proveedor del  servicio. Es posible que la capa n pueda ofrecer diferentes clases de servicios (como se explica en el ejemplo G.4), y será la capa n+1 (usuario del servicio) la que seleccione cuál  quiere usar (haciendo la llamada al servicio correspondiente). Todo esto se puede ver ejemplificado en la figura G.9.

Figura G.9. Proveedores y usuarios de los servicios del ejemplo G.2. Los rectángulos dentro de las capas son las entidades, mientras que las flechas representan las llamadas que hacen los usuarios del servicio a los proveedores del servicio (en ese sentido). No se ha tenido en cuenta el flujo de la información por las capas.

A los servicios de una capa se accede a través de un  SAP (Service Access Point o Punto de Acceso al Servicio). Los SAP de la capa n son las “puertas” por las que las entidades de  la  capa n+1 tienen acceso a los servicios e intercambian información. Cada SAP es como una dirección o punto de entrada y normalmente es un número que lo identifica de manera  única. Por ejemplo, si realizamos la comparación con los ejemplos G.1, G.2, G.3 o G.4, un SAP podría ser el nombre del subprograma que se encuentra en una determinada capa (como “Leer” o “Codificar”). Los SAP que tiene accesible   el   usuario   directamente   son   “Enviar”,   “Recibir”,   “EnviarConf”   y “RecibirConf”. En las arquitecturas de redes reales,  los SAP suelen ser direcciones numéricas.

Cuando una entidad de la capa n desea enviar información a su entidad par de la otra máquina, lo que hace es llamar al servicio correspondiente de la capa inferior a ésta (n–1),  entregándole los datos que desea enviar. Esta llamada se realiza a través del SAP del servicio, y normalmente está definida por un conjunto de reglas que hay que cumplir, llamadas interfaz. Por ejemplo, el servicio de la capa n–1 puede solicitar que se  le  manden,  además  de  los  datos,  el  tamaño  o  su  formato.  Nótese  que  esta información de control no se utiliza por la entidad par ni por ninguna otra capa; sólo se usa con el fin de que la capa n intercambie información con la capa n–1. Una vez que se ha producido ese intercambio, la  información de control que se ha  pasado se desecha. Este proceso se muestra esquemáticamente en la figura G.10.

Figura G.10. Esquema de comunicación entre capas. Aquí aparecen los pasos que sigue una capa para entregar la información a la capa que tiene por debajo. Nótese que la información de control se desecha una vez que se han transferido los datos. Obsérvese también que la cabecera que incluye cada capa es considerada como datos puros en la capa inferior.

G.2.1 	Tipos de servicios

Como se ha visto anteriormente, cada capa de una arquitectura de red define un

conjunto de servicios que son utilizados por niveles superiores. Estos servicios hacen uso, a  su vez, de servicios de niveles inferiores. Realmente sólo los servicios de la

capa  más  baja  son  los  que  envían  o  reciben  los  datos  por  el  medio  físico  de

transmisión.   Sin   embargo,   en   los   niveles   superiores   también   se   establecen comunicaciones con los niveles homónimos de las otras estaciones, aunque éstas sean

solamente virtuales. Por esta razón, aunque los servicios de las capas sean distintos y realicen diferentes funciones, por simplicidad suelen tener nombres parecidos, al estilo de  “Enviar_Al_Otro_Extremo” o “Recibir_ Del_Otro_Extremo”. Sin embargo, es la capa inferior de la arquitectura la que realmente envía o recibe los datos.

Cuando una capa n desea enviar información, lo que hace es ejecutar el servicio que se encuentra en la capa inmediatamente inferior (n–1). Para hacer esto, debe conocer la dirección del SAP del servicio o, lo que es lo mismo, conocer el nombre de esa

función y los parámetros que le debe transferir (es decir, las reglas de la interfaz). Un

ejemplo de llamada podría ser:

Enviar_Al_Otro_Extremo(cabecera,datos,tamaño)

Por todo esto, la capa n tiene la impresión de que es la capa n–1 la que envía la información al otro extremo, cuando puede no ser así (sólo si la capa n–1 es la capa 1). Esta  característica es la  que hace que los servicios de las diferentes capas de la arquitectura no sean tan diferentes entre sí, por lo menos en su parte exterior (es decir, en su nombre y en su interfaz).

Básicamente, los servicios que puede ofrecer una capa cualquiera se clasifican en dos tipos: por tipo de conexión y por método de acuse.

Existen dos tipos de servicios dependiendo del tipo de conexión:

Servicios  orientados  a  la  conexión:  Para  transferir  información,  es necesario  que primero se establezca una conexión entre el emisor y el receptor.  Para  ello,  es  necesario  que  ambos  se  intercambien  cierta información de control. Una vez se ha establecido la conexión, se envían los datos; si se desea finalizar, hay que terminar tambien esa conexión. El ejemplo más sencillo de este servicio es el sistema telefónico, donde cada usuario establece una conexión con la persona que desea hablar marcando su número de abonado.

Servicios no orientados a la conexión: En este caso, no se establece una conexión para transferir los datos, sino que estos se envían directamente. Puesto  que  no  hay  conexión,  el  mensaje  tiene  que  llevar  consigo  la

dirección del destinatario. Un ejemplo de servicio orientado a la conexión

es el envío y recepción de mensajes cortos (SMS), que funciona de igual forma que una carta en el servicio postal.

Existen dos tipos de servicios dependiendo del método de acuse:

Servicios confirmados  (fiables): Son aquellos en los que la estación que envía  información  recibe  una  confirmación  de  que  el  mensaje  llegó correctamente  al destinatario. Si esa confirmación no llega o llega una confirmación  negativa,  el  emisor  sabrá  que  debe  volver  a  enviar  el mensaje.

Servicios no confirmados  (no fiables): Al contrario que el tipo anterior, en este caso el emisor envía un mensaje pero no sabe que el destinatario lo recibió correctamente, ya que no recibe ninguna confirmación posterior.

Por lo tanto, los servicios de una capa pueden ser de cuatro tipos:

>  Servicios orientados a la conexión y confirmados.

>  Servicios orientados a la conexión y no confirmados.

>  Servicios no orientados a la conexión y confirmados.

>  Servicios no orientados a la conexión y no confirmados.

Estos tipos de servicios se utilizan dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, un usuario que está viendo una pelIcula digital por cable prefiere que la imagen sea más suave y que le llegue la mayor cantidad posible de fotogramas por segundo antes que perder una parte pequeña de ellos; en este caso, preferirá un servicio orientado a la conexión y no fiable. Y es que los retrasos producidos al enviar los acuses de recibo a veces resultan intolerables. En  otros casos, como, por ejemplo, la transferencia de archivos, el usuario prefiere que todos  los dIgitos binarios lleguen bien aunque la velocidad sea menor; en este caso, pedirá un servicio orientado a la conexión y fiable. En  algunas aplicaciones,  como el  envIo de  mensajes  cortos,  el  usuario no desea establecer  una  conexión,  ya  que  el  receptor  puede  encontrarse  ausente  en  ese momento,  por lo  que  deseará un servicio no  orientado  a  la  conexión, y  si estos mensajes son importantes, tambien confirmado.

Una determinada capa de una arquitectura puede ofrecer gran cantidad de servicios. Los servicios básicos que casi siempre se ofrecen son:

0 CONNECT:  Se emplea para establecer una conexión. Este servicio se utiliza en comunicaciones orientadas a la conexión.

0 DISCONNECT:  Se utiliza para liberar una conexión y asI terminar la comunicación. Tambien es un servicio orientado a la conexión.

0 DATA: Se utiliza para enviar información, tanto orientado a la conexión

como sin conexión.

Cuando una capa cualquiera de la arquitectura desea establecer una conexión con su homónima remota, deberá realizar una llamada al servicio CONNECT de la capa que tiene debajo. Ésta, a su vez, tambien debe realizar esa llamada, a no ser que se trate de la capa más inferior. Lo mismo ocurre con los servicios DISCONNECT y DATA.

G.2.2 	Primitivas de servicios

Como se vio en los ejemplos G.1, G.2, G.3 y G.4, un servicio (como, por ejemplo,

“Hablar”) está definido por un conjunto de operaciones más sencillas (“Enviar por la antena”, etc.) llamadas primitivas. Aunque en aquellos ejemplos se hablaba de una

manera más informal, existe una clasificación y una nomenclatura más formal para

ellas, que se muestra en la tabla G.2. En general, las primitivas se utilizan para realizar alguna acción o para informar de un suceso ocurrido en una entidad par.

Tabla G.2. Tipos básicos de primitivas de servicio.

| Primitiva | Significado |
| --- | --- |
| Request (petición) | Solicitud para realizar una acción. |
| Indication (indicación) | Notificación de que ha ocurrido un suceso. |
| Response (respuesta) | Solicitud de respuesta a un suceso. |
| Confirm (confirmación) | Notificación de que ha llegado la respuesta de una acción anterior. |

EJEMPLO G.5

Queremos establecer una conexión utilizando la notación formal para las primitivas y servicios. Sin tener en cuenta las diferentes capas de la arquitectura de la red, el

orden de acciones que se realiza es el siguiente:

1. La estación 1 que desea establecer la conexión realiza una llamada a la primitiva CONNECT.request, lo que produce el envIo de un mensaje de

control al extremo distante.

2. La  estación  2  recibe  una  notificación  CONNECT.indication  que  le advierte de que existe una entidad de su mismo nivel que quiere establecer

una conexión con esta, ya que ha recibido un mensaje de control.

3. La estación 2 llama a la primitiva CONNECT.response para que se envIe otro mensaje de control como respuesta, aceptando las condiciones para el

estableci-miento de la comunicación.

4. La estación 1 recibe la respuesta a su solicitud y es advertida por el evento

CONNECT.confirm. En ese momento sabrá si se ha aceptado o denegado la solicitud de conexión, examinando el contenido del mensaje de control

recibido.

Todos estos pasos tambien se pueden representar gráficamente como muestra la figura  G.11. En este caso, la comunicación se establece sin tener en cuenta los niveles de la arquitectura de la red.

Figura G.11. Gráfica del establecimiento de una conexión mediante primitivas. La evolución en el tiempo es de arriba abajo, y las lIneas oblicuas representan el envIo de los mensajes generados por las primitivas. Las lIneas verticales representan los lImites de las estaciones.

Es importante recalcar que las primitivas no son enviadas entre las estaciones que se comunican. Los mensajes de control o de datos se envían como consecuencia de una llamada  a la primitiva correspondiente. De igual forma, las primitivas tampoco son recibidas,  sino  que son utilizadas para  notificar a la capa que el mensaje ha sido

recibido y está disponible para su inspeccion o tratamiento. Por lo tanto, las primitivas de solicitud de envIo funcionan como llamadas al sistema, mientras que las primitivas de notificacion de llegada informan de que se ha producido un evento.

La mayor parte de las primitivas tienen parámetros adicionales, como son la direccion de la  estacion en el otro extremo, el mensaje que se envIa, el tipo de confirmacion (positiva o  negativa), etc. Estos parámetros se corresponden con las cabeceras de control  que  se  añaden  a  los  mensajes  enviados,  La  tabla  G.3  resume  algunos parámetros más importantes que se relacionan con las primitivas.

Tabla G.3. Principales parámetros de las primitivas.

| Primitiva | Parámetros |
| --- | --- |
| CONNECT.request | - Dirección de la estación destino. - Servicio requerido. - Tamaño máximo del mensaje. |
| CONNECT.indication | - Dirección de la estación de origen. - Servicio que solicita. - Tamaño máximo del mensaje. |
| CONNECT.respone | - Aceptación de la conexión. - Tamaño máximo del mensaje. |
| CONNECT.confirm | - Aceptación de la conexión. - Tamaño máximo del mensaje. |
| DATA.request | - Dirección destino. - Mensaje a enviar. - Tamaño del mensaje. - Número de mensaje (para mantener el orden). |
| DATA.indication | - Dirección de origen. - Mensaje recibido. - Tamaño del mensaje. - Número de mensaje (para mantener el orden). |
| DATA.response | - Número de mensaje recibido. - ¿Hay error? |
| DATA.confirm | - Número del mensaje que llegó. - ¿Hay error? |

Existen algunas reglas básicas a la hora de trabajar con primitivas:

El servicio CONNECT siempre es confirmado, por lo que, si aparece, llevará  siempre las primitivas  request,  indication,  response  y  confirm. Esto impide la perdida accidental de datos, da la opcion al otro extremo de

poder negar determinadas solicitudes de conexion y permite que ambos

interlocutores puedan negociar las condiciones de la comunicacion.

El servicio DATA puede ser confirmado o no. Si es no confirmado, solo llevará las primitivas request e indication.

El servicio DISCONNECT suele ser no confirmado, aunque en determina- das condiciones es importante asegurar que los dos extremos finalizan la

comunicacion para impedir que se puedan perder mensajes.

EJEMPLO G.6

Se desea enviar un bloque de datos utilizando un servicio orientado a la conexion y fiable. Para ello, hay que indicar cuáles son las primitivas que se ejecutan en cada una

de las estaciones que intervienen en la comunicacion.

La figura G.12 muestra el orden en el que se realizan las llamadas a las primitivas y el intercambio de informacion entre los extremos. No se ha tenido en cuenta la division

en capas de la arquitectura de red en los dos equipos, y se considera que la transmision

de datos se  realiza  en  una  sola capa.  En  el  ejemplo G.5  aparece  un modelo de comunicacion en el que se ha tenido en cuenta la division en capas de la arquitectura

de red.

Figura G.12. Ejemplo de comunicacion mediante primitivas. Este servicio es orientado a la conexion con acuses de recibo. Solo se envIa un bloque de datos desde el emisor al receptor.

EJEMPLO G.7

Queremos realizar el diagrama de comunicacion de dos estaciones, que utilizan una

arquitectura de dos capas y un servicio no orientado a la conexion para transmitir los datos. Dadas esas condiciones, podemos encontrarnos con varios casos diferentes:

• Servicios fiables en la capa 1 y en la capa 2 (figura G.13).

• Servicio fiable en la capa 1 y no fiable en la capa 2 (figura G.14 y G.15).

• Servicio no fiable en la capa 1 y fiable en la capa 2 (figura G.16).

Figura G.13. Los servicios de la capa 1 y de la capa 2 son fiables. En estas condiciones, las dos capas de la estacion 2 deben enviar confirmaciones y, a su vez, las dos capas de la estacion 1 deben recibir respuesta a sus envIos.

Figura G.14. Los servicios de la capa 1 son fiables, pero los de la capa 2, no. Solo la capa 1 gestiona el uso de las confirmaciones en los envIos, mientras que la capa 2 solamente puede enviar o recibir datos.

Figura G.15. Ejemplo de error en una arquitectura con servicios fiables en la capa 1 y no fiables en la capa 2. La capa 1 es la que se encarga del control de errores, por lo que es la que recibe la confirmacion negativa del envIo. AsI mismo, la capa 2 de la estacion 2 no recibe el mensaje ni ninguna confirmacion hasta que este llega correctamente.

Figura G.16. Los servicios de la capa 1 son no fiables y los de la capa 2 son fiables. Se da la circunstancia de que la capa 1 de la estacion 2 debe enviar una confirmacion, pero no dispone de primitivas DATA.response ni DATA.cofirm. Aunque esta situacion no parece que sea muy logica (resulta más razonable la situacion expuesta en la figura G.15), existen algunas arquitecturas reales cuyos protocolos trabajan de esta forma.

Se puede observar en los ejemplos de las figuras anteriores que el modelo más optimo es el que está representado en las figuras G.14 y G.15 (servicios fiables en las capas inferiores y  no fiables en las superiores). De esta forma, las capas inferiores se encargan del control  de errores, una tarea que queda oculta a las capas superiores. Cuando se produce un error  (figura G.15), la capa inferior debe haber almacenado previamente el mensaje para poder reenviarlo (la capa superior no debe enterarse de nada, por lo que no debe recibir ninguna solicitud de reenvIo). De igual forma, la capa inferior  no  debe  entregar  ningún  mensaje a  la  capa  superior mientras no llegue correctamente. Este modelo no siempre es el utilizado en arquitecturas reales, como en Internet, donde existen servicios fiables en capas superiores.

El modelo representado  por  la  figura  G.13  (servicios  fiables tanto  en  las  capas superiores como en las inferiores) tiene el inconveniente de que hace la arquitectura menos eficiente, ya que las mismas funciones se pueden repetir en diferentes capas. Sin embargo, este diseño se utiliza en arquitecturas reales, donde las capas fiables se encargan de controlar diferentes tipos de errores.

Finalmente, el modelo representado en la figura G.16 (servicios fiables en capas superiores  y  no fiables  en  capas inferiores)  es  el  que  más problemas  de  diseño produce.  Esto  es  debido  a  que  las  capas  inferiores  no  pueden  enviar  ni  recibir confirmaciones, por lo que deben insertar estos mensajes en mensajes de datos.

G.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE OSI

OSI emplea una arquitectura en niveles a fin de dividir los problemas de interconexión

en partes manejables. Posteriores estándares de ISO definieron las implementaciones

en cada nivel para asegurar que se consigue una compatibilidad total entre ellos. Como se vio  en el apartado anterior, la aproximación en niveles asegura modularidad y

facilita  que  el  software  pueda  mejorarse  sin  necesidad  de  introducir  cambios

revolucionarios, además de permitir la compatibilidad entre equipos diferentes. Consta de siete niveles, mostrados en la tabla G.4.

Tabla G.4. Los siete niveles de OSI.

| 7 | Aplicación |
| --- | --- |
| 6 | Presentación |
| 5 | Sesión |
| 4 | Transporte |
| 3 | Red |
| 2 | Enlace de datos |
| 1 | FIsico |

Pero, ¿cómo llegó la ISO, partiendo desde cero, a definir una arquitectura a siete niveles de esas caracterIsticas? Los principios teóricos en los que se basaron para la realización de OSI fueron fundamentalmente los siguientes:

Cada capa de la arquitectura está pensada para realizar una función bien definida.

El nnmero de niveles debe ser suficiente para que no se agrupen funciones

distintas, pero no tan grande que haga la arquitectura inmanejable.

Debe crearse una nueva capa siempre que se necesite realizar una función bien diferenciada del resto.

Las divisiones en las capas deben establecerse de forma que se minimice el  flujo  de  información entre  ellas,  es  decir,  que  la  interfaz  sea  más

sencilla.

Permitir que las modificaciones de funciones o protocolos que se realicen en una capa no afecten a los niveles contiguos.

Utilizar la experiencia de protocolos anteriores. Las fronteras entre niveles

deben situarse donde la experiencia ha demostrado que son convenientes.

Cada nivel debe interaccionar nnicamente con los niveles contiguos a él

(es decir, el superior y el inferior).

La función de cada capa se debe elegir pensando en la definición de protocolos estandarizados internacionalmente.

OSI está definido más bien como modelo, y no como arquitectura. La razón principal

es que la ISO definió solamente la función general que debe realizar cada capa, pero no mencionó en absoluto los servicios y protocolos que se deben usar en cada una de

ellas. Esto quiere decir que, al contrario que el resto de arquitecturas de redes, el

modelo OSI se definió antes de que se diseñaran los protocolos.

Las funciones encomendadas a cada una de las capas de OSI son las siguientes:

0 Nivel físico: tiene que ver con la transmisión de dIgitos binarios por un canal de comunicación. Las consideraciones de diseño tienen que ver con el propósito de asegurarse de que, cuando un lado envIe un “1”, se reciba

en el otro lado como “1”, no como “0”. Las preguntas tIpicas aquI son:

¿qué voltaje deberá usarse para  representar  un 1 y para  representar  un

0?, ¿cuántos  microsegundos dura  cada  dígito?, ¿en qué frecuencia de radio se va a transmitir?,  ¿cuántas  puntas tiene el conector de la red y

para qué sirve cada una?, etc. AquI las consideraciones de diseño tienen mucho que ver con las interfaces mecánica, eléctrica y de procedimientos

y con el medio de transmisión fIsico que está bajo la capa fIsica.

0 Nivel de enlace: su tarea principal es detectar y corregir todos los errores que se  produzcan en la lInea de comunicación. También se encarga de controlar que un emisor rápido no sature a un receptor lento, ni se pierdan datos innecesariamente. Finalmente, en redes donde existe un nnico medio compartido  por el que circula la información, este nivel se encarga de repartir su utilización entre las estaciones. La unidad mInima de datos que se transfiere entre entidades pares a este nivel se llama trama o marco.

0 Nivel de red:  se ocupa de determinar cuál es la mejor ruta por la que enviar  la información. Esta decisión tiene que ver con el camino más corto, el más rápido, el que tenga menor tráfico, etc. Por todo esto, la capa de red debe controlar también la congestión de la red, intentando repartir la carga lo más equilibrada posible entre las distintas rutas. También a este nivel se realiza gran parte del trabajo de convertir y adaptar los mensajes que circulan entre redes heterogéneas. La unidad mInima de información que se transfiere a este nivel se llama paquete.

0 Nivel de transporte: es el nivel más bajo que tiene independencia total del tipo de red utilizada y su función básica es tomar los datos procedentes del nivel de  sesión y pasarlos a la capa de red, asegurando que lleguen correctamente  al  nivel  de  sesión  del  otro  extremo.  A  este  nivel,  la conexión es realmente de extremo a extremo (véase la figura G.3), ya que no se establece ninguna  conversación con los niveles de transporte de todas las máquinas intermedias.

0 Nivel  de  sesión:  a  este  nivel  se  establecen  sesiones  (conexiones)  de comunicación entre los dos extremos para el transporte ordinario de datos. A diferencia del nivel de transporte, a este nivel se proporcionan algunos servicios mejorados, como la reanudación de la conversación después de un fallo en la red o una interrupción, etc.

0 Nivel  de  presentación:  a  este  nivel  se  controla  el  significado  de  la información que se transmite, lo que permite la traducción de los datos entre  las estaciones. Por ejemplo, si una estación trabaja con un código concreto y la estación del otro extremo maneja uno diferente, el nivel de presentación	es	el	encargado	de	realizar	esta	conversión.	Para conversaciones confidenciales, este nivel también codifica y encripta los datos para hacerlos incomprensibles a posibles escuchas ilegales.

0 Nivel de  aplicación:  es el nivel que está en contacto directo con los programas o aplicaciones informáticas de las estaciones y contiene los servicios de comunicación más utilizados en las redes. Como ejemplos de

servicios a este nivel se puede mencionar la transferencia de archivos, el

correo electrónico, etc.

Figura G.17. Modelo de referencia OSI. Este esquema pone de manifiesto la comunicación entre niveles de la arquitectura de dos estaciones (nombradas A y D). Los tres primeros niveles (fIsico, enlace de datos y red) dependen de la red sobre la que funciona, por lo que pueden existir estaciones intermedias en la conversación (nombradas B y C). Los niveles superiores (transporte, sesión, presentación y aplicación) realizan conversaciones extremo a extremo, es decir, solamente se comunican con las capas de la estación del extremo, ya sea emisora o receptora. En capItulos posteriores se explica que esas estaciones intermedias se encargan de redirigir convenientemente el tráfico hacia su destino.

Este modelo no es perfecto y, de hecho, algunas cuestiones adolecen de un mal diseño. La más  importante, en lo que se refiere a las capas, es que algunas de ellas están prácticamente vacIas (es decir, hay muy pocos protocolos definidos dentro de éstas y a la vez son bastante triviales), mientras que otras están llenas a rebosar. Por ejemplo, las capas de sesión y  presentación no se usan en la mayorIa de las aplicaciones, mientras que las capas más inferiores están tan saturadas que en revisiones posteriores se han dividido en mnltiples subcapas.

Otro problema que tiene OSI es que existen algunas funciones que se repiten en muchas de las capas, lo que hace que muchos servicios y programas estén duplicados, a la vez que contribuye a un aumento del tamaño de las cabeceras de control de los bloques de información que se transmiten.

La figura G.18 muestra cómo se transmiten datos entre estaciones utilizando el modelo OSI: un programa en la estación A desea enviar un bloque de datos a otro programa de la estación B; el proceso A realiza una llamada al servicio correspondiente en el nivel

de aplicación y le entrega ese bloque de datos; el servicio del nivel de aplicación añade

la cabecera EA y le entrega toda esa información a la capa de presentación, mediante la llamada al servicio.

Figura G.18. Transmisión de datos en el modelo OSI. Observe que el nivel de enlace añade dos encabezados a los datos (al principio y al final). Esto es debido a que la entidad del nivel de enlace debe delimitar los mensajes ya que éstos suelen viajar unos a continuación de los otros por el medio.

Estos mismos pasos se repiten conforme los datos van pasando de una capa a otra hasta llegar al nivel fIsico. Conforme la entidad de una capa recibe datos, les añade la cabecera  correspondiente  y  los  envIa  al  nivel  inmediatamente  inferior.  Es  muy importante darse cuenta del hecho de que, cuando una entidad recibe datos de su nivel inmediato superior, no sabe qué parte de ellos es cabecera y qué parte son datos reales enviados por los programas que se desean comunicar.

Cuando los datos llegan al nivel fIsico de la máquina receptora, se produce justamente el  proceso  contrario  al anterior:  cada  capa  recibe  los datos, le  quita  su cabecera correspondiente y los pasa al nivel superior. El nivel de aplicación de la estación A le pasa los datos puros al programa receptor.

G.4 PROTOCOLOS DEL MODELO  OSI

En la tabla G.5 se enumeran algunos de los protocolos más importantes que funcionan

en la arquitectura OSI.

Tabla G.5. Protocolos del modelo OSI.

| Capa |  | Protocolos |
| --- | --- | --- |
| Nº | Nombre |  |
| 7 | Aplicación | FTAM (File Transfer Access and Management), X.400, X.500, DAP (Directory Access Protocol), ROSE (Remote Operations Service Element) y ACSE (Association Control Service Element). |
| 6 | Presentación | ISO/IEC 8823, X.226, ISO/IEC 9576-1 y X.236. |
| 5 | Sesión | ISO/IEC 8327, X.225, ISO/IEC 9548-1 y X.235. |
| 4 | Transporte | ISO/IEC 8073, TP0, TP1, TP2, TP3, TP4 (X.224), ISO/IEC 8602 y X.234. |
| 3 | Red | ISO/IEC 8208, X.25 (PLP o Packet Layer Protocol), ISO/IEC 8878, X.223, ISO/IEC 8473-1 y CLNP X.233 (Connectionless Netowrk Protocol). |
| 2 | Enlace de datos | ISO/IEC 7666, X.25 (LAPB o Link Access Procedure, Balanced), Token Bus, X.222 e ISO/IEC 8802-2 LLC tipos 1 y 2 (Logical Link Control). |
| 1 | FIsico | X.25 (X.21bis, EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, EIA-530 y G.703). |

G.5 UNIDADES DE DATOS

En el modelo de referencia OSI, cada capa del equipo que envIa añade un fragmento

de información que resulta de utilidad a la capa homónima del equipo de destino. La información de control de una capa siempre queda oculta a las capas inferiores, que la

consideran como datos a enviar (o datos recibidos).

Cada mensaje enviado por una capa se considera la unidad mInima de datos manejada por ella y no puede ser dividida o concatenada en ella (aunque es posible que sI que lo

hagan capas inferiores o superiores). Las unidades de datos que maneja cada capa de

OSI son las siguientes:

•  APDU (Unidad de datos en la capa de aplicación).

•  PPDU (Unidad de datos en la capa de presentación).

•  SPDU (Unidad de datos en la capa de sesión).

•  TPDU (Unidad de datos de la capa de transporte o segmento).

•  Paquete  (Unidad de datos de la capa de red).

•  Trama (Unidad de datos de la capa de enlace).

•  Bits (Unidad de datos de la capa fIsica).

G.6 CLASES DE SERVICIOS

El nivel de transporte del modelo OSI se puede considerar como el centro de la

arquitectura ya que tiene la función principal ocultar los detalles de funcionamiento de

la red subyacente y controlar los errores que se producen en ella, sin que los usuarios tengan conocimiento de ello.

Los protocolos a nivel de transporte en OSI se dividen en cinco clases diferentes, cada

una de las cuales ofrece un modo de conexión y unas caracterIsticas concretas. Esta división  en  clases  permite  especificar  distintos  tipos  de  protocolos  de  transporte

dependiendo de las caracterIsticas de la red sobre la que van a funcionar y los servicios

ofrecidos.  Por  ejemplo,  en  una  red  que  transmite  vIdeo  bajo  demanda,  pueden utilizarse protocolos de clase 0, donde no existe un control de errores como en los de

clase 4. Las clases de servicio de los protocolos de transporte en OSI se enumeran en

la tabla G.6.

Tabla G.6. Clases de protocolos de transporte en OSI.

| Característica | Clases |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Orientado a conexión | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sin conexión | No | No | No | No | SI |
| Concatenación y separación | No | SI | SI | SI | SI |
| Segmentación y reensamblado de mensajes | SI | SI | SI | SI | SI |
| Recuperación ante errores | No | SI | No | SI | SI |
| Reinicio de la conexión | No | SI | No | SI | No |
| Multiplexación y demultiplexación en una misma conexión virtual | No | No | SI | SI | SI |
| Control de flujo explIcito | No | No | SI | SI | SI |
| Retransmisión en tiempo agotado | No | No | No | No | SI |
| Servicio de transporte fiable | No | SI | No | SI | SI |