PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Apéndice H

El nivel de enlace de datos

Francisco José Molina Robles

EL NIVEL DE ENLACE DE DATOS

APÉNDICE H

Los aspectos relacionados  con  el  nivel  de  enlace  de  datos están reflejados  en  la mayoría   de  diseños  de  arquitectura  de  red,  aunque  en  algunos  no  están  tan diferenciados como se debiera. Las funciones de este nivel aparecen en la capa 2 del modelo OSI (nivel de enlace de datos), en la capa 1 de TCP/IP (subred), en la capa 1 de ATM (subcapa de control de la transmisión), en la capa 1 de Novell (capa física) y en la capa 1 de la red Microsoft.

El nivel de enlace de datos sirve como puente entre el nivel físico inferior y el nivel de red  superior en las diferentes arquitecturas de red. Se encarga de proporcionar los medios  para  establecer  un enlace  y  proporciona  mecanismos para  la  detección  y control de errores.

Puesto que el nivel de enlace de datos está por encima del nivel físico, éste utilizará los servicios ofrecidos por aquél para poder transmitir la información hacia el nivel de enlace de  la  máquina remota. Por lo tanto, las entidades a nivel de enlace tienen la

impresión de que existe un canal de comunicación en el que los dígitos binarios se

entregan en el mismo orden en que se envían (garantizado por el nivel físico).

La máxima responsabilidad que asume el nivel de enlace es el control de errores. Esta tarea no es fácil teniendo en cuenta que los circuitos electrónicos de comunicación no

son perfectos y sufren distorsiones que proceden del exterior del cable (como se explica en el capítulo 3 del libro).

Otra tarea del nivel de enlace es el control de acceso a un medio compartido. En redes

LAN es  normal que  exista  un  medio de  difusión en  el  que  no  se  permiten  dos transmisiones a la vez y, al mismo tiempo, todas las estaciones reciben el mensaje

enviado. Esta característica se ha separado un poco en determinadas arquitecturas

(como OSI), donde se ha creado una subcapa específica para resolver estos problemas

(no se incluyó en el modelo inicial).

H.1 DISEÑO DEL NIVEL DE ENLACE DE DATOS

La tarea que lleva a cabo el nivel físico es aceptar un flujo original de información en

bruto (procedente del nivel del enlace) e intentar entregar dicha información a su

destino  a  través  del  medio  de  transmisión.  No  se  garantiza  que  este  flujo  de información esté libre de errores. El número de dígitos recibidos puede ser menor,

igual o mayor y sus valores pueden ser diferentes a los dígitos transmitidos. Será el

nivel de enlace de datos el que detecte esos errores y tomará las medidas necesarias para corregirlos.

Como se ha dicho antes, el principal propósito de los protocolos de enlace de datos es

garantizar que la comunicación entre dos máquinas directamente conectadas esté libre de  errores. Para conseguir este objetivo, habitualmente se divide la información a

transmitir en pequeños bloques de datos, cada uno de los cuales lleva asociado un

código detector de error y un número de orden o secuencia. Dichos bloques se envían de forma secuencial y, si uno de ellos sufre un error, será reenviado por el transmisor.

De esta forma, se consigue que un error no implique la retransmisión de todo el

mensaje, sino sólo una pequeña parte de él.

Nota H.1. Es responsabilidad del nivel de enlace de datos que los bloques de información transmitidos se entreguen al nivel de red del receptor en el mismo orden en que fueron enviados.

Por otra parte, existe la posibilidad de incluir suficiente información de control en cada bloque de forma que el receptor pueda ser capaz de reconstruir la información original en caso de que llegue errónea. Puesto que esa información redundante crece exponencialmente  con el tamaño de la información, generalmente no se utiliza y se gana en eficiencia cuando se retransmite un bloque dañado.

Para indicar esta estructura de la información en bloques, se hace necesario que los datos transmitidos incorporen algún tipo de marca que señalice el comienzo y final de cada bloque para que el receptor pueda detectar esta circunstancia. Normal-mente, esto se consigue añadiendo cierta información extra. A toda la información requerida por el protocolo de enlace de datos para su uso interno (números de secuencia, delimitadores, etc.) la denominaremos información de control.

El nivel de enlace de datos tiene un número de funciones especIficas por desarrollar. Entre estas funciones, los protocolos de enlace de datos deben realizar las siguientes:

E Proporcionar un servicio bien definido para su uso por el nivel superior

(capa de red).

E Agrupar los dIgitos o caracteres recibidos por el nivel fIsico en bloques de información,   llamados  tramas  (o   frames),  a   los   que   va   asociada información de control para proporcionar todos los servicios de esta capa.

E Detectar y solucionar los errores generados en el canal de transmisión

(tramas erróneas, incompletas o perdidas totalmente).

E Control de flujo, para evitar saturar al receptor, es decir, permitirle el tiempo de proceso necesario para no perder ninguna trama..

E Control de diálogo: En canales semidúplex o donde se utiliza un medio

compartido será necesario establecer los turnos para la transmisión.

Los servicios de un determinado nivel de la arquitectura pueden ser orientados a la conexión o no orientados a la conexión, y confirmados o no confirmados. El nivel de enlace   de  datos  puede  ofrecer  al  nivel  de  red  todos  estos  tipos  de  servicios dependiendo del  protocolo de comunicación utilizado. Sin embargo, puesto que la función principal del  nivel de enlace de datos es controlar los errores, normalmente ofrecerá al nivel de red un servicio orientado a la conexión y confirmado.

H.2 FUNCIONES DEL NIVEL DE ENLACE DE DATOS

En este apartado se explica cuáles son las diferentes funciones que realiza el nivel de

enlace de datos. Las más importantes son: el control de errores, la gestión de tramas, el control de flujo y el acceso al medio. Todas estas funciones tienen que ver con la

comunicación a través de un medio compartido entre dos o más equipos.

H.2.1 	Control  de errores

Los  sistemas  de  transmisión  no  son  perfectos  y,  por  lo  tanto,  no  transmiten  la información de una forma completamente fiable. Durante todo el viaje que realiza la

informaión  desde  un  origen  a  un  destino,  ésta  puede  alterarse  debido  a  las caracterIsticas del porpio medio o a agentes externos, de forma que lo que se envia

puede ser que no coincida con lo que se recibe. Sin embargo, como se verá en este

apartado, existen mecanismos que consiguen paliar en mayor o menor medida este problema.

El nivel de enlace de datos de una arquitectura de red debe estar preparado para

enfrentarse a una gran variedad de errores que se pueden producir. Estos errores afectan  a las tramas, que como ya se ha mencionado son la unidad de información

mInima manejada a este nivel. Todos los errores relacionados con la codificación de

los dIgitos binarios como señales eléctricas (niveles de tensión, sincronización, etc.)

son responsabilidad del nivel fIsico, que deberá solucionarlos antes de enviar los datos al nivel de enlace.

Para  poder  solucionar  los  errores  producidos  en  las  tramas  de  información,  los protocolos a nivel de enlace utilizan varias técnicas diferentes y algunas de ellas se

verán  en  lo  que  sigue  dentro  de  este  apartado.  Los  tres  tipos  de  errores  más

importantes que se pueden producir son los siguientes:

0 Tramas  que  llegan  con  información  errónea:  Algunos  de  sus  dIgitos binarios han cambiado de valor.

0 Tramas que llegan incompletas: Algunos dIgitos binarios se han perdido.

0 Tramas que no llegan: Se han perdido completamente.

0 Tramas duplicadas:  Son aquellas que llegan repetidas varias veces a su destino.

Durante el viaje de un bloque de información por el medio (una trama), los dIgitos binarios que la componen pueden alterar su valor, bien por defectos en la lInea o por

ruido procedente del exterior. La técnica más utilizada para que el receptor pueda detectar si existen dIgitos de información erróneos es utilizar información de control

redundante,  algo asI como “repetir” los dIgitos enviados en una misma trama. El

receptor sólo tendrá que comparar esa información recibida para detectar los errores. Cuando  se detecta un error en la información de una trama, existen dos formas de

solucionarlo: solicitando su reenvIo o utilizando un código que permita corregir el

error. En el apartado siguiente se exponen algunos códigos que permiten detectar y corregir dIgitos erróneos. Cuando el emisor recibe una trama errónea y necesita que el

emisor se  la  reenvIe, se  utilizan  normalmente las  tramas  de  confirmación  y  los

números de orden (secuencia).

Otra posibilidad es que una enorme cantidad de ruido haga que se pierda gran parte de la trama y el receptor sólo pueda recuperar una parte de ella. En esas situaciones, es

necesario que exista algún método que permita establecer dónde está el inicio y dónde el final de cada trama, para que el receptor pueda saber si falta alguna parte o para

impedir que puedan mezclarse unas tramas con otras. Las técnicas utilizadas para

solucionar este problema tienen que ver con la construcción y delimitación de tramas y se exponen en el apartado H.2.2.

Una complicación adicional es que existe la posibilidad de que una trama se pierda

completamente por problemas en el hardware (por ejemplo, una ráfaga de ruido o la rotura de un enlace en la red). En este caso, el receptor no podrá reaccionar ya que no

tendrá motivo para hacerlo, puesto que no tiene constancia de que se le ha enviado

información. Para slucionar esto, se utilizan las tramas  de confirmación, que son mensajes  especiales  que  informan  al  emisor  de  la  llegada  a  su  destino  de  la

información que envió. AsI mismo, el emisor esperará un tiempo máximo, pasado el

cual considerará que la trama se ha perdido y procederá a su reenvIo (figura H.1).

Figura H.1. Control de tiempo para gestionar tramas perdidas. El tiempo que debe esperar el emisor para que llegue la confirmación debe ser suficiente como para que ésta llegue en condiciones normales. En el caso de la figura de la derecha, el tiempo es tan pequeño que las confirmaciones llegan una vez agotado (lo que generarIa una gran cantidad de tramas duplicadas en el destino). Sin embargo, tampoco deberá ser demasiado elevado como para que éste permanezca esperando innecesariamente.

Cada vez que el emisor transmite una trama, empieza a contar su tiempo. Este “reloj” se fija  a  un tiempo lo suficientemente grande para que la trama llegue a su destino correctamente y  que un reconocimiento venga del receptor. Normalmente, la trama llegará correctamente al  receptor y el reconocimiento volverá antes de que el reloj finalice la cuenta, en cuyo caso éste se desconectará. Sin embargo, si se pierde alguna de las tramas, la de datos o la de reconocimiento, el temporizador finalizará la cuenta, lo que avisará al emisor de que debe existir algún problema. La opción más lógica en este caso es retransmitir la trama. Ahora bien, si las tramas pueden ser retransmitidas varias veces, existe el peligro de que el receptor acepte la misma trama más de una vez. Para prevenir que esto ocurra, es generalmente  necesario asignar números de secuencia a las tramas (un número diferente para cada una) para que el receptor pueda distinguir las tramas retransmitidas (duplicados) de las originales.

H.2.2 	Entramado

La unidad de intercambio de información en los protocolos de los niveles de enlace de

datos es la trama. Una trama es un bloque de datos que además contiene información de control empleada por el protocolo para identificarla de las demás.

Para que el nivel de enlace de datos sea capaz de corregir los errores en la transmisión,

es necesario que divida la información en bloques (tramas). AsI, es posible añadir a cada trama información redundante para que el receptor pueda comprobar si todos los

dIgitos son correctos. También puede saber si la trama ha llegado completa o no,

examinando su inicio  y  final.  Por  último,  la  numeración de las tramas le  indica también  si se ha perdido alguna por completo durante el viaje. Si alguna de estas

condiciones se da, el receptor solicitará que se le reenvIe solamente la trama incorrecta

y no el mensaje completo. Éstas son las razones principales por las que el nivel de enlace de datos necesita dividir la información a enviar en tramas.

El nivel de enlace de datos es el encargado de fragmentar el flujo de información

recibido desde el nivel de red en tramas discretas. Posteriormente, deberá calcular el código  de redundancia correspondiente para cada una de ellas (para que el nivel de

enlace de la máquina receptora pueda detectar los errores) y lo añadirá, junto con el resto de información de control necesaria.

La división en tramas de la información a enviar se realiza normalmente mediante

técnicas de señalización asIncronas. A diferencia de los dIgitos binarios individuales, las tramas pueden ser varias decenas de veces más grandes, por lo que las técnicas de

señalización sIncronas no se aplican.

Para marcar el inicio y el final de cada trama, se han diseñado varios métodos:

> Cuenta  de caracteres: En este método se agrega un campo en la cabecera para  especificar el número de dIgitos binarios o caracteres en la trama. Cuando el destinatario recibe los dIgitos en orden, lee el campo de cuenta para  comprobar  cuál  es  la  longitud  de  la  trama.  El  problema  de  este algoritmo es que la  cuenta puede distorsionarse por un error de transmi- sión, es decir, un error que  afecte a una sola trama puede hacer que la cuenta se pierda a partir de ese momento y las tramas se vayan tomando de una forma incorrecta. Por esta razón, el método de cuenta de caracteres se utiliza muy rara vez actualmente.

> Caracteres de  inicio  y  fin:  Otra  técnica  consiste en  la  utilización  de caracteres especiales o secuencias de dIgitos que indiquen el comienzo y fin  de  las  tramas.  El  problema  que  plantea  esta  técnica  es  que  los

caracteres, códigos o secuencias de dIgitos binarios no pueden aparecer en

el contenido de las tramas, ya que se interpretarIan incorrectamente. Para solucionar este problema, se utilizan técnicas de relleno que impiden que

las marcas de inicio y fin aparezcan dentro de la trama. Los ejemplos H.2 y

H.3 muestran técnicas de relleno para marcar las tramas con caracteres o secuencias de dIgitos.

>  Violaciones de codificación de la capa fIsica: Esta técnica utiliza valores

prohibidos para  representar  las  marcas  de  inicio  y  fin  de  trama.  Por ejemplo, si la capa fIsica utiliza la transmisión NRZ polar, NRZ-M polar o

RZ polar, se podrIa utilizar un nivel de tensión de 0 V para representar el

inicio y  el final de las tramas. Ese valor de voltaje se considera una condición anormal de la transmisión y no representa ninguna información

válida. La ventaja de este método radica en que, puesto que esas marcas

no representan información, no es necesario utilizar las técnicas de relleno de trama vistas en los ejemplos H.2 y H.3.

EJEMPLO H.1

Imaginemos la transmisión de varias tramas consecutivas que utilizan la cuenta de caracteres. Cada carácter numérico en hexadecimal corresponde a cuatro dIgitos

binarios y representa, por parejas, una letra en código ASCII.

El emisor podrIa enviar una secuencia como la siguiente:

5 3 A 0 1 B  6  8 2 F 7 4 C  3  D 2 7 8 E  6 6 8 0 1 2 3  E  F  4 A 7

Los caracteres de cuenta aparecen subrayados para distinguirlos sobre el resto. Si se

produjera un error durante la transmisión que afectara a uno de esos caracteres de cuenta, todas las tramas que se envIan a continuación del error no se interpretarIan

correctamente. El ejemplo siguiente muestra las mismas tramas anteriores enviadas

con un error en la segunda de ellas:

Error

5 3 A 0 1 B  4  8 2 F 7  4  C 3 D 2  7  8 E  6 6 8 0 1  2 3 E  F  4 A 7

Por lo tanto, el método de cuenta de caracteres no se utiliza en los protocolos de transmisión de datos, ya que es muy sensible a errores. Cualquier modificación en

los bits de cuenta supone la pérdida total de sincronismo entre el emisor y el receptor para el resto de la transmisión. En vez de este sistema, se utiliza la técnica de marcas

de inicio y fin ya que, si se produce un error, en el peor de los casos se pueden perder

un par de tramas.

EJEMPLO H.2

El relleno de caracteres es una técnica que usa los caracteres especiales DLE, ETX y

STX, todos ellos pertenecientes al código ASCII. Para marcar el inicio de una trama, se utiliza la secuencia “DLE STX” y para marcar el fin “DLE ETX”. Para realizar el

relleno de trama, se inserta un DLE por cada DLE que aparezca en el campo de

información. Supongamos que queremos construir una trama que lleve estos datos: A 5 DLE ETX X B DLE E 8 F DLE STX

La trama se construye añadiendo el encabezado, el fin y el relleno:

DLE STX A 5 DLE DLE ETX X B DLE DLE 8 F DLE DLE STX DLE ETX

inicio	fin

Por lo tanto, el receptor no interpreta la secuencia DLE ETX o DLE STX como

marcadores de inicio y fin, ya que van seguidos de otro DLE (que hay que eliminar para reconstruir la información original).

EJEMPLO H.3

Otra técnica que también se utiliza es el relleno a nivel de dIgitos binarios que, comparada con la del ejemplo H.2, es más efectiva, ya que reduce el tamaño de las

tramas. Consiste en utilizar la secuencia binaria “01111110” (7E en hexadecimal)

para indicar el inicio y el final de una trama.

Puesto que esos dIgitos pueden aparecer también dentro de la información, se utiliza el  relleno para impedir su aparición. Por cada cinco unos consecutivos, el emisor

añade un “0” y asI el receptor no se confunde con una marca de fin. Supongamos que el emisor desea transmitir esta información binaria:

100101110111111111110110011111001111

Para ello, construye la trama de la siguiente forma:

0111111010010111011111011111010110011111000111101111110

inicio	fin

En general, una trama de nivel de enlace de datos consta de varios campos. La tabla H.1  muestra  algunos  de  los  más  utilizados  en  protocolos  reales  (se  verán  en  el apartado H.3). Estos campos suelen aparecer en la mayorIa de tramas de los protocolos reales. Su función es la siguiente:

0 Guión:  Indica el principio y final de la trama. Puede ser la secuencia

“01111110” o “DLE STX” y “DLE ETX”.

0 Dirección: Es la dirección fIsica del receptor.

0 Control:  Contiene información especial en varios campos, que pueden ser:

•  Tipo:  Indica  si  la  trama  contiene  datos o  sólo  información de control. Normalmente existen tres tipos de tramas: de datos, de confirmación positiva y de confirmación negativa. Las tramas de datos también pueden llevar confirmaciones.

•  Secuencia: Indica el número de secuencia de la trama enviada (en caso de que sea una trama que ha enviado el emisor con datos).

•   Confirmación: Indica el número de orden de la trama recibida (en caso  de  que  el  receptor  la  confirme  mandando  una  trama  al

emisor).

0 Datos: Es la información que proviene el nivel de red y también la que el nivel  de  enlace  de  datos  devuelve  a  éste  cuando  recibe  la  trama.  Su longitud suele ser variable y se omite en tramas de control.

0 Redundancia: Se utiliza para el control de errores (código de paridad, CRC, etc.).

Tabla H.1. Ejemplo de trama del nivel de enlace de datos.

| CABECERA |  |  | INFORMACIÓN | FIN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guión | Dirección | Control | Datos | Redundancia | Guión |

Cuando el nivel de enlace acepta  un bloque de información del nivel de red, lo encapsula en una trama añadiendo una cabecera de enlace de datos (como se ha visto antes)  y  ésta  es  enviada  al  nivel  de  enlace  de  destino  utilizando  una  llamada  a procedimiento de nivel fIsico. En el envIo de esa trama se calcula también el código de redundancia para que la capa de enlace de destino pueda comprobar si hay errores y, si no hay ninguno, envIe la información a la capa de red superior.

H.2.3 	Control  de flujo

Otra cuestión que se debe tener en cuenta en este nivel es qué hacer cuando el emisor quiere  transmitir  tramas  con  una  frecuencia  (velocidad)  superior  a  la  que  puede

procesar el receptor. En estas condiciones, existen muchas posibilidades de que el receptor  no pueda almacenar todas las tramas y, por lo tanto, algunas de ellas se

podrIan perder. Esta situación puede ocurrir cuando el emisor está transmitiendo desde

una estación con poca carga y la estación del receptor está muy cargada.

Figura H.2. Ejemplo de protocolo para el control de flujo. El emisor envIa tres tramas simultáneas y no envIa otras tres hasta que no le llega su confirmación positiva. En caso de que alguna de las tres llegue mal, se reenviará en otra ráfaga junto con nuevas tramas, dependiendo del protocolo utilizado.

Para evitar  estos  problemas,  el  protocolo  de  enlace  puede  seguir  varias  técnicas diferentes. La más utilizada aprovecha las confirmaciones que envIa el receptor para realizar el control de flujo. Por ejemplo, el emisor podrIa enviar una o varias tramas y esperar a que llegue su confirmación para enviar las siguientes o reenviar las que han llegado mal.  Dependiendo del protocolo, se puede utilizar el establecimiento de la conexión para negociar el número de tramas consecutivas que puede enviar el emisor sin esperar confirmaciones. La figura H.2 muestra un ejemplo sencillo de control de flujo que aprovecha el control de errores.

Llevar a cabo un buen control de flujo supone, en la mayorIa de los casos, una disminución  de  la  velocidad  de  transmisión,  ya  que  en  algunos  momentos  las estaciones de origen y destino pueden estar “ociosas” a la espera de que lleguen las

confirmaciones. Sin embargo, en la mayorIa de las situaciones, no llevar a cabo un

buen control de flujo puede ralentizar aún más la comunicación, ya que el emisor tendrá que reenviar todas las tramas que pierde el receptor.

H.2.4 	Control  de acceso al medio

En redes locales, lo normal es que exista un único medio de transmisión por el que todas   las   estaciones   se   comunican.   Puesto   que   no   se   utilizan   técnicas   de

multiplexación por división de frecuencia (el medio de transmisión de una LAN no tiene el  ancho de banda necesario), es necesario diseñar protocolos que permitan el

uso por turnos de las estaciones que quieren transmitir. Un segmento de red es aquél

en el que todas las estaciones comparten el mismo medio de transmisión. Por lo tanto, todas las consideraciones que se verán en este apartado se aplican a un segmento de

red.

El problema del reparto del medio es a veces difIcil de solucionar, sobre todo porque puede  existir gran cantidad de estaciones que no se sabe cuándo van a transmitir,

aunque normalmente lo hacen muy esporádicamente. En la vida real, a nosotros nos

resulta más fácil solucionar este problema. Por ejemplo, dos personas que hablan por

teléfono no suelen tener problemas a la hora de tomar el turno para hablar; en una reunión, puede existir un moderador que sea el encargado de ceder el turno de palabra, etc.

Los protocolos encargados de “moderar” en una conversación entre estaciones que comparten el medio se encuentran en la parte inferior del nivel de enlace de datos, y en algunas arquitecturas, como OSI, se han incluido en una subcapa llamada subnivel de acceso al medio o MAC (Medium Access Control). El control de acceso al medio es una  de  las  caracterIsticas  que  diferencian  las  redes  LAN  de  las  WAN.  En  estas últimas, lo normal es que los enlaces entre nodos o estaciones de la red sean punto a punto, es decir, solamente comunican dos estaciones en los extremos, aunque cada una de ellas tenga más de un enlace.

Nota H.2. En el diseño inicial de OSI no se tuvieron en cuenta las redes locales, por lo que fue necesario hacer revisiones posteriores para incluir los protocolos de acceso al medio

En el apartado H.3 se exponen algunos de los protocolos más importantes que se utilizan en la capa MAC. Éstos han sido incluidos dentro de determinados estándares de LAN y se verán también en el apartado H.3.

Cuando dos o más estaciones transmiten a la vez en un medio de difusión (es decir, en el mismo segmento de red), se produce un fenómeno denominado colisión. En esas circunstancias,  las  señales  enviadas  se  “mezclan”  y  ninguna  de  ellas  puede  ser interpretada correctamente (se pierden), por lo que normalmente no es deseable que ocurra.  Algunas tarjetas de red tienen un indicador luminoso que advierte de las colisiones  producidas; si se ilumina muchas veces, es probable que la red no esté funcionando correctamente. Las colisiones se producen siempre dentro del ámbito de un segmento de red, por lo que también se conoce como dominio de colisión.

Las estaciones pueden acceder al medio de transmisión para comprobar si éste está siendo  utilizado por alguna estación para transmitir. Cuando la estación receptora recoge la información que le ha sido enviada, el medio queda otra vez libre para enviar más  tramas;  mientras  tanto,  el  medio  está  ocupado.  Dependiendo  del  protocolo utilizado, las estaciones pueden comprobar si el medio está libre o no.

Los algoritmos utilizados para resolver el problema del reparto del canal poseen dos caracterIsticas principales que los definen:

0 El control del tiempo para  transmitir. Existen dos opciones: utilizar un tiempo continuo  (se puede transmitir en cualquier momento) o ranurado

(el tiempo se divide en intervalos discretos y la transmisión de una trama se debe realizar siempre al inicio de uno de esos intervalos).

0 La detección de portadora. La estación puede realizar esta operación (para

comprobar si hay alguien transmitiendo) o puede funcionar sin detección de portadora (la estación envIa y luego comprueba si se ha producido una

colisión).

Se conocen muchos algoritmos para repartir un canal de acceso múltiple (actualmente se  utilizan más de 20 en las redes de difusión que funcionan en todo el mundo).

Muchos  de   ellos   utilizan   las   mismas   ideas   de   base,   aunque   con   pequeñas

modificaciones. Los más importantes aparecen resumidos en la tabla H.2 y se explican brevemente en los siguientes apartados.

Tabla H.2. Resumen de algunos protocolos de acceso al medio.

| Control de tiempo | Con detección de portadora | Sin detección de portadora |
| --- | --- | --- |
| Continuo | CSMA persistente CSMA no persistente CSMA/CD | ALOHA puro Paso de testigo |
| Ranurado | CSMA/CA | ALOHA ranurado Mapa de bits |

D.2.4.1  ALOHA PURO

El  protocolo  ALOHA  fue  inventado  en  la  Universidad  de  Hawai  para  la  radio

transmisión en  tierra,  aunque  la  idea  es  aplicable  a  cualquier  sistema  en  el  que dispositivos de transmisión pugnan por el uso de un solo canal compartido.

La idea de este protocolo consiste en permitir que las estaciones transmitan en cuanto tengan  datos  para  enviar.  Evidentemente  se  producirán  colisiones,  asI  que  éstas

deberán ser descartadas para proseguir las transmisiones. Cualquier emisor siempre

puede saber si su mensaje fue destruido debido a una colisión o no. Si el mensaje fue destruido, el emisor espera un tiempo aleatorio y lo envIa de nuevo, con el fin de que

las tramas no choquen una y otra vez. Como muestra la figura H.3, las tramas se

transmiten a intervalos completamente aleatorios.

Figura H.3. Esquema de transmisión de tramas de ALOHA puro. En la figura se muestra una red local con topologIa en bus y el instante en que se produce una colisión entre el mensaje 1 transmisito por la estación A y el mensaje 2 transmitido por la estación B. Aunque la colisión solamente se produce en el segmento de cable que une las estaciones A y B, ésta se propaga posteriormente por todo el bus, lo que hace que las estaciones C y D no puedan capturar ninguno de los mensajes transmitidos. Las estaciones pueden transmitir en cualquier momento, lo que provoca colisiones y posteriores retransmisiones. Es evidente que, cuantas más estaciones compartan el medio y cuanto mayor sea el tráfico, más colisiones se producirán.

D.2.4.2  ALOHA RANURADO

ALOHA  ranurado es un método alternativo que consiste en dividir el tiempo en

intervalos discretos, llamados ranuras, correspondientes cada uno a la longitud de una

trama. Este método mejora en rendimiento al ALOHA puro (ya que algunas colisiones son evitadas, como las que aparecen en la figura H.3) y se utiliza un reloj que marca

los comienzos de las ranuras (o intervalos). Solamente se permite transmitir una trama al  comienzo de una ranura y, si la estación se encuentra en mitad de ella, deberá esperar hasta el comienzo de la siguiente para enviar datos.

La figura H.4 muestra la analogIa de la transmisión de ALOHA ranurado con una fila de vagonetas, donde cada una de ellas se comporta como una ranura.

Figura H.4. Transmisión en ALOHA ranurado. El sistema es similar a una serie de vagonetas (medio de transmisión) que se desplazan en una dirección (la de transmisión). Cada una de ellas es como una ranura que puede transportar una sola trama. Las estaciones “descargan” sus tramas solamente cuando encuentran una vagoneta libre y ésta se encuentra bien alineada (al comienzo de la ranura). Si no se cumplen esas dos condiciones, la estación esperará a que pase la siguiente vagoneta libre para transmitir.

D.2.4.3  CSMA PERSISTENTE

El protocolo CSMA persistente  (Carrier  Sense Multiple Access o Acceso Múltiple

con Detección de Portadora)  consiste en que, cuando una estación desea transmitir, primero  escucha  el  canal  para  ver  si  éste  está  ocupado.  Si  hay  otra  estación

transmitiendo, se espera a que termine y cuando la estación detecta un canal en reposo, transmite una trama. Si ocurre una colisión (porque otra estación también ha detectado

el canal libre y ha transmitido una trama a la vez), la estación espera un tiempo

aleatorio y comienza de nuevo. Este protocolo es mejor que los de tipo ALOHA, ya que, cuando las estaciones detectan el canal ocupado, no interrumpen esa comunica-

ción.

D.2.4.4  CSMA NO PERSISTENTE

El protocolo CSMA no persistente  funciona de forma similar al anterior, pero, en este

caso, cuando una estación desea transmitir y encuentra el canal ocupado, no hace un chequeo continuo de él hasta que quede libre. En su lugar, espera un tiempo aleatorio

y vuelve a comprobar el estado del canal. Si está nuevamente ocupado, vuelve a

repetir el proceso; en caso contrario, envIa la trama por el canal.

D.2.4.5  CSMA/CD

En el protocolo CSMA  con  detección  de  colisiones  (CSMA/CD),  las estaciones

también esperan a transmitir si el canal se encuentra ocupado. Una vez que el canal queda libre, la estación comienza a transmitir. Inmediatamente, esa estación es capaz

de comprobar si se está produciendo una colisión, por lo que puede abortar ese envIo

de forma casi instantánea. El no transmitir las tramas completas cuando se produce una colisión ahorra tiempo y ancho de banda.

D.2.4.6  CSMA/CA

El protocolo CSMA/CA  (Carrier  Sense Multiple Access and Colision Avoidance o

Acceso Múltiple con Detección de Portadora  y Prevención de Colisiones) se utiliza en

las redes locales inalámbricas (estándar IEEE 802.11). Funciona de igual forma que el protocolo CSMA, pero, en caso de que el medio esté ocupado, todas las estaciones que

desean transmitir establecen un turno ranurado siguiendo un protocolo de mapa de

bits.

D.2.4.7  PASO DE TESTIGO

El protocolo de paso de testigo (token passing) está libre de colisiones porque cada

una de las estaciones tienen un intervalo definido de tiempo para transmitir. Para ello, utilizan una trama especial llamada testigo que las estaciones se van pasando unas a

otras en orden. Solamente la estación que tiene en su poder ese testigo podrá transmitir y, cuando lo haga, cederá el testigo a la siguiente. Este protocolo se complica debido a

que determinados errores fIsicos en la red o cuelgues en las estaciones pueden hacer

que  se  pierda  el  testigo,  por  lo  que  son  necesarios  mecanismos  que  permitan restaurarlo.

D.2.4.8  MAPA DE BITS

El protocolo de mapa  de bits  es un ejemplo de acceso al medio en el que no se

producen colisiones porque las estaciones mantienen un orden para utilización del

canal. El tiempo de uso del canal se alterna en dos intervalos de tiempo: un primer intervalo de tiempo se dedica a que las estaciones se “hagan oIr” e indiquen si desean

transmitir una trama y una segunda parte en la que las estaciones que han mostrado su

intención de transmitir lo hagan (solamente una trama). El primer intervalo de tiempo se divide en tantas ranuras como estaciones se encuentren conectadas al cable. Estas

ranuras están numeradas de forma ascendente y, si una estación desea transmitir (por

ejemplo, la 6), colocará un “1” en su ranura correspondiente (en este caso, será la ranura  número 6). Las estaciones que no hayan puesto un “1” en su ranura en el

intervalo de tiempo anterior no pueden transmitir, y deben esperar a que se realice otra

vuelta. La figura H.5 muestra un ejemplo gráfico de este tipo de transmisión.

Figura H.5. Ejemplo de transmisión usando el protocolo de mapa de bits. En el primer intervalo, solamente las estaciones 0, 6 y 8 desean transmitir, y colocan un “1” en sus ranuras correspondientes. En la segunda parte, se realiza la transmisión ordenadamente (primero la estación con un número más bajo) y, cuando acaban el proceso, se vuelve a repetir.

H.3 ESTÁNDARES

En esta sección veremos algunos de los protocolos más utilizados tanto a nivel de

enlace  de  datos  como  los  pertenecientes  al  subnivel  de  acceso  al  medio.  Los

protocolos que aquI se explican están incluidos en algunas redes de comunicación desarrolladas en este libro.

H.3.1 	Protocolo HDLC

El protocolo HDLC (High-level Data Link Control o Control de Enlace de Datos de

Alto Nivel) es un estándar a nivel de enlace de datos basado en el protocolo SDLC

inventado por IBM para su red SNA. Se utiliza en RDSI y en X.25, aunque no se siguen sus especificaciones completas, ya que es un protocolo muy extenso (se utiliza

más bien otros protocolos basados en éste, como SDLC, LAP-B, LAP-D, PPP, LLC o

Frame Relay).

El protocolo HDLC y sus derivados son orientados a conexión y utilizan la técnica de

relleno de bits y las marcas “01111110” para construir y manejar tramas. Para el

control de errores utiliza una variante de la codificación CRC-CCITT, además de los acuses de recibo en las transmisiones y los números de secuencia en las tramas, lo que

lo hace muy robusto. Por todo ello, las redes que utilizan HDLC en su nivel de enlace

de datos no necesitan controlar la mayorIa de los errores en los niveles superiores.

Una trama HDLC está formada por varios campos, todos ellos expuestos en la tabla

H.3. Dentro del campo de control puede aparecer diferente información, dependiendo

de si se trata de una trama de información o de acuse de recibo.

Tabla H.3. Formato de trama del protocolo HDLC.

| 8 bits | 8 bits | 8 bits | variable | 16 bits | 8 bits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “01111110” | Dirección | Control | Datos | Suma de verificación | “01111110” |

El  protocolo  HDLC  funciona  en  tres  fases  (consulte  la  referencia  bibliográfica

[INTCOM] para obtener información más detallada):

1.  Iniciación:  Se usa para establecer la conexión y para acordar el tipo y

demás opciones de la comunicación. El tipo de comunicación puede ser:

•  NRM  (Normal Response Mode o Modo de Respuesta Normal): Una de las estaciones tiene el control de la comunicación (es la que inicia el envIo de datos, desconectaxión, etc.), mientras que la otra solamente puede transmitir datos usando tramas de confirmación.

•  ABM   (Asynchronous  Balanced   Mode   o   Modo   Balanceado Asíncrono):  Cualquier estación puede iniciar la transmisión de la información sin necesidad de pedir permiso a la otra.

•  ARM   (Asynchronous  Response  Mode  o  Modo  de  Respuesta Asíncrono):	Una  de  las  estaciones  tiene  el  control  de  la comunicación, pero la otra puede iniciar la transmisión de datos sin necesidad de pedir permiso a la primera.

2.  Transferencia de datos:  La transmisión de los datos   se realiza usando tramas de datos numeradas. El otro extremo envIa tramas de confirmación (que  también  pueden  contener  datos)  para  informar del  número  trama

recibida y del número de la siguiente trama que espera recibir.

3.  Desconexión: Se usa para informar de la terminación de la comunicación y asI evitar la pérdida de mensajes posteriores.

H.3.2 	Protocolo PPP

El protocolo PPP  (Point to Point Protocol o Protocolo Punto a Punto) fue diseñado para permitir el acceso a la red Internet de cualquier computadora (grande o pequeña).

Este protocolo es punto a punto, es decir, está orientado a conectar dos equipos unidos por un mismo enlace. PPP realiza detección de errores, reconoce múltiples protocolos

de niveles superiores, permite la verificación de la autenticidad de los mensajes y tiene

muchas mejoras con respecto a su protocolo antecesor (SLIP). La primera versión oficial  de PPP se definió en RFC 1171 y 1172 y la última versión está definida en

RFC 1661 (Julio de 1994).

PPP se encuentra en la capa de subred de la arquitectura TCP/IP y permite a un usuario acceder a todos los servicios de Internet a través de un módem RTC, RDSI ,

ADSL o cable. Utiliza la técnica de relleno de caracteres para construir las tramas y es

un protocolo orientado a la conexión, que permite la negociación del tamaño de los mensajes y la velocidad de transmisión.

El formato de trama de PPP está expuesto en la tabla H.4. Nótese que, aunque utiliza

el relleno de caracteres, los marcadores de inicio y fin son las secuencias de bits

“01111110”. El campo dirección siempre está al valor “11111111” ya que no se utilizan  direcciones a este nivel (se trata de una lInea punto a punto). El campo de

control puede ser de dos tipos: para tramas sin numeración (donde PPP no proporcio- narIa  control de errores) o para tramas numeradas, donde PPP realiza control de

errores por números de secuencia (números de orden de las tramas).

Tabla H.4. Formato de trama del protocolo PPP.

| 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1-2 bytes | variable | 2-4 bytes | 1 byte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “01111110” | Dirección | Control | Protocolo | Datos | CRC | “01111110” |

Existen dos versiones distintas del protocolo PPP que se utilizan hoy en dIa en las conexiones  de  las  redes  locales  con  Internet  (xDSL, cable,  etc.).  Estas  versiones dependen de cómo interacciona PPP con otros protocolos relacionados con la red de comunicación sobre la que funciona:

> PPPoA   (Point to Point Protocol over ATM o Protocolo Punto a Punto sobre ATM): Se usa para empaquetar los mensajes del protocolo PPP sobre los protocolos de ATM que son los utilizados en la lInea de comunicación (por  ejemplo, un ADSL). Este protocolo está definido en el documento RFC 2364.

> PPPoE   (Point to Point Protocol over Ethernet o Protocolo Punto a Punto sobre  Ethernet): Los mensajes PPP son empaquetados y envidos por la lInea de comunicación usando los protocolos Ethernet. Esta aproximación

se usa comúnmente el las lIneas de comunicación de cable. PPPoE está

definido en RFC 2516.

> PPPoEoA  (Point to Point Protocol over Ethernet over ATM o Protocolo Punto  a  Punto  sobre  Ethernet  y sobre  ATM): Los  mensajes  PPP  son empaquetados y envidos usando primero los protocolos Ethernet y después los de ATM (estos últimos son los usados por la lInea de comunicación). Aunque este protocolo no es estándar, muchos proveedores de Internet lo está utilizando gracias a que permite establecer “túneles” de comunicación entre diferentes redes locales. Estos túneles dan la sensación a los usuarios de que las redes locales están conectadas directamente.

El protocolo punto a punto resulta muy útil a los proveedores de acceso a Internet para ofrecer un mecanismo de conexión sencillo y robusto. Gracias a él, los clientes pueden obtener su configurción de red de forma automática y también les obliga a mantener un cierto nivel de  seguridad gracias a la autentificación por usuario y contraseña necesaria en las conexiones.

H.3.3 	Protocolos NDIS y ODI

Como ya se ha visto en  los capItulos 1 y 2, actualmente existe una gran variedad de arquitecturas de comunicaciones. En principio, una estación cliente o servidor de la

red solamente puede manejar una de ellas en un momento dado. Si el usuario desea comunicarse con servidores o estaciones que utilizan diferentes arquitecturas, deberá

cargar y descargar sus controladores una y otra vez. Además, puede ocurrir que un

sistemas deba manejar más de una tarjeta de red instalada, cada una con sus propios protocolos  de  comunicación.  Para  solucionar  estos  problemas,  han  surgido  los

protocolos NDIS y ODI, utilizados a nivel de enlace de datos para que una estación de

la red  pueda  utilizar  diferentes  protocolos  de  comunicación  a  niveles  superiores, permitiendo también el uso de varios adaptadores simultáneos.

Figura H.6. Especificación ODI. Ésta está formada por dos elementos fundamentales: el LSL, definido a nivel de control de enlace de datos, y el MLID, definido en la subcapa de acceso al medio.

La especificación ODI  (Open Data-Link Interface o Interfaz Abierta de Enlace de Datos)  fue  introducida  inicialmente  en  el  año  1989 por  Novell  y  Apple,  con  el objetivo de permitir el uso de múltiples arquitecturas de comunicaciones y múltiples tarjetas de red en una misma estación. ODI define una interfaz en la que aparece el LSL (Link Support Layer o Capa de Soporte al Enlace), que se encarga de gestionar distintos protocolos a niveles inferiores, y el MLID (Multiple Link Interface Drivers o Enlace Múltiple a Controladores de  Interfaz) que se encarga de gestionar el uso de varios adaptadores de red simultáneos. La  figura H.6 muestra de forma gráfica la especificación definida en ODI.

Por  su   parte,   el   protocolo   NDIS   (Network  Driver   Interface   Specification  o Especificación de Interfaz de Adaptador de Red) fue diseñado por Microsoft y 3Com para estaciones con sistema operativo DOS, Microsoft Windows y OS/2 también con

el propósito de permitir que una estación pudiera manejar diferentes adaptadores de

red. A diferencia de ODI, NDIS no da soporte a diferentes arquitecturas y pilas de protocolos (solamente maneja los protocolos de la red Microsoft), pero permite el uso

de conexiones de red como RDSI, Frame Relay, ATM, Ethernet o Token Ring. AsI

mismo, NDIS y ODI pueden coexistir sin problemas dentro de un mismo ordenador, lo que permite extender los tipos de conexiones simultáneas que se pueden realizar.

H.3.4 	Estándar IEEE 802

El estándar IEEE 802 posee un conjunto de especificaciones muy amplio para redes de área  local y define sus protocolos a nivel fIsico, MAC y enlace de datos. Las

relaciones entre todos estos protocolos se establecen en la tabla H.5.

Si bien ya se han visto las especificaciones de este estándar a nivel fIsico, ahora hay que introducir las correspondientes a nivel MAC y nivel de enlace:

0 IEEE  802.2: Define el subnivel de enlace de datos LLC (Logical Link

Control o Control de Enlace Lógico). En esta capa es donde convergen los

distintos   protocolos   que   pueden   existir   en   niveles   inferiores   (los enumerados en  los  puntos  siguientes),  de  forma  que  se  establece  una interfaz  común y asI se facilita la interacción con protocolos superiores. AquI  se permiten tres clases distintas de servicio que se pueden utilizar según las  necesidades: servicio no orientado a la conexión y no fiable, servicio  no  orientado  a  la  conexión  y  fiable  y  servicio  orientado  a  la conexión y fiable. Una cabecera de trama 802.2 está basada en el protocolo HDLC, aunque con algunas diferencias.

0 IEEE 802.3: Estándar que define las redes Ethernet (10BASE-2, 10BASE-

5, 10BASE-T, 10BASE-F y 10BROAD-36), Fast Ethernet (100BASE-T,

100BASE-F, etc.) y Gigabit Ethernet (1000BASE-T, 1000BASE-F, etc.). Utiliza el protocolo CSMA/CD en la subcapa de acceso al medio.

0 IEEE  802.4: Este estándar define una LAN de topologIa en bus (Token

Bus) que utiliza el protocolo de paso de testigo de la subcapa MAC.

0 IEEE 802.5: Define una LAN con topologIa en anillo (Token Ring) y paso de testigo para el subnivel MAC.

0 IEEE  802.6: Estándar que define las caracterIsticas de una red de área metropolitana  (MAN)  que  utiliza  una  topologIa en  doble  bus.  Para  el

protocolo de la capa MAC, se ha definido un algoritmo parecido a ALOHA

ranurado, aunque mucho más perfeccionado.

0 IEEE 802.7: Define las caracterIsticas de una LAN que utiliza técnicas de transmisión en banda ancha.

0 IEEE   802.11:  Estándar  para  redes  locales  inalámbricas.  Define  una transmisión mediante ondas infrarrojas (se trata de la primera versión del

estándar IEEE 802.11 que no se utiliza) y ondas de radio, y un acceso al medio   mediante  el  protocolo  CSMA/CA.  Actualmente  existen  varias

revisiones  de   este   estándar   que   permiten   mayores   velocidades   de

transmisión (de hasta 100 Mbps).

0 IEEE 802.12: Estándar que define las redes locales 100VG-AnyLAN con el protocolo de prioridad de demanda para el control del acceso al medio. Este método consiste en que es el concentrador de cableado el que decide qué  estación debe transmitir en un momento dado, por lo que nunca se producen colisiones.

Tabla H.5. Relación entre los protocolos IEEE 802.

| Capa | Protocolos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LLC | 802.2 |  |  |  |  |  |  |
| MAC | 802.3 | 802.4 | 802.5 | 802.6 | 802.7 | 802.11 | 802.12 |
| FIsico | 802.3 | 802.4 | 802.5 | 802.6 | 802.7 | 802.11 | 802.12 |

Los estándares  IEEE  802.8,  802.9,  802.10,  802.14,  802.15  y  802.16  no  definen realmente ningún tipo de red local ni protocolos, sino que se trata más bien de comités consultivos  que  estudian  temas  relacionados  con  la  transmisión  por  fibra  óptica (802.8),  transmisión de  voz  y  datos en  redes  locales (802.9),  seguridad  en  LAN (802.10),  redes   de  cable  para  comunicaciones  de  banda  ancha  (802.14),  redes personales inalámbricas (802.15) y acceso inalámbrico de banda ancha (802.16).

H.3.5 	Protocolos de nivel de enlace en FDDI

El protocolo de nivel de enlace de FDDI es muy parecido al protocolo IEEE 802.5, ya que el formato de trama es muy similar y también utiliza el paso de testigo en anillo para  el  control  de  acceso  al  medio.  Sin  embargo,  como  ahora  veremos,  existen también algunas diferencias.

Una trama de nivel de enlace en FDDI tiene varios campos, todos ellos mostrados en la tabla H.6. Nótese que los indicadores de inicio y final de trama no se encuentran al principio y al final de ella.

Tabla H.6. Formato de trama en FDDI.

| 8 bytes | 1 byte | 1 byte | 4-12 bytes | Sin límite | 4 bytes | 1 byte | 1 byte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preámbulo | Inicio | Tipo | Direcciones | Datos | CRC | Fin | Estado |

En lo que se refiere al protocolo MAC utilizado por FDDI, hay que decir que cada estación  necesita capturar el testigo si desea transmitir. Las diferencias que existen entre este protocolo y el utilizado en el IEEE 802.5 se producen debido a que un anillo FDDI puede tener  miles de estaciones conectadas y su tamaño puede ser de varios cientos de kilómetros. En esas condiciones, pueden existir varios testigos circulando por el mismo anillo de la red a la vez, por lo que el protocolo es un poco más complejo que 802.5.