ELECTRÓNICA

GLOSARIO DE TERMINOS

A

AC

ACOPLAMIENTO DIRECTO

ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

ACOPLAMIENTO R-C

ACOPLO

ACUMULADORES

AENOR

AISLANTES

ALCANCE DE INDICACIÓN

ALCANCE DE MEDIDA

ALEACIÓN

ÁLGEBRA DE BOOLE

ALMA DE RESINA

ALTAVOZ

ALTERNADORES

ALU

AM

AMPERÍMETRO

AMPERIO

AMPLIFICACIÓN

AMPLIFICADOR

AMPLIFICADOR DE AISLAMIENTO

AMPLIFICADOR DE ALTA FRECUENCIA

AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA

AMPLIFICADOR DE BAJA FRECUENCIA

AMPLIFICADOR DE CORRIENTE

AMPLIFICADOR DE CORRIENTE CONTINUA

AMPLIFICADOR DE PEQUEÑA SEÑAL

AMPLIFICADOR DE POTENCIA

AMPLIFICADOR DE RADIOFRECUENCIA

AMPLIFICADOR DE TENSIÓN

AMPLIFICADOR DE VIDEOFRECUENCIA

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

AMPLIFICADOR PREVIO

ANALIZADOR DE ESTADOS LÓGICOS

ANCHO DE BANDA

ANSI

AO

ASCII

ASK

ATENUACIÓN

ATENUADOR

AUTOINDUCCIÓN

AUTÓMATA PROGRAMABLE

AXIAL

BANDA DE CONDUCCIÓN

BANDA DE VALENCIA

BANDA SATURADA

BAQUELITA

BARRERA DE POTENCIAL

BAUDIO

BELIO

BIESTABLE

BIT

BJT

BLU

BLV

BOBINA

BÓRAX

BPS

C

CA

CABLE

CABLE COAXIAL

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CALORÍA

CAMPO ELÉCTRICO

CAMPO ELECTRO-MAGNÉTICO

CC

CCIR

CEBADO

CEI

CÉLULAS FOTOVOLTAICAS

CENELEC

CERN

CHIP

CICLO

CINTA DESOLDADORA

CIRCUITO

CIRCUITO ABIERTO

CIRCUITO CERRADO

CIRCUITO COMBINACIONAL

CIRCUITO DE TELE-COMUNICACIÓN

CIRCUITO DIFERENCIADOR

CIRCUITO DIFERENCIAL

CIRCUITO EQUIVALENTE PARA CORRIENTE ALTERNA

CIRCUITO IMPRESO

CIRCUITO INTEGRADO

CIRCUITO INTEGRADOR

CIRCUITO MAGNÉTICO

CIRCUITO RESTADOR

CIRCUITO SECUENCIAL

CIRCUITO SUMADO

CLASE DE PRECISIÓN

CMOS

CMRR

CODIFICADOR

CÓDIGO BCD

CÓDIGO BINARIO

COMPARADOR

COMPONENTES ACTIVOS

COMPONENTES PASIVOS

CONDENSADOR

CONDENSADOR CERÁMICO

CONDENSADOR DE PAPEL

CONDENSADOR DE PLÁSTICO

CONDUCTANCIA

CONDUCTIVIDAD

CONDUCTORES

CONECTOR BANTAM

CONECTOR BNC

CONECTOR CANNON

CONECTOR CEI

CONECTOR CINCH

CONECTOR DE CONEXIÓN RÁPIDA

CONECTOR DE PRESIÓN

CONECTOR DE RF DE TV

CONECTOR DIN

CONECTOR EUROCONECTOR

CONECTOR F

CONECTOR JACK

CONECTOR MINIDIN

CONECTOR N

CONECTOR ÓPTICO

CONECTOR PL 259

CONECTOR RCA

CONECTOR SCART

CONECTOR SPEAKON

CONECTOR TOSLINK

CONECTOR XLR

CONECTORES ADAPTADORES

CONECTORES DE ALTA FRECUENCIA

CONECTORES PARA TELEFONÍA

CONMUTADOR BILATERAL DE SILICIO

CONMUTADOR UNILATERAL DE SILICIO

CONSTANTE DE TIEMPO

CONSTANTE DIELÉCTRICA DEL VACÍO

CONTADOR

CONTRAFASE

CONTROL DE PARIDAD

CONVECCIÓN

CONVERTIDOR CORRIENTE-TENSIÓN

CONVERTIDOR TENSIÓN-CORRIENTE

CORRIENTE ALTERNA

CORRIENTE CONTINUA

CORRIENTE DE FUGAS

CORRIENTE DE PUERTA

CORRIENTE ELÉCTRICA

CRISOL PARA SOLDAR

CRISTAL DE CUARZO

CRISTAL LÍQUIDO

CRONOGRAMA

CULOMBIO

CURVA DE DISPERSIÓN

DARLISTOR

DB

DC

d. d. p.

DECAPANTE

DECIBELIO

DECODIFICADOR

DEMODULACIÓN

DEMODULADOR

DEMULTIPLEXOR

DENSIDAD DE CORRIENTE

DESFASE

DESOLDADOR

DESVIACIÓN DE FRECUENCIA

DETECTOR DE FASE

DETECTOR DE NIVEL

DETECTOR DE PARIDAD

DETECTOR DE RELACIÓN

DETECTOR DE VENTANA

DIAC

DIAGRAMAS DE BODE

DIELÉCTRICO

DIFERENCIA DE POTENCIAL

DIN

DINAMO

DIODO

DIODO RECTIFICADOR

DIODO SHOCKLEY

DIODO ZÉNER

DISCRIMINADOR FOSTER SEELEY

DISIPADOR

DISPARADOR DE SCHMITT

DISPLAY

DISPLAY DE SIETE SEGMENTOS

DISTORSIÓN

DISTORSIÓN ARMÓNICA

DISTORSIÓN DE AMPLITUD

DISTORSIÓN DE FASE

DISTORSIÓN DE FRECUENCIA

DISTORSIÓN DE INTERMODULACIÓN

DIVISOR DE CORRIENTE

DIVISOR DE TENSIÓN

DOPADO

DSP

DTE

DÚPLEX

EA

EBCDIC

EFECTO DE AVALANCHA

EFECTO EARLY

EFECTO JOULE

EFECTO PIEZOELÉCTRICO

EFECTO TRANSISTOR

EFECTO ZÉNER

EHF

EIA

ELECTRICIDAD

ELECTRO-MAGNETISMO

ENCAPSULADO DIL O DIP

ENERGÍA ELÉCTRICA

EPI

ER

ERROR ABSOLUTO

ERROR DE ESTIMACIÓN

ERROR DE PARALAJE

ERROR RELATIVO

ERRORES SISTEMÁTICOS

ESCALA

ESCALA DE INTEGRACIÓN DE UN CIRCUITO

ESTABILIZACIÓN

ETAPA DE POTENCIA

EUTELSAT

EXTRACTOR DE HUMOS

F

FACTOR DE CALIDAD

FACTOR DE ESTABILIDAD

FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE RIZADO

FAQ

FARADIO

FEM

FET

FIBRA DE VIDRIO

FIGURAS DE LISSAJOUS

FILTRADO

FIRMWARE

FLANCO NEGATIVO

FLANCO POSITIVO

FLUJO DE SOLDADURA

FLUX

FM

FOTODIODO

FOTORRESISTOR

FOTOTIRISTOR

FOTS

FRECUENCIA

FRECUENCIA DE CORTE

FRECUENCIA DE TRANSICIÓN

FSK

FUERZA ELECTROMOTRIZ

GAFAS DE PROTECCIÓN

GANANCIA

GANANCIA DE CORRIENTE

GANANCIA DE CORRIENTE CONTINUA

GANANCIA DE POTENCIA

GANANCIA DE TENSIÓN

GENERADOR

GENERADOR DE CORRIENTE CONTROLADO POR TENSIÓN

GENERADOR DE PARIDAD

GRAN ESCALA DE INTEGRACIÓN

HERCIO

HF

HFE

HILO

HUECO

HZ

IAB

IC

IEEE

IG

IMPEDANCIA

IMPEDANCIA DE ENTRADA

IMPEDANCIA DE SALIDA

ÍNDICE DE MODULACIÓN DE AM

ÍNDICE DE MODULACIÓN DE FM

INDUCCIÓN ELECTRO-MAGNÉTICA

INDUCCIÓN MAGNÉTICA

INDUCIDO

INDUCTOR

INSOLADO

INTELSAT

INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO

ISO

ITU

JFET

KILO

KILOVATIO HORA

KWH

LASCR

LÁSER

LCD

LDR

LED

LEY DE AMPERE

LEY DE FARADAY

LEY DE OHM

LEYES DE KIRCHHOFF

LF

LGT

LÍNEAS DE FUERZA

LONGITUD DE ONDA

LOT

LSI

MALLA

MAP

MAPA DE KARNAUGH

MARGEN DINÁMICO

MASA VIRTUAL

MDF

MDP

MEDIDOR GRÁFICO DE BARRAS

MEGA

MF

MICRO (audio)

MICRO (unidad)

MICROONDAS

MILI

MIPS

MODULACIÓN

MODULADOR

MODULADORA

MOS

MOST

MPP

MSI

MULTIPLEXOR

MULTIPLEXOR

MULTIVIBRADOR ASTABLE

MULTIVIBRADOR BIESTABLE

MULTIVIBRADOR MONOESTABLE

MUY ALTA ESCALA DE INTEGRACIÓN

NANO

NEUTRONES

NIVEL DE RECHAZO AL RUIDO

NODO

NRZ

NTC

NUDO

OHMIO

ONDA

ONDA MODULADORA

ONDA PORTADORA

ONDAS DE RADIO

OPTOACOPLADOR

PA

PAC

PAR TERMOELÉCTRICO

PARÁMETRO

PASTA DE SOLDAR

PATCH-PANEL

PCB

PEQUEÑA ESCALA DE INTEGRACIÓN

PERIODO

PERMITIVIDAD

PERMITIVIDAD DIELÉCTRICA DE UN MEDIO

PICO

PILAS

PINZAS DE COCODRILO

PISTAS CONDUCTORAS

PLÁSTICO TERMOESTABLE

PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO

PLETINA

PM

PORTADORA

PORTASOLDADOR

POTENCIA ELÉCTRICA

POTENCIA NOMINAL DE UN RESISTOR

POTENCIA REACTIVA

POTENCIAL DE IONIZACIÓN

POTENCIAL ELÉCTRICO

POTENCIÓMETRO

PR

PREAMPLIFICADOR

PROFUNDIDAD DE MODULACIÓN

PROM

PROTONES

PSK

PTC

PUERTAS LÓGICAS

PULSACIÓN

PUNTO DE TRABAJO

QAM

QPSK

RADIACIÓN ELECTRO-MAGNÉTICA

RADIAL

RAMA

REACTANCIA CAPACITIVA

REACTANCIA INDUCTIVA

REALIMENTACIÓN

RECTA DE CARGA DINÁMICA

RECTA DE CARGA ESTÁTICA

RECTIFICACIÓN

RECTIFICADOR

RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO

RED DE REALIMENTACIÓN

REGISTRO DE ALMACENAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGLETAS

REGULACIÓN

RELÉ

RENDIMIENTO

REÓSTATO

RESISTENCIA

RESISTENCIA REFLEJADA

RESISTIVIDAD

RESISTOR

RESONANCIA

RETÍCULA

RFC

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE UN CONDENSADOR

RIZADO

RMS

ROM

RRMC

RUIDO DE FONDO DE UN RESISTOR

RZ

SEMI-DÚPLEX

S/N

SCR

SEMICICLO

SEMICONDUCTOR

SEMICONDUCTORES

SENSIBILIDAD

SEÑAL ALTERNA

SEÑAL CONTINUA

SEÑAL DE RELOJ

SEÑAL PERIÓDICA

SEÑAL TTL

SEÑAL VARIABLE

SEÑALIZACIÓN FUERA DE BANDA

SHF

SILICIO

SIMETRÍA COMPLEMENTARIA

SÍNCRONO

SISTEMA BINARIO

SISTEMA HEXADECIMAL

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE SOLDADURA

SLEW-RATE

SMD

SOLDADOR AUTOMÁTICO

SOLDADOR DE GAS

SOLDADOR ESTÁNDAR

SOLDADOR MINIATURA

SOLDADOR TIPO LÁPIZ

SOLDADOR TIPO PISTOLA

SOLDADURA AUTÓGENA

SOLDADURA BLANDA

SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO

SOLDADURA ELÉCTRICA POR RESISTENCIA O PUNTOS

SOLDADURA FRÍA

SOLDADURA POR FUSIÓN

SOLDADURA POR INMERSIÓN

SOLDADURA POR OLA

SOLDADURA POR PRESIÓN

SOLENOIDE

SONDA LÓGICA

SSI

TABLA DE VERDAD DE UN CIRCUITO DIGITAL

TDH

TDM

TENSIÓN DE ERROR DE CERO

TENSIÓN OFFSET

TENSIÓN SIMÉTRICA

TEOREMA DE LA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA

TEOREMA DE MILLMAN

TEOREMA DE NORTON

TEOREMA DE NYQUIST

TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN

TEOREMA DE THÉVENIN

TERA

TERMISTOR

TIRISTOR

TOLERANCIA

TRANSCON-DUCTANCIA

TRANSDUCTOR

TRANSFERIBLE

TRANSFORMADOR

TRANSISTOR DARLINGTON

TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO

TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO DE PUERTA AISLADA

TRANSISTOR DE UNIÓN BIPOLAR

TRANSRESISTENCIA

TRB

TRIAC

TRIGGER DE SCHMITT

TTL

UHF

UIT

UJT

ULTRA MUY ALTA ESCALA DE INTEGRACIÓN

UPS

UVLSI

V

VALOR DE PICO

VALOR EFICAZ

VALOR MÁXIMO

VALOR MEDIO

VALOR PICO A PICO

VÁLVULA TERMOIÓNICA

VARACTOR

VARICAP

VARILLA

VARISTOR

VATIO

VDR

VEF

VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN

VELOCIDAD DE RESPUESTA

VF

VHF

VLSI

VM

VMÁX

VOLTÍMETRO

VOLTIO

VP

VPP

VRMS

VRR

W

WDM

WORM

XC

XL

ZE

ZONA ACTIVA

ZONA DE CORTE

ZONA DE RUPTURA

ZONA DE SATURACIÓN

ZS

A. Amperio.

AC. Corriente alterna.

ACOPLAMIENTO DIRECTO. Es un método por el cual se une directamente la salida de una etapa con la entrada de la siguiente, de esta maneras se polariza la segunda etapa con la componente continua que hay a la salida de la primera, por lo que en pocas etapas se llega al nivel máximo de tensión de alimentación. Se utiliza cuando se amplifican señales de frecuencia muy bajas.

ACOPLAMIENTO INDUCTIVO. También denominado acoplamiento por transformador. Se utiliza en los amplificadores de baja frecuencia, en sus últimas etapas y para acoplar amplificadores de potencia al circuito de utilización (motores, bobinas, altavoces, etc. ), por la propiedad de poder adaptar impedancias fácilmente y separar eléctricamente los circuitos.

ACOPLAMIENTO R-C. Es un acoplamiento entre etapas amplificadoras formado por un condensador en serie que bloquea la componente continua de la señal, dejando pasar hacia la carga sólo la componente alterna amplificada.

ACOPLO. Interconexión de diferentes etapas utilizando diferentes métodos.

ACUMULADORES. Son generadores de corriente continua que producen la corriente eléctrica mediante reacciones químicas. A diferencia de las pilas, se pueden recargar.

AENOR (Asociación Española de Normalización). Institución española dedicada a la creación de normas en diferentes ámbitos y a la expedición de certificaciones en productos de todo tipo.

AISLANTES. Reciben este nombres los materiales que impiden el paso de la corriente eléctrica, ya que sus átomos retienen los electrones, por lo que no pueden circular libremente.

ALCANCE DE INDICACIÓN. Es el valor que hace que el instrumento indique la medida de final de escala.

ALCANCE DE MEDIDA. Es el intervalo de indicaciones del instrumento que mantiene su clase de precisión.

ALEACIÓN. Es un producto homogéneo de propiedades metálicas, compuesto de dos o más elementos, uno de los cuales, al menos, es un metal.

ÁLGEBRA DE BOOLE. Se denomina así el algebra que define las operaciones que se pueden realizar con la lógica combinacional, y los teoremas resultantes, realizados a partir de los valores lógicos “1” y “0” que pueden tomar las entradas y salidas.

ALMA DE RESINA. Este término se refiere a los tubitos rellenos de flux, que están incluidos en el interior de los hilos de la aleación de estaño, pudiendo encontrar según los fabricantes, uno, tres, cinco o más tubitos incluidos en dicha aleación.

ALTAVOZ. Es un elemento transductor encargado de transformar las señales eléctricas en ondas de presión sonora.

ALTERNADORES. Son generadores de corriente alterna que se basan en la inducción electromagnética y producen la corriente a través del movimiento.

ALU (Arithmetic Logic Unit, Unidad Aritmético Lógica). Es un circuito integrado formado por operadores lógicos que realiza operaciones del álgebra de Boole.

AM. Modulación de Amplitud analógica.

AMPERÍMETRO. Es un aparato que mide la intensidad que circula por un circuito. Tiene dos bornes que se deberán conectar en serie con el elemento del que se quiera conocer la intensidad que circula por él.

AMPERIO. Es la unidad de la intensidad de la corriente eléctrica.

AMPLIFICACIÓN. Es la operación que consiste en multiplicar la señal de entrada por un número mayor que la unidad para obtener una señal en la salida mayor.

AMPLIFICADOR. Es un dispositivo que dispone de una entrada, en la que se aplica una señal de pequeña amplitud, y una salida, en la que se obtiene una señal idéntica a la de entrada, pero de mayor amplitud sin que se produzca deformación en dicha señal.

AMPLIFICADOR DE AISLAMIENTO. Es un amplificador utilizado cuando se necesita aislar dos circuitos donde uno sobrecarga al otro. Tiene normalmente una impedancia de entrada muy alta, una impedancia de salida muy pequeña y la ganancia de tensión igual a uno.

AMPLIFICADOR DE ALTA FRECUENCIA. Estos amplificadores se utilizan en sistemas de transmisión de señales de radio y manejan frecuencias del orden de 200 kHz a 300 MHz. Los de VHF y UHF trabajan con frecuencias de cientos de miles de MHz y se utilizan en la transmisión de señales de audio (radiofrecuencia -RF-) y vídeo (televisión).

AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA. Es un amplificador que trabaja con frecuencias audibles con un ancho de banda comprendido entre 20 Hz y 20 kHz.

AMPLIFICADOR DE BAJA FRECUENCIA. Es un amplificador de audiofrecuencia (BF).

AMPLIFICADOR DE CORRIENTE. Es el amplificador que entrega una corriente de salida proporcional a la corriente de la señal de entrada, independientemente de los valores que tengan Rg y RL.

AMPLIFICADOR DE CORRIENTE CONTINUA. Es un amplificador que trabaja con señales continuas (trabajan a frecuencia cero).

AMPLIFICADOR DE PEQUEÑA SEÑAL. Es un amplificador previo o preamplificador.

AMPLIFICADOR DE POTENCIA. Permite elevar el nivel de la señal suficientemente para excitar el dispositivo de salida (altavoz). Maneja señales de gran amplitud.

AMPLIFICADOR DE RADIOFRECUENCIA. Es un amplificador de alta frecuencia (RF).

AMPLIFICADOR DE TENSIÓN. Este amplificador entrega una tensión de salida proporcional a la tensión de entrada, independientemente del valor de las resistencias de carga y del generador de señal.

AMPLIFICADOR DE VIDEOFRECUENCIA. Este amplificador se utiliza para señales con un margen de frecuencias comprendido entre 20 Hz y 15 MHz.

AMPLIFICADOR OPERACIONAL (AO). Es un amplificador lineal de gran ganancia en lazo abierto (sin realimentar), que utiliza acoplamiento directo y con un cierto grado de inestabilidad. Se fabrica utilizando numerosos elementos activos y pasivos, formando un dispositivo denominado circuito integrado.

AMPLIFICADOR PREVIO. Este amplificador toma la señal procedente de un transductor (micrófono, señal de antena) y la eleva hasta un nivel adecuado para ser atacado por otras etapas amplificadoras. Los amplificadores de pequeña señal no distorsionan la señal de entrada y se utilizan en etapas previas al tener una ganancia de tensión muy elevada.

ANALIZADOR DE ESTADOS LÓGICOS. Es un equipo de medida destinado a medir señales digitales en el tiempo.

ANCHO DE BANDA. Este concepto tiene dos acepciones diferentes. Aplicado a un medio de transmisión, se refiere a la capacidad de transmisión de información del mismo. Por su parte, si lo aplicamos a una señal, indica el rango de frecuencias que la componen.

ANSI (American National Estándar Institute o Instituto Americano de Normas Nacionales). Organismo americano de normalización, miembro de ISO, con sede en Nueva York.

AO. Amplificador operacional.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange o Código Estándar Americano para el Intercambio de Información). Código definido por el instituto ANSI que es capaz de representar en sistema binario de 8 bits los caracteres alfanuméricos, gráficos, símbolos especiales y otros caracteres de control.

ASK. Modulación de Amplitud digital (MDA).

ATENUACIÓN. Se produce cuando la señal que se obtiene a la salida es de un nivel inferior a la que se aplica a la entrada, consiguiéndose el efecto contrario a la amplificación.

ATENUADOR. Es el dispositivo encargado de realizar la atenuación.

AUTOINDUCCIÓN. Es la corriente que aparece cuando la corriente que circula por una bobina varía y se superpone a la primera.

AUTÓMATA PROGRAMABLE. Es un equipo electrónico que se programa para controlar procesos secuenciales.

AXIAL. Distribución de las patillas en un componente de tal forma que se encuentran en ambos extremos del componente.

BANDA DE CONDUCCIÓN. Indica el nivel de energía que tienen aquellos electrones con energía suficiente para desplazarse libremente.

BANDA DE VALENCIA. Indica el nivel de energía que presentan los electrones semilibres, sometidos a la acción de varios núcleos.

BANDA SATURADA. Indica el nivel de energía que presentan los electrones situados más cerca del núcleo del átomo.

BAQUELITA. Es un material empleado en la construcción del soporte rígido del circuito impreso fabricado mediante papel impregnado en resina.

BARRERA DE POTENCIAL (Tensión umbral). Es la carga eléctrica que aparece al unir un cristal tipo n con otro tipo p, debida a la recombinación de los electrones con los huecos presentes en ambos cristales.

BAUDIO. Unidad de medida que representa el número de cambios de nivel por segundo de una señal digital. Por lo tanto, la medida del baudio nos indica cuántos dígitos binarios son transmitidos por la señal en un segundo.

BELIO. Es la relación logarítmica decimal entre dos magnitudes.

BIESTABLE. Es un multivibrador capaz de almacenar en su salida un “0” o un “1”.

BIT (Binary Digit, Dígito Binario). Es la unidad mínima de información que se puede representar en el sistema binario. Cada bit solamente puede tomar dos valores. “0” o “1”.

BJT (Bipolar Junction Transistor). Transistor de unión bipolar.

BLU. Modulación de amplitud de Banda Lateral Única.

BLV. Modulación de amplitud de Banda Lateral Vestigial.

BOBINA. Está formada por un hilo conductor esmaltado enrollado en forma de hélice. Es equivalente a una agrupación de espiras simples, con un eje común por las cuales circula la misma corriente eléctrica. Dicha agrupación crea en su interior una inducción magnética (B) prácticamente constante y proporcional al número de espiras.

BÓRAX. Es un compuesto de sal blanca compuesta de ácido bórico, soso y agua, que se utiliza como flux o decapante para facilitar la adherencia de la soldadura blanda.

BPS (Bits Per Second, Bits Por Segundo). Se utiliza como medida de la capacidad de transmisión de un medio o una red de comunicación. Especifica el número de bits que puede transportar del origen al destino en un segundo.

C. Culombio

CA. Corriente alterna.

CABLE. Es un conjunto de conductores cilíndricos aislados entre sí y agrupados bajo una misma funda aislante.

CABLE COAXIAL. Es un tipo de cable compuesto por un hilo conductor central, rodeado por una malla de hilos de cobre o aluminio.

CABLE DE FIBRA ÓPTICA. Es un tipo de cable construido por fibras de vidrio, que transmiten las variaciones de luz y recubiertas por material opaco.

CALORÍA. Es la unidad de calor y equivale a 0,24 Julios.

CAMPO ELÉCTRICO. Es la zona del espacio, donde se manifiestan los efectos de atracción o repulsión sobre otras cargas. Es una magnitud vectorial y para definirla, además del módulo, se habrá de indicar la dirección y el sentido.

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO. Es el resultado de la suma de los campos eléctrico y magnético que se crean en el espacio al hacer circular por un conductor una corriente eléctrica.

CC. Corriente continua.

CCIR. Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones.

CEBADO. Es la situación en la que un tiristor se dispara y entra en su zona de saturación.

CEI. Comité Electrotécnico Internacional, dependiente de ISO.

CÉLULAS FOTOVOLTAICAS. Son generadores que basan su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico, produciendo la corriente a través de la luz.

CENELEC. Comité Europeo de Normalización Electrotécnico.

CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear). Institución donde nació la World Wide Web, de manos del físico Tim Berners-Lee.

CHIP. Circuito integrado.

CICLO. Porción de señal periódica que se repite constantemente.

CINTA DESOLDADORA. Se utiliza junto con el soldador para licuar el estaño. Están compuestas por una malla de cobre que incorpora un decapante desoxidante que facilita la extracción del estaño, obteniendo una buena conductividad térmica que no deja residuos de estaño.

CIRCUITO. Es un conjunto de dispositivos, componentes o medios en los que pueden circular corrientes eléctricas.

CIRCUITO ABIERTO. Es un circuito en el que ha sido interrumpida su continuidad y como consecuencia no puede ser recorrido por ninguna corriente eléctrica.

CIRCUITO CERRADO. Es un circuito puede ser recorrido por una corriente eléctrica.

CIRCUITO COMBINACIONAL. Es un circuito digital diseñado con puertas lógicas cuya salida depende exclusivamente de la combinación presente en las entradas.

CIRCUITO DE TELECOMUNICACIÓN. Es un conjunto de dos vías de transmisión asociadas para realizar la transmisión de señales, en ambos sentidos y entre dos puntos distantes entre sí.

CIRCUITO DIFERENCIADOR. Equivale a un filtro paso alto.

CIRCUITO DIFERENCIAL. Circuito restador.

CIRCUITO EQUIVALENTE PARA CORRIENTE ALTERNA. Es un circuito que se obtiene, en el análisis de amplificadores, al anular las fuentes de continua y dejar en cortocircuito los condensadores.

CIRCUITO IMPRESO. Se denomina así a la película metálica conductora de cobre (pistas), colocada sobre un soporte aislante plano y rígido (en una cara o sobre las dos), que sustituye al cableado de un circuito y que interconecta componentes pasivos y activos. El soporte aislante suele ser de baquelita o fibra de vidrio.

CIRCUITO INTEGRADO. Es la combinación de un gran número de componentes electrónicos activos y pasivos interconectados, formando un circuito muy compacto y de reducidas dimensiones, realizado sobre una delgada placa de red cristalina semiconductora (sustrato), generalmente de silicio.

CIRCUITO INTEGRADOR. Equivale a un filtro paso bajo.

CIRCUITO MAGNÉTICO. Es un conjunto de medios que canalizan las líneas de inducción magnéticas en una región determinada.

CIRCUITO RESTADOR. Se realiza con un AO, dando una tensión de salida proporcional a la diferencia de las dos tensiones de entrada diferencial, aplicadas a sus terminales “-” y “+”.

CIRCUITO SECUENCIAL. Es un circuito digital compuesto por biestables, cuya salida depende de la combinación presente en las entradas y del valor de la salida anterior.

CIRCUITO SUMADO. Se realiza con un AO, dando una tensión de salida proporcional a la suma de las tensiones de entrada.

CLASE DE PRECISIÓN. Son intervalos normalizados del error relativo, utilizado para clasificar los dispositivos de medida.

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Es una familia de circuitos integrados digitales basados en la tecnología MOS.

CMRR (Common Mode Rejection Ratio). Relación de rechazo de modo común.

CODIFICADOR. Es un circuito combinacional en el que aparece una combinación binaria en sus salidas que se corresponde con el número de entrada que ha sido activada.

CÓDIGO BCD (Binary Coded Decimal). Es un código binario de cuatro cifras compuesto de 10 combinaciones, donde cada una de ellas representa un dígito decimal.

CÓDIGO BINARIO. Es la representación en “1” y “0” de cualquier número decimal.

COMPARADOR. Es un circuito no lineal que, como su nombre indica, sirve para comparar dos señales, una de las cuales suele ser la señal de referencia, y determinar cuál de ellas es mayor o menor. Sirve de unión entre el mundo analógico y el digital, ya que admite señales analógicas a la entrada y obtiene señales digitales (binarias) a la salida.

COMPONENTES ACTIVOS. Permiten modificar la corriente eléctrica de forma no lineal, su fabricación tiene una cierta uniformidad tecnológica (semiconductores) y sus características se tienen muy en cuenta en el diseño de circuitos electrónicos.

COMPONENTES PASIVOS. Permiten modificar la corriente eléctrica de forma lineal, consumen energía y no dan ganancia ni control.

CONDENSADOR. Es un dispositivo formado por dos o más placas o láminas conductoras, denominadas armaduras, las cuales están separadas por un dieléctrico (material aislante). Está especialmente diseñado para almacenar carga eléctrica en una superficie reducida.

CONDENSADOR CERÁMICO. En su construcción se utilizan cerámicas dieléctricas de óxidos metálicos y mezclas de silicatos.

CONDENSADOR DE PAPEL. En la construcción de este condensador se emplea papel de celulosa pura, mejorando sus características dieléctricas impregnándolo con parafina, aceite mineral o aceite sintético. Las armaduras son de aluminio y se arrollan en forma cilíndrica separadas por varias hojas de papel impregnado.

CONDENSADOR DE PLÁSTICO. El dieléctrico utilizado en la construcción de este condensador es de plástico, existiendo una gran variedad de condensadores: poliestireno, poliéster, policarbonato, politetrafluoretileno y el polipropileno.

CONDUCTANCIA. Es la inversa de la resistencia.

CONDUCTIVIDAD. Es la inversa de la resistividad, se representa por σ(sigma).

CONDUCTORES. Son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica, es decir el flujo de electrones. Por ejemplo, el cobre, el oro, la plata, el aluminio y, en general, todos los metales son buenos conductores.

CONECTOR BANTAM. Actualmente y debido a su robustez y buen conexionado, se aplica en las conexiones de paneles, denominados paneles para parcheo (Patch-Panel) para audio y vídeo profesional.

CONECTOR BNC. Se utiliza con cable coaxial (apantallado), fundamentalmente en equipos de medida como osciloscopios, generadores de funciones, etc., en aplicaciones informáticas y en aplicaciones de video profesional.

CONECTOR CANNON. Conector XLR.

CONECTOR CEI. Conector de RF de TV.

CONECTOR CINCH. Conector RCA.

CONECTOR DE CONEXIÓN RÁPIDA. Conector de presión.

CONECTOR DE PRESIÓN. Es el más utilizado en sistemas domésticos para conectar el amplificador a los altavoces. También se le denomina conector de conexión rápida.

CONECTOR DE RF DE TV. Se utiliza en instalaciones de ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones en los edificios) para conectar el televisor y el vídeo a la toma correspondiente de la vivienda, o entre dichos equipos, para transmitir señales de radiofrecuencia. También se le denomina conector CEI.

CONECTOR DIN. El conector DIN se utiliza en diversas aplicaciones relacionadas con el sonido y la informática. En audio se utiliza el conector DIN de 3 o 5 pines para la conexión de salidas/entradas de señales de audio en bajo nivel y el DIN para altavoces, denominado "punto y raya" por la forma de sus dos pines. En informática, el conector más usado es el de 5 pines para conectar algunos tipos de teclados.

CONECTOR EUROCONECTOR. Proviene originalmente de Francia y ha sido adoptado por la norma EN 50-049 como estándar europeo de conexión audio-vídeo. Está constituido por una carcasa de forma rectangular, con una asimetría en uno de los vértices, para evitar una conexión errónea. Incluye 20 pines, construidos con una aleación de cobre estañada, además del contacto de masa (carcasa metálica).

CONECTOR F. Conector de conexión rápida para alta frecuencia. Se utiliza en muchos equipos de TV por satélite y en las conexiones de derivadores, distribuidores, etc. de las redes de ICT.

CONECTOR JACK. Se utilizan frecuentemente en las conexiones de equipos de sonido: mesas mezcladoras, auriculares o micrófonos, etc.

CONECTOR MINIDIN. Se pueden encontrar varios tipos según la aplicación, los más comunes son: el de 4 patillas que se utiliza en cámaras de vídeo profesional Super VHS (SVHS), Hi8 y en DVD,  el de 5 patillas que suele utilizarse en cámaras de vídeo domésticas y el de 6 patillas que se utiliza en periféricos de equipos informáticos (ratón, teclado, etc.).

CONECTOR N. Conector de conexión rápida para alta frecuencia. Se parece al BNC, pero con un sistema de rosca para fijar los conectores macho y hembra.

CONECTOR ÓPTICO. También denominado Toslink. Se ha incorporado a los equipos domésticos para adaptar señales de televisión digital y DVD.

CONECTOR PL 259. Conector de conexión rápida para alta frecuencia. Es muy robusto, utilizándose en equipos de radioaficionado.

CONECTOR RCA. También denominado conector cinch. Se utiliza para diferentes aplicaciones de audiofrecuencia, con la peculiaridad de que la señal estéreo va separada, aplicando un conector para cada canal.

CONECTOR SCART. Conector Euroconector.

CONECTOR SPEAKON. Es muy robusto y se utiliza en conexiones de altavoces profesionales.

CONECTOR TOSLINK. Conector óptico.

CONECTOR XLR. También denominado Cannon. Se suele utilizar en mesas mezcladoras, micrófonos, ecualizadores, cajas acústicas, etc. Su principal característica es su gran robustez en las conexiones de audio, ya que incorpora un anclaje al final del recorrido, una vez que los dos conectores están acoplados. Se fabrican con varios contactos (2, 3, 4, 5, 6 y 7) siendo los más utilizados en audio los de tres puntos de conexión.

CONECTORES ADAPTADORES. Se utilizan con mucha frecuencia en los equipos domésticos. Se encargan de adaptar diferentes tipos de conectores, para poder acoplar diferentes equipos.

CONECTORES DE ALTA FRECUENCIA. También denominados de conexión rápida. Se utilizan básicamente en conexiones de señales de alta frecuencia (AF) para radio y televisión.

CONECTORES PARA TELEFONÍA. Son varios los conectores que se utilizan en telefonía. Se pueden destacar los RJ 11 (de 4 contactos) para los teléfonos fijos, los RJ 45 (de 8 contactos) usados en cableado estructurado y en RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) y las regletas de conexiones utilizadas fundamentalmente en cajas de registro.

CONMUTADOR BILATERAL DE SILICIO. Tipo de tiristor denominado SBS (Silicom Bilateral Switch).

CONMUTADOR UNILATERAL DE SILICIO. Tipo de tiristor, denominado SUS (Silicon Unilateral Switch).

CONSTANTE DE TIEMPO. Es el tiempo en segundos que un condensador tarda en adquirir una tensión equivalente al 63,2 % de Vg (las 2/3 partes del total de la carga) Se suele representar por la letra griega “τ” (tau). Su valor viene definido por la resistencia de carga y el valor de la capacidad del condensador del circuito: τC = RC . C.

CONSTANTE DIELÉCTRICA DEL VACÍO. También llamada permitividad. Tiene un valor de: ε0 = 8,85 . 10-12 F/m.

CONTADOR. Circuito secuencial construido a partir de biestables y que es capaz de realizar el cómputo de los impulsos que recibe en su entrada.

CONTRAFASE. En una etapa de potencia se le conoce como la disposición de los transistores de tal manera que cada uno amplifica un semiciclo de la señal.

CONTROL DE PARIDAD. Procedimiento utilizado para detectar errores que consiste en la adicción de un bit a la información. Existen dos formas de aplicar el bit de paridad. paridad impar o paridad par.

CONVECCIÓN. Es la disipación de calor al ambiente a través del movimiento del aire que rodea al disipador o cápsula del componente.

CONVERTIDOR CORRIENTE-TENSIÓN. Este circuito es capaz de obtener una tensión de salida proporcional a la corriente de entrada, a la vez que presenta una impedancia de entrada nula no interfiriendo en el camino de la corriente.

CONVERTIDOR TENSIÓN-CORRIENTE. Este circuito genera una corriente en la carga, proporcional a la tensión de entrada e independiente de su valor óhmico. A este circuito también se le denomina generador de corriente controlado por tensión.

CORRIENTE ALTERNA. Su característica es que los electrones cambian periódicamente de sentido a lo largo del conductor.

CORRIENTE CONTINUA. En ella, los electrones siempre circulan en el mismo sentido a lo largo del conductor.

CORRIENTE DE FUGAS. Son pequeñas corrientes producidas por los portadores minoritarios que atraviesan las uniones de los semiconductores cuando se encuentran polarizados inversamente.

CORRIENTE DE PUERTA. Es el valor necesario para asegurar el cebado de cualquier tiristor (IG). Para una serie se denomina IGT.

CORRIENTE ELÉCTRICA. Son los fenómenos en los que la electricidad hace que los electrones se puedan desplazar a través de un hilo conductor desde la fuente generadora hasta el receptor.

CRISOL PARA SOLDAR. Está indicado para el estañado de puntas de hilos y cables, realizándose por simple inmersión en el estaño líquido que hay en el crisol. Los de pequeño tamaño se adaptan al soldador.

CRISTAL DE CUARZO. Es un generador que mediante la piezoelectricidad es capaz de generar pequeñas tensiones en la superficie cuanto se someten a presión.

CRISTAL LÍQUIDO. Es un compuesto orgánico con alto grado de transparencia que presenta propiedades de sólido y líquido dentro de un rango de temperaturas determinado.

CRONOGRAMA. Es la representación gráfica de los estados presentes en las salidas de los biestables, en función del valor aplicado en sus entradas a lo largo del tiempo y según las diferentes conmutaciones producidas por la señal de reloj de que dispongan.

CULOMBIO. Es la unidad de carga o cantidad de electricidad.

CURVA DE DISPERSIÓN. Se define tanto en tensión como en corriente. Representa la zona de dispersión dentro de la cual cualquier tiristor puede ser disparado.

DARLISTOR. Es un tiristor rápido de altas prestaciones que debe su nombre a la contracción DARLington y tirISTOR. Está constituido por dos tiristores integrados bajo la misma pastilla de silicio. Uno de los tiristores es el tiristor de mando o auxiliar y el otro es el tiristor de potencia.

DB. Decibelio.

DC. Corriente continua.

d. d. p. Diferencia de potencial entre dos puntos. Se mide en voltios.

DECAPANTE. Flux o fundente-desoxidante para facilitar la adherencia de la soldadura.

DECIBELIO. Es la décima parte del belio: dB = 10. log (m1/m2). Es una unidad de medida relativa que utiliza una escala de incrementos logarítmica y se utiliza para expresar el valor de la ganancia de un amplificador y para medir el nivel sonoro.

DECODIFICADOR. Es un circuito combinacional que activa una de las salidas de las que dispone, según la combinación binaria presente en sus entradas.

DEMODULACIÓN. Es el proceso por el cual se separa la señal portadora de la moduladora en un receptor.

DEMODULADOR. Es un dispositivo que se encarga de separar la señal portadora de la moduladora en el receptor, mediante el proceso denominado demodulación que es idéntico pero de sentido inverso al realizado en la modulación, para conseguir recuperar la señal original.

DEMULTIPLEXOR. Es un dispositivo que realiza la función inversa a un multiplexor, es decir, con una única entrada debe elegirse por cuál de las salidas del componente electrónico se enviará el dato.

DENSIDAD DE CORRIENTE. Es la relación que existe entre la intensidad de la corriente que circula por un conductor y su sección geométrica.

DESFASE. Es la diferencia en grados entre puntos homólogos de dos señales de la misma frecuencia.

DESOLDADOR. Es un elemento de soldadura especial que facilita la labor de eliminar el estaño de las soldaduras, y así poder extraer el componente con facilidad. Es muy necesario en reparaciones de equipos y para reponer aquellos componentes que estén deteriorados, sobre todo en circuitos impresos.

DESVIACIÓN DE FRECUENCIA. Es la variación de frecuencia que experimenta la señal modulada en FM <dfFM>.

DETECTOR DE FASE. Discriminador Foster Seeley.

DETECTOR DE NIVEL. Se trata de un circuito realizado con un comparador que sirve para detectar cuándo una variable física (la tensión, la corriente, la temperatura, la humedad, la presión, etc.) es superior o inferior a un nivel de referencia. A la salida de este tipo de circuitos se obtiene una señal binaria que puede utilizarse para controlar la activación o desactivación de un diodo led, un relé, un motor, etc.

DETECTOR DE PARIDAD. Es un circuito digital encargado de comprobar si el número de unos que llegan es par o impar y detectar si ha existido un error en la transmisión.

DETECTOR DE RELACIÓN. Es una mejora del discriminador Foster Seeley que se utiliza con mucha frecuencia en equipos receptores de FM, debido a que es poco sensible al ruido, ya que incorpora su propia acción limitadora y no necesita una etapa limitadora anterior.

DETECTOR DE VENTANA. Este circuito está formado por dos comparadores que le introducen dos tensiones de referencia y se encarga de averiguar si la señal de entrada está comprendida entre el rango que marcan las dos tensiones de referencia. La salida es binaria, siendo un “1” cuando la entrada está comprendida dentro del rango y un “0” cuando está fuera de él.

DIAC (Diode Alternative Current). Es un elemento compuesto internamente por dos tiristores en antiparalelo, pero sin terminal de puerta. Por lo tanto, se trata de un elemento simétrico y sin polaridad.

DIAGRAMAS DE BODE. Se denominan así a las curvas donde se representa la respuesta en frecuencia de un amplificador relacionando su la ganancia y su fase en función de la frecuencia.

DIELÉCTRICO. Se denomina así a un material aislante que separa las dos placas conductoras en un condensador.

DIFERENCIA DE POTENCIAL. Es el trabajo realizado para desplazar una carga desde el punto a al b. También recibe el nombre de voltaje o tensión eléctrica Su unidad de medida es el voltio al igual que la fuerza electromotriz (FEM).

DIN (Deutsches Institute fur Normung). Instituto Alemán de Normalización.

DINAMO. Es un generador de corriente continua que se basa en la inducción electromagnética y produce la corriente a través del movimiento.

DIODO. Es un elemento semiconductor conseguido al unir dos cristales semiconductores.

DIODO RECTIFICADOR. Este tipo de diodo se emplea en la rectificación de corrientes alternas.

DIODO SHOCKLEY. Es un tipo de tiristor llamado diodo tiristor o diodo de cuatro capas.

DIODO ZÉNER. Es un diodo cuya característica directa es parecida a la de un diodo rectificador, pero en polarización inversa, cuando se alcanza un determinado valor de tensión denominado tensión zéner, se produce el fenómeno de multiplicación por avalancha, es decir circula una corriente inversa apreciable.

DISCRIMINADOR FOSTER SEELEY. Es uno de los demoduladores de FM más populares y uno de los primeros que se utilizó en los receptores de FM.

DISIPADOR. Es un elemento que ayuda a evacuar al ambiente el calor generado por un semiconductor.

DISPARADOR DE SCHMITT. Es un circuito de disparo que está formado por un comparador regenerativo con realimentación positiva, que presenta dos tensiones de comparación a su entrada: VH y VL, en función del estado de la salida.

DISPLAY. Es un elemento empleado para visualizar información que está construido utilizando diodos LED.

DISPLAY DE SIETE SEGMENTOS. Es un componente electrónico que se utiliza para representar un dígito decimal (del 0 al 9) con siete diodos LED rectangulares denominados segmentos y nombrados por las primeras letras del alfabeto: a-b-c-d-e-f-g. También puede incorporar un octavo diodo (circular) que actúa como punto decimal.

DISTORSIÓN. Este efecto se produce cuando la señal de salida queda afectada por una deformación más o menos pronunciada con respecto a la señal de entrada.

DISTORSIÓN ARMÓNICA. Es el cambio en la forma de onda de la señal de salida de un amplificador debido a la ausencia o aparición de armónicos sobre dicha señal.

DISTORSIÓN DE AMPLITUD. Se produce por la limitación del amplificador en cuanto a la amplitud que puede suministrar a su salida. Por lo tanto, si la señal aplicada en su entrada es excesivamente grande, la señal a la salida de amplificador estará recortada o deformada. Distorsión de cruce. Se genera cuando un circuito amplificador trabaja en una zona no lineal de su característica dinámica (función de transferencia); de forma que las variaciones de la señal de salida no son proporcionales a las variaciones producidas en la señal de entrada.

DISTORSIÓN DE FASE. Este tipo de distorsión se produce cuando, debido a una diferencia de frecuencias de las componentes de una onda compleja de entrada, cada componente sufre un desfase distinto con relación a la fundamental.

DISTORSIÓN DE FRECUENCIA. Se produce debido a que la ganancia del amplificador no es constante para todo el margen de frecuencias.

DISTORSIÓN DE INTERMODULACIÓN. Aparece cuando en la entrada se aplican simultáneamente señales de distintas frecuencias, apareciendo en la salida términos cuya frecuencia es la suma y diferencia de las frecuencias de entrada y sus armónicos.

DIVISOR DE CORRIENTE. Es un circuito resistivo que tiene como principal objetivo fijar las intensidades que alimentan las cargas. Están compuestos por una asociación de resistencias en paralelo cuya misión es reducir una determinada intensidad aplicada a la entrada.

DIVISOR DE TENSIÓN. Es un circuito basado en una cadena de resistores asociados en serie y alimentados por una tensión VT, las caídas de tensión en cada una de las resistencias vienen dadas por la expresión: VT = I . Ri ; donde I es la corriente total generada por VT que circula por el circuito.

DOPADO. Consiste en añadir un elemento (impureza) a un semiconductor puro (intrínseco) con el fin de cambiar su conductividad. Las impurezas donadoras aumentan el número de electrones libres creando un semiconductor tipo N y las aceptoras disminuyen el número de electrones aumentando de este modo el número de huecos, en este caso se crea un semiconductor tipo P.

DSP (Digital Signal ProcessingK, Procesador Digital de Señales). Es un componente que está programado para realizar ciertas transformaciones sobre señales digitales.

DTE (Data Terminal Equipment, Equipo Terminal de Datos). Se le llama así a cualquier dispositivo conectado a un sistema de comunicaciones que se encarga de transmitir o recibir información y que es manipulado directamente por el usuario.

DÚPLEX. Método de transmisión que permite el envío de la información por el mismo medio en los dos sentidos al mismo tiempo.

EA. Error absoluto.

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, Código Extendido de Intercambio Decimal Codificado en Binario). Código de codificación de la información definido para los sistemas IBM no compatibles.

EFECTO DE AVALANCHA. Se produce cuando se realiza una polarización inversa muy fuerte en una unión semiconductora NP. Los electrones libres (portadores minoritarios) se aceleran a velocidades tan altas que son capaces de romper los enlaces de los electrones de valencia que, a su vez, desalojan a otros electrones de valencia generándose de este modo una gran corriente que en numerosos casos puede destruir el componente.

EFECTO EARLY. Es un efecto producido en un transistor como resultado de una realimentación interna del diodo de colector al diodo de emisor, haciendo que para VCE elevadas, el colector recoja más electrones y se reduzca la corriente de base.

EFECTO JOULE. Es la cantidad de calor originada en una resistencia al paso de una corriente eléctrica. Es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad y al tiempo que ésta la recorre.

EFECTO PIEZOELÉCTRICO. Es el efecto por el cual al aplicar una presión mecánica (compresión o dilatación), a través de la superficie del cristal, éste genera una determinada tensión eléctrica entre sus caras.

EFECTO TRANSISTOR. Se produce cuando se logra que la intensidad en el colector (polarizado inversamente) pase a ser elevada gracias a la polarización directa del emisor, además como la intensidad cedida por el emisor es proporcional al voltaje directo aplicado, con pequeñas variaciones del voltaje B-E, se producen grandes variaciones de la intensidad por el colector. Este efecto puede compararse con una transferencia de resistencia de la unión emisor a la unión de colector, de ahí el nombre de transistor (Transfer Resistor).

EFECTO ZÉNER. Es el efecto por el cual un diodo es capaz de conducir en inversa siendo el proceso reversible, salvo que se supere la intensidad máxima soportada por el diodo.

EHF (Extremely High Frequency). Extra alta frecuencia, de 30 000 a 300 000 MHz.

EIA (Electronic Industries Association, Asociación de Industrias de Electrónica). Organización dedicada a desarrollar normas electrónicas (como, por ejemplo, las de la serie RS) con sede en Washington.

ELECTRICIDAD. Es la energía que causa la electrificación de los cuerpos, es decir que unos pierdan electrones y que otros los ganen convirtiéndose en iones. Puede ser estática o dinámica.

ELECTROMAGNETISMO. Es la relación que existe entre el magnetismo adquirido por un conductor eléctrico y el valor de la corriente eléctrica que circula por él.

ENCAPSULADO DIL O DIP. Es el empaquetado de los circuitos integrados, que puede ser cerámico (marrón) o de plástico (negro). El encapsulado más normal es el denominado DIL (Dual-In-Line Package) que incorpora dos filas simétricas de patillas, comenzándose a numerar por la que tiene más cerca una muesca o señal circular (punto) en uno de los extremos de la parte superior del encapsulado.

ENERGÍA ELÉCTRICA. Es la energía suministrada por el generador que provoca una diferencia de potencial entre sus bornes produciendo como consecuencia un desplazamiento de las cargas eléctricas a lo largo del circuito. Su unidad de medida son los Julios (J).

EPI. Equipo de protección individual.

ER. Error relativo.

ERROR ABSOLUTO. Es la diferencia entre el valor indicado por el instrumento y el valor real de la magnitud medida con un aparato patrón.

ERROR DE ESTIMACIÓN. Se produce cuando varias personas realizan una misma medida y obtienen valores diferentes, dependiendo de la estimación de la posición de la aguja que realicen.

ERROR DE PARALAJE. Es el error producido por el efecto visual de los aparatos de medida analógicos, al no estar la aguja del dispositivo en el plano de escala. Para evitar este error, muchos equipos disponen de un espejo. La media es correcta cuando la aguja coincide con su imagen reflejada.

ERROR RELATIVO. Es el cociente entre el error absoluto y el valor máximo de la escala del aparato. Se suele expresar en tanto por ciento. Se utiliza para agrupar los aparatos de medida en clases de precisión que están normalizadas.

ERRORES SISTEMÁTICOS. Se producen por factores como el ajuste de cero, la temperatura, la posición del instrumento, etc.

ESCALA. Es un rango de valores entre los que se estima que se encuentra la medición que se quiere realizar. Siempre es conveniente utilizar una escala superior al valor de la medida que se vaya a realizar e ir bajando hasta obtener el resultado.

ESCALA DE INTEGRACIÓN DE UN CIRCUITO. Es el número de operadores lógicos (puertas) que se encuentran integrados en un circuito.

ESTABILIZACIÓN. Es el proceso mediante el cual se ajusta la tensión a un valor constante.

ETAPA DE POTENCIA. También llamada amplificador de potencia. Es la etapa final de un sistema electrónico encargada de elevar la potencia de cualquier señal eléctrica.

EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organization, Organización de las Telecomunicaciones Europeas vía Satélite). Organismo encargado del desarrollo de servicios de transmisión por satélite en Europa.

EXTRACTOR DE HUMOS. Son utilizados, sobre todo, en cadenas de montaje o cuando se realizan muchas soldaduras. Se utilizan para evitar que el trabajador aspire el humo propio de la soldadura.

F. Faradio.

FACTOR DE CALIDAD. Relaciona la cantidad de energía almacenada por los componentes reactivos con la energía activa disipada. Se le suele designar con el término: Q.

FACTOR DE ESTABILIDAD. Es un parámetro que mide la variación que sufre el punto de trabajo al variar la temperatura (deriva térmica). Relaciona las variaciones de IC con las de ICEO, VBE y β.

FACTOR DE POTENCIA. Se define como la relación entre la potencia activa, P, y la potencia aparente, S, si las corrientes y tensiones son ondas perfectamente senoidales. Se denomina así al término cos ϕ, como el ángulo puede variar entre 90° y –90°, su valor siempre es positivo y está comprendido entre 0 y 1. En circuitos resistivos puros, el factor de potencia es 1, la potencia activa máxima y la reactiva cero, mientras en circuitos capacitivos o inductivos puros, el factor de potencia es 0 y la potencia activa nula.

FACTOR DE RIZADO. Es el coeficiente que indica la cantidad de rizado presente en una fuente de alimentación con respecto a la componente de continua de la tensión de salida.

FAQ (Frequently Asked Questions, Preguntas Frecuentemente Realizadas). Documentos que incluyen las preguntas y respuestas más comunes sobre un tema.

FARADIO. Es la unidad de capacidad en el sistema internacional.

FEM. Fuerza electromotriz.

FET (Junction Field Effect). Transistor de efecto de campo.

FIBRA DE VIDRIO. Es el material empleado en la construcción de circuitos impresos, de color verde claro translúcido, que utiliza tejido de vidrio impregnado en resina.

FIGURAS DE LISSAJOUS. Es la figura visualizada en un osciloscopio funcionando en modo XY al introducir en el dos señales alternas senoidales. Se utilizan para obtener la relación de frecuencia y fase entre estas dos señales.

FILTRADO. Es la eliminación de todo resto de componente alterna, de una determinada frecuencia, en una tensión continua.

FIRMWARE. Conjunto de programas almacenados en una memoria de sólo lectura.

FLANCO NEGATIVO. Es el momento en el que una señal de reloj pasa del estado alto al estado bajo.

FLANCO POSITIVO. Es el momento en el que una señal de reloj pasa del estado bajo al estado alto.

FLUJO DE SOLDADURA. Flux.

FLUX. Es un material fundente y desoxidante que facilita la adherencia de la aleación de estaño sobre el material que se quiere soldar: cobre, latón, hojalata y bronce, siendo esta prácticamente nula si no se emplean dichos elementos, ya que limpian, desengrasan y desoxidan dichos materiales, ayudando a que los metales se unan con mayor fuerza y adherencia. El material puede ser resina común, una pasta con resina o bórax.

FM (Frecuencia modulada). Modulación de Frecuencia analógica.

FOTODIODO. Es un diodo cuya corriente inversa varía con la intensidad de luz recibida.

FOTORRESISTOR. LDR.

FOTOTIRISTOR. Es un tiristor activado por la luz. Debe su funcionamiento a la creación de pares electrón-hueco por la exposición a la radiación luminosa de la unión puerta-cátodo. La cantidad de pares electrón-hueco dependerá de la longitud de onda de la radiación recibida y de la superficie de la unión que queda expuesta a la luz. Todo ello con polarización inversa de la unión.

FOTS (Fiber Optic Tranmission System, Sistema de Transmisión por Fibra Óptica). Denominación utilizada para especificar todos los sistemas de transmisión por fibra óptica.

FRECUENCIA. Es el número de veces que se repite un ciclo (porción de señal que se repite constantemente) en un segundo. Se mide en ciclos/segundo o, más correctamente, en hercios (Hz). En Europa la frecuencia de la corriente generada en las centrales eléctricas es de 50 Hz (f = 1/20 ms = 50 Hz).

FRECUENCIA DE CORTE. Valor de frecuencia dentro de un margen determinado, a la cual la señal se atenúa en 3 dB.

FRECUENCIA DE TRANSICIÓN (FT). Es aquella que coincide con una ganancia en lazo abierto igual a la unidad (0 dB). Su valor viene determinado por el fabricante del AO, en forma de parámetro o mediante una curva de respuesta ganancia-frecuencia.

FSK. Modulación digital de frecuencia (MDF).

FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM). Fuerza necesaria para llevar a cabo el trabajo de transporte de electrones desde el polo positivo al negativo y así crear la diferencia de cargas. Se representa por la letra E. Es la encargada de crear una diferencia de potencial o tensión eléctrica entre los cuerpos, de forma que cuanto mayor sea la fuerza electromotriz mayor será la diferencia de potencial creada. Se mide en voltios.

GAFAS DE PROTECCIÓN. Es muy recomendable su uso cuando se suelde, para evitar que pueda saltar alguna partícula sólida o estaño fundido a los ojos.

GANANCIA. La relación entre el valor de la señal de salida y el valor aplicado a la entrada.

GANANCIA DE CORRIENTE. Se expresa como la relación entre la intensidad entregada a la salida de un amplificador y la intensidad absorbida por la entrada del mismo.

GANANCIA DE CORRIENTE CONTINUA. En un transistor indica, que pequeñas variaciones en la intensidad de la base se traducirán en elevadas variaciones en la intensidad de colector. Muestra la relación entre la intensidad de colector y la intensidad de base. Se la suele designar con los términos: hFE o β.

GANANCIA DE POTENCIA. Se obtiene al dividir la potencia obtenida en la salida del amplificador, entre la potencia entregada a la entrada de este. Se puede comprobar que su resultado coincide con el producto de la ganancia de tensión por la ganancia de corriente.

GANANCIA DE TENSIÓN. Puede expresarse como la relación entre la tensión de salida y la tensión aplicada a la entrada.

GENERADOR. Dispositivo que mantiene la diferencia de potencial entre dos puntos lo que permite que circule una corriente de forma permanente a través de un conductor. Los hay de corriente continua y corriente alterna. Es el elemento encargado de producir electricidad.

GENERADOR DE CORRIENTE CONTROLADO POR TENSIÓN. Convertidor tensión-corriente.

GENERADOR DE PARIDAD. Circuito digital que añade un bit denominado bit de paridad a cada grupo de bits de información.

GRAN ESCALA DE INTEGRACIÓN (Large Scale Integration). Este tipo de circuitos se comercializaron a partir de 1972 y disponen en su interior de más de un millar de componentes. Pueden contener hasta 1000 puertas lógicas.

HERCIO (Hz). Unidad de medida que indica la frecuencia de una señal (la inversa del periodo). También se le conoce como ciclos/segundo.

HF (High Frequency). Alta frecuencia, de 3 a 30 MHz.

HFE. Equivale a la ganancia de corriente continua de un transistor bipolar (BJT), también denominada β.

HILO. Conductor cilíndrico fino de diámetro inferior a 4 mm.

HUECO. Espacio que deja un electrón, situado en la banda de valencia, cuando se desplaza.

HZ. Hercio.

IAB (Internet Architecture Board, Consejo de Arquitectura de Internet). Es la organización encargada de establecer las normas y protocolos de funcionamiento de Internet.

IC (Integrated Circuit). Circuito integrado.

IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos). Organización estadounidense que define normas y protocolos a nivel físico en redes de comunicaciones. Es miembro de ANSI y de ISO.

IG. Corriente de puerta.

IMPEDANCIA. Suma vectorial de las resistencias y reactancias inductivas y capacitivas de un circuito. La impedancia se denomina inductiva cuando predomina el efecto de las bobina y capacitiva cuando predomina el efecto de los condensadores.

IMPEDANCIA DE ENTRADA. Impedancia que ofrece un circuito ante las señales aplicadas a su entrada, limitando el paso de corriente proporcionado por el generador de señales. Se define como la relación entre la tensión y la corriente de entrada cuando la impedancia de carga ZC (ZS o ZL) se encuentra conectada, y su valor se expresa en ohmios.

IMPEDANCIA DE SALIDA. Es la relación entre los valores de la tensión y la corriente en la salida de un circuito cuando la impedancia de carga ZC (ZS o ZL) se encuentra desconectada y la tensión del generador es 0. Su valor se expresa en ohmios.

ÍNDICE DE MODULACIÓN DE AM. Se denomina índice de modulación o profundidad de modulación a la relación entre las amplitudes de la señal moduladora y la portadora.

ÍNDICE DE MODULACIÓN DE FM. Para un tono puro de frecuencia fm, el índice de modulación de FM se define como el cociente entre la desviación de frecuencia y la frecuencia de la señal moduladora.

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Es la producción de electricidad por la acción magnética y se rige por dos leyes: la ley de Faraday, que da el valor de la corriente inducida, y la ley de Lenz, que establece el sentido de dicha corriente.

INDUCCIÓN MAGNÉTICA (B). Es el campo magnético creado alrededor de un conductor, cuando pasa por su interior una corriente eléctrica.

INDUCIDO. Elemento de un alternador consistente en una bobina cuyos extremos están conectados a un circuito exterior.

INDUCTOR. Elemento de un alternador que puede se un imán o un electroimán.

INSOLADO. Proceso mediante el cual y utilizando luz, se consigue dibujar en una placa de circuito impreso, las pistas y nodos correspondientes a un diseño electrónico.

INTELSAT (International Telecommunications Satellite Consortium, Consorcio Internacional de Satélites de Telecomunicaciones). Organización formada por 116 países para el desarrollo y explotación de satélites de comunicaciones.

INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO. Indica el valor del campo eléctrico y representa la fuerza por la unidad de carga. Su unidad de medida es el newton/culombio.

ISO (International Standard Organization, Organización Internacional de Normalización). Organismo internacional dedicado a la normalización de protocolos. Entre las normas más importantes que ha desarrollado, destaca la arquitectura OSI.

ITU (International Telecommunication Union, Unión Internacional de Telecomunicaciones). A esta organización pertenecen 162 países y está compuesta de varios sectores: radiocomunicaciones, desarrollo y telecomunicaciones.

JFET. FET.

KILO. Representa a un múltiplo de una unidad. Equivale a 103.

KILOVATIO HORA. Unidad de medida muy utilizada para expresar el consumo de la energía eléctrica consumida.

KWH. Kilovatio hora.

LASCR (Light Activated Silicon Controlled switch Rectifier, Conmutador Controlado de Silicio Activado por Luz). Fototiristor.

LÁSER (Ligth Amplification by Estimulated Emission of Radiation, Amplificación de Luz mediante Emisión Estimulada de Radiación). Sistema de emisión de luz coherente.

LCD. Display de cristal líquido.

LDR (Ligth Dependent Resistance, Resistencia dependiente de la luz). Fotorresistor. Su resistencia disminuye al aumentar el nivel de iluminación ambiente o iluminancia que incide sobre su superficie, medida en lux.

LED (Light Emitting Diode, Diodo Emisor de Luz). Elemento que emite luz cuando es alimentado por una corriente eléctrica. En el mercado existen dispositivos capaces de emitir luz normal o luz coherente (láser).

LEY DE AMPERE. La corriente que fluye en el interior de un conductor, genera un flujo magnético alrededor del citado conductor, en la dirección de las agujas del reloj cuando la corriente se aleja del punto de observación.

LEY DE FARADAY. Permite calcular el valor de la corriente inducida.

LEY DE OHM. Relaciona las tres magnitudes que entran en juego en un circuito eléctrico: voltaje (V), corriente eléctrica (I) y resistencia eléctrica (R): V = R * I.

LEYES DE KIRCHHOFF. Están basadas en la conservación de la carga y la energía en un circuito eléctrico. Existen dos leyes: la ley de los nudos “En un nudo cualquiera de un circuito, la suma de las intensidades de corriente que llegan a él es igual a la suma de las intensidades que salen” y la ley de las mallas “La suma de las fuerzas electromotrices de los generadores a lo largo de cualquier malla es igual a la suma de las caídas de tensión en dicha malla”.

LF (Low Frequency). Baja frecuencia, de 30 a 300 kHz.

LÍNEAS DE FUERZA. Líneas que representan la dirección y sentido del campo eléctrico. Normalmente son curvas ya que varía la dirección del campo de un punto a otro.

LONGITUD DE ONDA. Longitud completa de una onda alterna, desde una cresta a la siguiente (ciclo) o desde un valle al siguiente. Se representa por el símbolo lambda (λ).

LOT (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones). Marco jurídico español que regulaba las telecomunicaciones españolas. Actualmente ha quedado en desuso por la aparición de una nueva ley (la Ley General de Telecomunicaciones o LGT, publicada en 1998).

LSI (Large Scale Integration). Gran escala de integración.

MALLA. Conjunto de ramas que constituyen un camino cerrado en un circuito de forma que a partir de un nudo se llega a él sin pasar dos veces por un mismo punto.

MAP. Modulación de Amplitud de Pulsos.

MAPA DE KARNAUGH. Es un sistema sencillo para simplificar funciones de hasta cuatro variables de una forma visual. Externamente, consiste de una serie de cuadrados, cada uno de los cuales representa una línea de la tabla de verdad. Cada cuadrado alberga un 0 o un 1, dependiendo del valor que toma la función en cada fila.

MARGEN DINÁMICO. Máxima variación posible en la amplitud de la señal de salida de un amplificador.

MASA VIRTUAL. Es un punto de potencial cero pero sin conexión con masa.

MDF. Multiplexación por división en frecuencia.

MDP. Modulación de Duración de Pulsos.

MEDIDOR GRÁFICO DE BARRAS. Su diseño se basa en varios detectores de ventana con diferentes tensiones de comparación, por lo que está formado por tantos comparadores como queramos que aparezcan en el gráfico de barras. A la salida de cada comparador se pone un diodo led que permite una visualización luminosa del nivel de señal a la entrada del circuito.

MEGA. Representa a un múltiplo de una unidad. Equivale a 106.

MF (Medium Frequency). Media frecuencia, de 300 a 3000 kHz.

MICRO (audio). Micrófono.

MICRO (unidad). Representa a un submúltiplo de una unidad. Equivale a 10-6.

MICROONDAS. Ondas caracterizadas por frecuencias muy elevadas (del orden de 1 Ghz) que se utilizan tanto para transmisiones terrestres como de satélites.

MILI. Representa a un submúltiplo de una unidad. Equivale a 10-3.

MIPS (Million Instructions Per Second,  Millones de Instrucciones Por Segundo). Medida de la capacidad de proceso de un ordenador.

MODULACIÓN. Procedimiento en donde se transforma y adapta la señal eléctrica que lleva un mensaje al canal de transmisión, para posteriormente en el receptor, volver a obtener la señal en su forma eléctrica original. La señal eléctrica resultante es una onda de radio o señal electromagnética que se radia y se capta por una antena de unas dimensiones adecuadas.

MODULADOR. Dispositivo no lineal que produce la modulación. Puede ser un simple diodo.

MODULADORA. Onda moduladora.

MOS (MOSFET). Transistor de efecto de campo de puerta aislada.

MOST (MOSFET, Metal Oxido Semiconductor Transistor). Transistor de efecto de campo de puerta aislada.

MPP. Modulación de Posición de Pulsos.

MSI (Medium Scale Integration). Mediana escala de integración.

MULTIPLEXOR. Dispositivo que transmite varias comunicaciones por un mismo medio.

MULTIPLEXOR. Es un circuito combinacional que, de entre varias entradas, selecciona una de ellas y la transfiere hacia la salida.

MULTIVIBRADOR ASTABLE. Circuito que cambia de estado por sí solo, tiene dos estados no estables, por lo que se produce una situación de oscilación (conducción y no conducción) ininterrumpida. Estos circuitos no necesitan ninguna señal externa para producir los cambios de estado.

MULTIVIBRADOR BIESTABLE. Circuito que posee dos posibles estados estables de conducción (niveles). Mientras no se aplique un disparo externo, permanece en un determinado estado, cuando se aplica un impulso de disparo pasa al otro estado estable. Así pues, un circuito biestable, necesita de dos señales externas de disparo. A este circuito también se le conoce como flip-flop y tiene gran aplicación en circuitos que utilizan técnicas digitales.

MULTIVIBRADOR MONOESTABLE. Circuito que dispone de dos posibles estados, uno de ellos estable y el otro inestable. Dispone de una entrada de control (disparo) que se utiliza, al introducir por ella un determinado impulso, para pasar al estado inestable, transcurrido un tiempo fijado por las características de los componentes del circuito el multivibrador volverá a su estado estable, y permanecerá en este estado hasta que vuelva a introducirse un nuevo impulso por la entrada de control.

MUY ALTA ESCALA DE INTEGRACIÓN (Very Large Scale Integration). Comienza su fabricación en los años 80, con un nivel de integración de más de 10 millones de componentes.

NANO. Representa a un submúltiplo de una unidad. Equivale a 10-9.

NEUTRONES. Partículas del átomo que están en el núcleo y no tienen carga.

NIVEL DE RECHAZO AL RUIDO. Referido al ruido presente en la tensión de alimentación, se le conoce como la atenuación que ejerce un amplificador de potencia a la presencia de dicho ruido en la salida.

NODO. También conocido como topo, isla o pad. Es el punto de soldadura donde el terminal del componente va insertado en la placa de circuito impreso.

NRZ (Non Return to Zero, No Retorno a Cero). Código de transmisión digital.

NTC ((Negative Temperature Coefficient). Resistencia dependiente de la temperatura con coeficiente negativo  Su resistencia disminuye al aumentar la temperatura.

NUDO. Cualquier punto de un circuito en el que concurren tres o más conductores.

OHMIO. Es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Su unidad es el ohmio (Ω) y representa la resistencia de un conductor por el que circula una corriente de un amperio cuando entre sus extremos se establece una diferencia de potencial de un voltio.

ONDA. Perturbación que se propaga en un medio material o en el vacío, dependiendo del tipo, y en donde la intensidad en cualquier punto es función del tiempo y la intensidad en un instante dado es función de la posición del punto. Existen diferentes tipos: eléctricas, acústicas, electromagnéticas o mecánicas.

ONDA MODULADORA. Onda o señal de información (audio, video, etc.), que se mezcla con la señal portadora para realizar la modulación y poder transmitirla a distancia.

ONDA PORTADORA. Onda necesaria en el proceso de la modulación, además de la señal de información (audio, video, etc.), para transmitir un mensaje por ondas electromagnéticas. Suele ser una señal senoidal pura de frecuencia (fp), amplitud (Ap) y fase (α) determinada.

ONDAS DE RADIO. Radiación electromagnética.

OPTOACOPLADOR. Elemento compuesto por un componente emisor de luz y un componente receptor de luz, que se emplea para acoplar dos circuitos independientes.

PA (S). Potencia aparente.

PAC. Potencia activa.

PAR TERMOELÉCTRICO. Generador basado en que cuando se calienta una soldadura de dos metales diferentes, aparece una pequeña tensión eléctrica que se puede aprovechar para generar y mantener una corriente.

PARÁMETRO. En un transistor representa el porcentaje de portadores mayoritarios que procediendo del emisor, cruzan la base y pasan al colector. Sus valores típicos están comprendidos entre 0,85 y 0,95. Muestra la relación existente entre la intensidad de colector y de emisor.

PASTA DE SOLDAR. Este método de soldadura, también denominado refusión, se suele emplear cuando la densidad de componentes en una placa de circuito impreso es elevada. Primero se aplica la pasta o crema de aleación de estaño con fundente, en las zonas de soldadura, utilizando una jeringa de forma manual o serigrafía para trabajos de cadenas de montaje. Posteriormente se aplica calor que fundirá la pasta sobre los elementos a soldar, obteniéndose la soldadura definitiva.

PATCH-PANEL (Panel de parcheo). Facilita las conexiones en video y audio profesional sin tener que acceder a los equipos.

PCB (Printed Circuit Board). Circuito impreso.

PEQUEÑA ESCALA DE INTEGRACIÓN (Small Scale Integration). Comprende todos los CI con pocos componentes y, en todo caso, menos de 12 puertas lógicas.

PERIODO. Tiempo que dura un ciclo (porción de señal que se repite constantemente). En Europa, el período de la corriente alterna que distribuyen las compañías eléctricas es de T = 20 ms (milisegundos).

PERMITIVIDAD. Constante dieléctrica del vacío.

PERMITIVIDAD DIELÉCTRICA DE UN MEDIO. Es la permitividad dieléctrica de un material determinado, se la conoce por la letra griega ε, y su valor se define por la expresión: ε = εr. ε0. Siendo εr la permitividad relativa.

PICO. Representa a un submúltiplo de una unidad. Equivale a 10-12.

PILAS. Generadores de corriente continua, que producen la corriente eléctrica mediante reacciones químicas.

PINZAS DE COCODRILO. Actúan por presión. Se utilizan en algunos equipos de medida, como los polímetros y en circuitos de prueba y prototipos.

PISTAS CONDUCTORAS. Son los conductores que conectan unos componentes con otros en una placa de circuito impreso.

PLÁSTICO TERMOESTABLE. Material plástico que una vez fundida la materia prima, no puede moldearse de nuevo aplicando calor.

PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO. Material plástico que puede moldearse mediante la aplicación de calor.

PLETINA. Conductor de sección rectangular.

PM. Modulación analógica de fase.

PORTADORA. Onda portadora.

PORTASOLDADOR. Es un elemento auxiliar para realizar una soldadura. Pueden ser de diversas formas, incorporando una esponja de limpieza de la punta, que debe estar húmeda.

POTENCIA ELÉCTRICA. Magnitud que relaciona la energía eléctrica con el tiempo, resulta de gran interés comparar la capacidad de consumo energético de diferentes receptores. Su unidad de medida es el vatio (W).

POTENCIA NOMINAL DE UN RESISTOR. Este parámetro (Pn) define la potencia en vatios que el resistor puede disipar a la temperatura ambiente de trabajo (Tamb) definida por el fabricante (suele ser de 75 ºC), de una manera continua y sin que se deteriore. Los valores normalizados de potencia son: 1/8 W; 1/4 W; 1/2 W; 1 W; 2 W; 4 W; 8 W y 16 W.

POTENCIA REACTIVA. Es necesaria para la creación de los campos magnéticos y eléctricos, y se le puede denominar ficticia ya que cuando se anulan estos campos, se devuelve a la central eléctrica. Sus unidades son los voltio-amperios reactivos (VAR).

POTENCIAL DE IONIZACIÓN. Energía necesaria para conseguir que un electrón deje de estar en el campo de influencia del átomo.

POTENCIAL ELÉCTRICO. Trabajo realizado para desplazar una carga desde el infinito al punto considerado (magnitud escalar). También se puede definir como la energía potencial por unidad de carga. Su unidad de medida es julio/culombio (J/C) y recibe el nombre de voltio.

POTENCIÓMETRO. Es una resistencia variable de tres terminales. La variación del valor resistivo (entre 0 Ω y Rn Ω) del componente, se realiza moviendo su eje o cursor central de forma circular (potenciómetro giratorio) o de forma longitudinal (potenciómetro deslizante).

PR (Q). Potencia reactiva.

PREAMPLIFICADOR. Amplificador previo.

PROFUNDIDAD DE MODULACIÓN. Desviación de frecuencia.

PROM (Programmable Read Only Memory, Memoria Programable de Sólo Lectura).  Memoria de solo lectura cuyo contenido puede ser programado una sola vez.

PROTONES. Partículas del átomo que están en el núcleo y tienen carga eléctrica positiva.

PSK. Modulación digital de Fase (MDF).

PTC (Positive Temperature Coefficient). Resistencia dependiente de la temperatura con coeficiente positivo. Su resistencia disminuye al aumentar la temperatura.

PUERTAS LÓGICAS. Son operadores lógicos que nos permiten realizar las operaciones del álgebra de Boole.

PULSACIÓN. Velocidad angular de un movimiento circular o de una señal periódica (ω).

PUNTO DE TRABAJO. Este punto determina la tensión VCE y corriente IC que se establecen entre el colector y emisor del transistor y que satisfacen a la vez las condiciones impuestas por el circuito exterior y el propio dispositivo. Se determina como la intersección de la recta de carga con la curva característica del transistor.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation, Modulación de Amplitud en Cuadratura). Modulación que modifica varios parámetros a la vez en la señal portadora. A diferencia de otras técnicas, ésta permite codificar más de un dígito binario por intervalo de tiempo.

QPSK. Modulación digital de Fase en Cuadratura.

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Es la energía electromagnética que permite una comunicación sin hilos y que se puede propagar por el aire o por el vacío en forma de onda, compuesta por dos componentes: intensidad de campo eléctrico (E) e intensidad de campo magnético (H), perpendiculares entre sí y, perpendiculares a su vez a su desplazamiento, formando tres ejes tridimensionales.

RADIAL. Distribución de las patillas en un componente de tal forma que se encuentran en un mismo extremo del mismo.

RAMA. Recorrido conductor de un circuito comprendido entre dos nudos consecutivos por el que circula una única intensidad de corriente.

REACTANCIA CAPACITIVA. Es la oposición al paso de corriente eléctrica alterna que presenta un condensador su unidad son los ohmios.

REACTANCIA INDUCTIVA. Es la oposición al paso de corriente eléctrica alterna que presenta una bobina su unidad son los ohmios.

REALIMENTACIÓN. Es una técnica aplicada en amplificadores para mejorar su estabilidad y controlar los parámetros de funcionamiento. Se basa en la toma de una muestra de corriente o tensión de salida del circuito realimentado, mediante una red denominada de realimentación, y su inyección en su entrada, así se logra modificar el funcionamiento del dispositivo.

RECTA DE CARGA DINÁMICA. Recta de funcionamiento de un transistor cuando es excitado por una señal alterna. Es diferente a la recta de carga estática debido a que la resistencia de carga para señal es diferente de la resistencia de carga para continua.

RECTA DE CARGA ESTÁTICA. Recta con pendiente negativa, utilizada para analizar la polarización de un transistor, su ecuación se obtiene calculando los puntos de corte con los ejes horizontal y vertical de la curva característica del transistor.

RECTIFICACIÓN. Proceso por el que la corriente alterna se convierte en corriente continua.

RECTIFICADOR. Elemento semiconductor encargado de realizar el proceso de rectificación.

RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO (SCR). Tiristor.

RED DE REALIMENTACIÓN. Circuito que toma parte de la señal de salida y la devuelve de nuevo a la entrada, consiguiendo de esta forma que la señal de salida no dependa exclusivamente de las características de los componentes del amplificador, logrando eliminar la distorsión y estabilizando el funcionamiento del amplificador.

REGISTRO DE ALMACENAMIENTO. Circuito digital formado por biestables que es capaz de almacenar una información binaria.

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO. Circuito digital formado por biestables que es capaz de convertir una información presente en sus entradas de serie a paralelo, o viceversa.

REGLETAS. Se utilizan para realizar conexiones a placas de circuito impreso o para conectar circuitos entre sí. También se utilizan en telefonía.

REGULACIÓN. En una fuente de alimentación, es la capacidad para mantener constante la tensión de salida ante cambios en la intensidad de carga.

RELÉ. Se basa en la propiedad que tiene un núcleo de hierro dulce de convertirse en un imán cuando circula corriente (I) por la bobina, en cuyo momento, atrae a una armadura (también de hierro dulce) que acciona los contactos. Cuando la corriente I cesa, los contactos vuelven a su posición de reposo.

RENDIMIENTO. Aplicado a un amplificador de potencia, es la cantidad de energía que entrega a su salida la etapa de potencia de toda la que consume.

REÓSTATO. Potenciómetro.

RESISTENCIA. Magnitud que indica la mayor o menor dificultad que ofrece este para permitir el paso de la corriente eléctrica. Esta magnitud se representa mediante la letra R y su unidad es el ohmio, representándose con la letra griega Ω.

RESISTENCIA REFLEJADA. Se le conoce como la resistencia cuyos efectos influyen en un circuito conectado a otro a través de un elemento como un transformador.

RESISTIVIDAD. Resistencia específica que cada material ofrece al paso de la corriente, que depende de su estructura atómica. Se representa mediante la letra griega ρ.

RESISTOR. Componente pasivo de dos terminales que tiene una determinada resistencia eléctrica (R).

RESONANCIA. Este fenómeno se produce en un circuito cuando la tensión aplicada y la corriente que lo recorre están en fase, esto ocurre cuando la reactancia inductiva y la capacitiva del circuito son iguales (la parte imaginaria de la impedancia es cero), siendo entonces la impedancia igual a la resistencia. Este fenómeno se produce a una frecuencia determinada que se denomina frecuencia de resonancia (FR).

RETÍCULA. Cuadricula impresa en la pantalla de un osciloscopio para facilitar las medidas de las señales visualizadas.

RFC (Request For Copmments, Petición De Comentarios). Documentos que definen los protocolos de comunicación de la red Internet.

RIGIDEZ DIELÉCTRICA. Es el valor máximo de intensidad de campo eléctrico que puede soportar el dieléctrico sin perforarse.

RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE UN CONDENSADOR. Es el valor máximo de intensidad de campo eléctrico que puede soportar el dieléctrico de un condensador sin perforarse. Esto se produce cuando a un condensador le aplicamos una tensión cada vez mayor y la corriente lo atraviesa.

RIZADO. Componente de alterna resultante del filtrado tras un proceso de rectificación.

RMS (Root Mean Square, Valor cuadrático medio). Valor eficaz.

ROM (Read Only Memor, Memoria de Sólo Lectura). Tipo de memoria que permite la lectura de la información que contiene pero no su modificación.

RRMC. Relación de rechazo de modo común.

RUIDO DE FONDO DE UN RESISTOR. Todos los resistores tienen una tensión parásita entre sus extremos, debido al efecto de ruido provocado por una falta de homogeneidad de la corriente al atravesarlo. Su valor se mide en μV/V y es independiente del ruido de agitación molecular generado por un conductor sometido a una temperatura superior al cero absoluto. Sólo depende del tipo de resistor y puede considerarse como una fuerza electromotriz (FEM.) en serie con el valor nominal de la resistencia. A mayor resistencia mayor ruido.

RZ (Return to Zero, Retorno a Cero). Código de transmisión digital en el que cada bit se representa con un nivel de tensión que siempre vuelve a cero.

S/N (Signal/Noise). Relación señal-ruido.

SCR (Rectificador controlado de silicio). Tiristor.

SEMI-DÚPLEX. Tipo de comunicación que permite la transmisión en los dos sentidos, pero no al mismo tiempo.

SEMICICLO. Hace referencia a la mitad de un ciclo. En un ciclo de una señal senoidal habrá un semiciclo positivo y otro negativo.

SEMICONDUCTOR. Material cuya resistividad disminuye con la temperatura. Dicha resistividad está comprendida entre la de un conductor y la de un aislante.

SEMICONDUCTORES. Son materiales que presentan propiedades intermedias entre los conductores y los aislantes.

SENSIBILIDAD. Se define como el cociente entre la mínima variación observable del elemento indicador y la correspondiente a la cantidad que produjo dicha variación.

SEÑAL ALTERNA. Señal que toma valores positivos y negativos a lo largo del tiempo.

SEÑAL CONTINUA. Señal con un valor constante a lo largo del tiempo.

SEÑAL DE RELOJ. Señal digital periódica que marca el momento en que un circuito secuencial define la salida.

SEÑAL PERIÓDICA. Señal variable que repite cada cierto tiempo unos mismos valores.

SEÑAL TTL. Señal de impulsos rectangulares con una amplitud fija de 5 V, se utiliza en circuitos de electrónica digital y microprogramable.

SEÑAL VARIABLE. Señal que cambia de valor a lo largo del tiempo.

SEÑALIZACIÓN FUERA DE BANDA. Consiste en enviar las señales de control y sincronización de la transmisión en canales o frecuencias distintas a las utilizadas para transmitir la información.

SHF (Super High Frequency). Super alta frecuencia, de 3 000 a 30 000 MHz.

SILICIO. Material semiconductor de estructura cristalina, con cuatro electrones en la banda de valencia.

SIMETRÍA COMPLEMENTARIA. Disposición de los transistores de potencia de salida en la que se emplean dos transistores complementarios de idénticas características.

SÍNCRONO. Método de transmisión de la información que consiste en incluir una señal periódica junto con la señal que contiene la información para indicar al destinatario en qué momento debe leer cada bit.

SISTEMA BINARIO. Sistema de numeración que se basa en la utilización de dos dígitos distintos: “0” y “1”.

SISTEMA HEXADECIMAL. Sistema de numeración que utiliza 16 dígitos distintos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F (base 16).

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE SOLDADURA. Son unidades robotizadas empleadas en cadenas de montaje, donde no hay intervención humana en la soldadura. Existen modelos de uno a seis ejes programables con diversos tipos de cabezales, que aportan: hilo de soldadura, sistemas de limpieza y accesorios para adaptarlos a automatismos multifunciones.

SLEW-RATE. Velocidad de respuesta de un amplificador operacional.

SMD (Surface Mounted Device). Dispositivos de montaje superficial.

SOLDADOR AUTOMÁTICO. Se caracteriza por aplicar el estaño de forma automática y al mismo tiempo que se aplica calor al elemento que se va a soldar. Es muy utilizado en cadenas de producción, dando la posibilidad al trabajador de tener una mano libre mientras se realiza la soldadura, pudiendo sujetar con mayor facilidad los elementos a soldar. El carrete de estaño se sujeta en la parte trasera del soldador. Se fabrica con márgenes de potencias entre 20 a 100 W.

SOLDADOR DE GAS. Se puede utilizar en soldaduras convencionales y en componentes SMD. Se comercializa con diferentes tipos de toberas y puntas. Sus características son equivalentes al soldador eléctrico de 10 W a 100 W. También se puede utilizar como desoldador y para realizar el retractilado de plásticos.

SOLDADOR ESTÁNDAR. Se utiliza para aplicaciones de bricolaje o cuando se necesita un gran aporte de calor. Las puntas son gruesas y presentan diversas formas según el tipo de soldador: acodadas, en forma de paleta, tipo martillo, etc. Se fabrica con potencias entre 35 y 100 W.

SOLDADOR MINIATURA. Este tipo de soldador cuenta con un sensor de temperatura y unos mecanismos que controlan el suministro de corriente por la resistencia interior del soldador, de esta forma, se puede controlar la temperatura de la punta y realizar soldaduras de gran precisión sobre componentes electrónicos delicados. Se fabrican con márgenes de potencias entre 100 a 400 W; 200 a 450, etc.

SOLDADOR TIPO LÁPIZ. Soldador miniatura.

SOLDADOR TIPO PISTOLA. Es de calentamiento instantáneo, gracias a una elevada corriente que circula por el secundario de un transformador conectado a la punta del soldador. Su mayor inconveniente es su gran peso, debido al transformador interno, y la gran cantidad de calor que generan, no siendo válidos en soldaduras con elementos delicados o sensibles al calor. Se fabrica con márgenes de potencias entre 100 a 200 W.

SOLDADURA AUTÓGENA. Se necesita un soplete con dos entradas: una de oxígeno y otra de acetileno. El gas acetileno (C2 H2) se inflama a 350 ºC en presencia de oxígeno. La llama de la mezcla es capaz de fundir el metal de las piezas a soldar y el de la varilla de aportación, obteniendo una unión por fusión.

SOLDADURA BLANDA. Se usa en electrónica. La temperatura de la pieza a soldar no sobrepasa los 250 ºC. Se utiliza una aleación de estaño y plomo con una proporción del 60% de estaño y del 40% de plomo.

SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO. Es un tipo de soldadura basada en la ley de Joule, en la cual, después de calentar las piezas con el arco eléctrico se sueldan por presión, a una temperatura: de 2500/ 3000 º C.

SOLDADURA ELÉCTRICA POR RESISTENCIA O PUNTOS. Es un tipo de soldadura basada en la ley de Joule, en la cual, después de calentar las piezas con el arco eléctrico se sueldan por presión, a una temperatura cercana a la de fusión de los metales.

SOLDADURA FRÍA. Se produce cuando los componentes se mueven, o la soldadura se enfría demasiado rápido (por ejemplo soplando), produciendo una junta de soldadura fracturada e irregular, debido a una cristalización incorrecta de las partículas de la aleación de estaño.

SOLDADURA POR FUSIÓN. Este tipo de soldadura necesita la aportación de calor a las superficies, las cuales se funden en la zona de contacto y donde, en la mayoría de los casos, se añade un metal de aportación.

SOLDADURA POR INMERSIÓN. Para realizar este tipo de soldadura se utilizan crisoles, los cuales mantienen el estaño fundido mediante resistencias calefactoras que tienen su temperatura controlada mediante un termostato. La placa, que previamente se ha montado con todos sus componentes, se mantiene separada del crisol a una altura determinada. Luego, se hace descender la placa, y su superficie inferior queda en contacto con el estaño líquido. Por capilaridad, el estaño se adhiere a los terminales de los componentes y a las islas de cobre (nodos), formando la soldadura.

SOLDADURA POR OLA. Inicialmente se aplica un flux decapante a temperatura ambiente y luego se realiza un precalentamiento de la placa de circuito impreso a unos 90 ºC, manteniéndola alejada del estaño líquido, el cual, se encuentra depositado en una cubeta a unos 250 ºC. En un momento determinado, se produce una ola (o dos) en el conjunto del estaño que recorre el depósito de un extremo a otro y baña todos los puntos de soldadura de la placa de forma instantánea. Seguidamente la placa se retira.

SOLDADURA POR PRESIÓN. Su origen es el de soldadura de fragua, practicado durante siglos por herreros y artesanos. Los metales se calientan en un horno y se unen a golpes de martillo. Esta técnica se utiliza cada vez menos en la industria moderna. Este tipo de soldadura no necesita un metal de aportación.

SOLENOIDE. Bobina.

SONDA LÓGICA. Instrumento de medida utilizado en electrónica digital para medir el estado alto o bajo de cualquier punto del circuito.

SSI (Small Scale Integration). Pequeña escala de integración.

TABLA DE VERDAD DE UN CIRCUITO DIGITAL. Representación en filas y columnas de todas las combinaciones posibles de las variables de entrada, en binario natural, y el resultado de operar la función lógica (salida) para cada combinación.

TDH (Through-Hole Device). Componentes de inserción.

TDM (Time Division Multiplex, Multiplexación por División de Tiempo). A cada comunicación se le asigna un intervalo de tiempo distinto para el uso del medio.

TENSIÓN DE ERROR DE CERO. Tensión de offset en un amplificador operacional.

TENSIÓN OFFSET. Tensión continua que se superpone a la componente alterna de la señal.

TENSIÓN SIMÉTRICA. Voltaje con doble polaridad que utiliza 3 terminales: uno positivo, otro negativo y, finalmente, la referencia de ambos o masa.

TEOREMA DE LA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA. Permite saber el valor de la resistencia que debe presentar un receptor para que al conectarse a un circuito electrónico reciba la máxima potencia. Demuestra que la máxima transferencia de potencia entre una fuente y una carga se verifica cuando la resistencia de la carga es idéntica a la resistencia interna de la fuente.

TEOREMA DE MILLMAN. Establece que en un circuito, formado por generadores de tensión reales (con resistencia interna), conectados en paralelo, puede reducirse a un circuito formado por un solo generador equivalente de tensión con una resistencia interna.

TEOREMA DE NORTON. Establece que cualquier circuito, por complejo que sea, visto desde dos terminales concretos, es equivalente a un generador ideal de corriente con una resistencia en paralelo.

TEOREMA DE NYQUIST. Indica que la frecuencia de muestreo de una señal analógica, para transformarla en digital, tiene que ser superior al doble de la frecuencia máxima del mensaje para poder recuperar en la recepción la señal a partir del mensaje.

TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN. Establece que la tensión o corriente en cualquier punto de un circuito con más de una fuente de alimentación se puede obtener como la suma algebraica de respuestas (tensión o corriente) individuales debidas a los efectos causados por cada generador.

TEOREMA DE THÉVENIN. Establece que cualquier circuito lineal, por complejo que sea, visto desde dos terminales concretos (dipolo), es equivalente a un generador ideal de tensión en serie con una resistencia.

TERA. Representa a un múltiplo de una unidad. Equivale a 109.

TERMISTOR. Resistencia dependiente de la temperatura. Puede tener coeficiente de temperatura negativo (NTC) o positivo (PTC).

TIRISTOR. Semiconductor de potencia. Su nombre viene de la contracción de TIRatrónt ransISTOR. Tiene tres electrodos (ánodo, cátodo y puerta). Es un elemento unidireccional, esto quiere decir que una vez aplicada la señal de mando a la puerta, el dispositivo deja pasar una corriente que sólo puede tener un único sentido.

TOLERANCIA. Cuando se fabrica un componente, sus valores nominales (Rn, Cn, etc.) están afectados de un margen de error tolerable o tolerancia, ya que es imposible producir las series de fabricación con un valor exacto. Este margen, oscila en ± X% del valor nominal.

TRANSCONDUCTANCIA. Relación entre la corriente de salida y la tensión de entrada de un amplificador. Su valor se expresa en mhos, que es el recíproco de la unidad de resistencia ohm. Aunque también se suele utilizar el siemens (S) o se expresarse en mA/V.

TRANSDUCTOR. Elemento capaz de convertir alguna magnitud física en una corriente eléctrica y viceversa (por ejemplo, los micrófonos que captan variaciones de presión y las traducen en pequeñas señales eléctricas).

TRANSFERIBLE. Material adhesivo opaco con diferentes formas (nodos, pistas, etc.), empleado para aislar del efecto decapante del ácido corrosivo aquellas zonas que serán las pistas y nodos en un circuito impreso.

TRANSFORMADOR. Consta de un devanado o arrollamiento primario por donde se aplica la tensión o corriente de entrada (Vp o Ip) y otro secundario donde aparece, por inducción magnética, una tensión y una corriente (Vs e Is) que dependen del número de vueltas o espiras del primario y del secundario.

TRANSISTOR DARLINGTON. Consiste en dos transistores conectados en cascada, integrados en un único componente, de modo que forman un transistor de media potencia con elevada ganancia de corriente continua y alta impedancia de entrada. El emisor del primer transistor excita la base del segundo transistor.

TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET). Transistor unipolar donde solo existe la circulación de los portadores mayoritarios con tres terminales denominados: puerta (G), fuente o surtidor (S) y drenador (D). Requieren la acción de un campo eléctrico para controlar su conductividad. Pueden ser de dos tipos: de canal n y de canal p.

TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO DE PUERTA AISLADA (MOSFET). Transistor unipolar de efecto de campo donde solo existe la circulación de los portadores mayoritarios, controlados por una tensión externa con una alta impedancia de entrada.

TRANSISTOR DE UNIÓN BIPOLAR (BJT, TRB). Dispositivo electrónico de tres terminales (emisor, base y colector) constituido por dos uniones NP contenidas en un cristal semiconductor de germanio o silicio. En su funcionamiento se produce la circulación de los electrones libres y de los huecos. Pueden ser de dos tipos NPN y PNP dependiendo de la disposición de sus uniones.

TRANSRESISTENCIA. Relación entre la tensión de salida y la corriente de entrada de un amplificador. Su valor se expresa en ohmios.

TRB. Transistor de unión bipolar.

TRIAC. Deriva del tiristor, con la diferencia de que este es bidireccional. Su nombre viene de la contracción TRIode AC switch (triodo conmutador de corriente alterna). Es un elemento que está compuesto por dos tiristores conectados en antiparalelo. De esta forma, el paso del estado conductor al estado de bloqueo se produce por aplicación de una tensión de polaridad inversa, o por la disminución de la corriente por debajo del valor de mantenimiento IH, siendo este último el caso más utilizado.

TRIGGER DE SCHMITT. Disparador de Schmitt.

TTL (Transistor Transistor Logic). Familia de circuitos integrados digitales basados en la tecnología bipolar.

UHF (Ultra High Frecuency). Frecuencia ultra elevada de 300 a 3 000 MHz.

UIT. Unión Internacional de Telecomunicaciones.

UJT. Transistor uniunión.

ULTRA MUY ALTA ESCALA DE INTEGRACIÓN (Ultra Very Large Scale Integration). Integración de última generación, con una densidad de componentes de más de 1000 millones de componentes.

UPS (Uninterruptible Power Supply, Fuente de Alimentación Ininterrumpida). Dispositivo de alimentación que dispone de almacenamiento de corriente (baterías) que mantiene un sistema encendido en caso de fallo eléctrico.

UVLSI (Ultra Very Large Scale Integration). Ultra muy alta escala de integración.

V. Voltio.

VALOR DE PICO. Valor máximo de tensión de una señal variable en el tiempo.

VALOR EFICAZ (VEF). Es el valor equivalente de una fuente de continua que produciría la misma cantidad de energía o potencia sobre el ciclo completo de una señal alterna. Es el valor más importante utilizado en corriente alterna. La lectura de los aparatos de medida como voltímetros y amperímetros se realiza en valores eficaces.

VALOR MÁXIMO. Valor instantáneo máximo o de pico (Vmáx o Vp) de una tensión variable en el tiempo.

VALOR MEDIO. También llamado valor de continua (Vm o Vcc), es la media aritmética de todos los valores instantáneos durante un periodo. En el caso de señales senoidales puras (sin componente continua) este valor es cero ya que ambos semiciclos son iguales.

VALOR PICO A PICO (VPP). Valor medido entre el valor instantáneo máximo y el valor instantáneo mínimo de una tensión que varía con el tiempo. También se denomina excursión máxima de señal.

VÁLVULA TERMOIÓNICA. Válvula electrónica.

VARACTOR. Varicap.

VARICAP. Es un diodo que presenta una capacidad variable dependiendo del voltaje aplicado en inversa.

VARILLA. Conductor cilíndrico con diámetro superior a 4 mm.

VARISTOR (VDR). Resistencia dependiente de la tensión.

VATIO. Es la unidad de medida de la potencia (W).

VDR (Voltage Dependent Resistance, Resistencia dependiente de la tensión). Varistor. La resistencia disminuye cuando aumenta la tensión aplicada entre sus extremos.

VEF. Valor eficaz de tensión de una señal variable en el tiempo.

VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN. Tiempo que tarda en pasar del estado de bloqueo a conducción un elemento semiconductor.

VELOCIDAD DE RESPUESTA. Es el tiempo de respuesta de un amplificador operacional ante señales de entrada rápidas y de gran nivel. Este parámetro es uno de los más críticos para algunas aplicaciones que requieren que el AO responda con cierta rapidez a los cambios de la señal de entrada y sea capaz de seguirla sin distorsionarla en su salida.

VF. Amplificador de videofrecuencia.

VHF (Very High Frecuency). Muy alta frecuencia de 30 a 300 MHz.

VLSI (Very Large Scale Integration). Muy alta escala de integración.

VM. Valor medio o de continua de la tensión de una señal variable en el tiempo.

VMÁX. Valor máximo o de pico de tensión de una señal variable en el tiempo.

VOLTÍMETRO. Aparato que permite medir directamente la diferencia de potencial. Tiene dos bornes, en los cuales se conectan dos sondas que se deben conectar en paralelo en los extremos del componente que queremos medir, es decir, el polo positivo con el positivo y el negativo con el negativo.

VOLTIO. Unidad elemental de diferencia de potencial (d. d. p.) o de tensión entre dos puntos. El equivalente a 1 V es la d. d. p. que produce una resistencia de 1 Ω si es recorrida por una intensidad de 1 A (ver ley de Ohm).

VP. Valor de pico o máximo de tensión de una señal variable en el tiempo.

VPP. Valor pico a pico de la tensión de una señal variable en el tiempo.

VRMS. Valor eficaz de tensión de una señal variable en el tiempo.

VRR. Tensión inversa de ruptura.

W. Vatio

WDM (Wavelength Division Multiplexing, Multiplexación por División de Longitud de Onda). Método de Multiplexación utilizado en transmisión por fibra óptica que consiste en asignar una longitud de onda distinta a cada comunicación.

WORM (Write Once Read Many, Escribir una Vez y Leer Muchas). Es un medio de almacenamiento masivo que solamente se puede grabar una vez de forma óptica pero que después se podrá leer cuantas veces se quiera, también de forma óptica.

XC. Reactancia capacitiva.

XL. Reactancia inductiva.

ZE. Impedancia de entrada.

ZONA ACTIVA. También se denomina zona lineal. Indica la región de las curvas del colector que es aproximadamente horizontal. Cuando un transistor se usa como amplificador, funciona en la zona activa. En esta zona la unión emisor-base está polarizada directamente, y la unión colector-base inversamente, la corriente de colector es prácticamente igual a la corriente de emisor y la corriente de base es muy pequeña.

ZONA DE CORTE. En esta región la corriente de base es cero (configuración emisor común). La única corriente que circula es la corriente de colector producida por los portadores minoritarios ICBO.

ZONA DE RUPTURA. En los diodos y transistores, es la región en la que se produce el efecto avalancha. Excepto en los diodos Tener, el funcionamiento en la zona de ruptura acaba destruyendo el componente electrónico.

ZONA DE SATURACIÓN. Es la región de las curvas de colector que comienza en el origen y se eleva hasta alcanzar la zona activa (horizontal). En esta región de funcionamiento, la tensión colector-emisor es muy pequeña.

ZS. Impedancia de salida.