#include <NewPing.h>

#include <NewPing.h>

#define TRIGGER_PIN 3 // Pin 3 del Arduino Nano   						 // conectado a TRIGGER del

// sensor de ultrasonido

#define ECHO_PIN 2    // Pin 2 del Arduino Nano 					     // conectado a conectado a    					 // ECHO del sensor de HR-SC04

NewPing sensor(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN);

unsigned int distancia = sensor.ping_cm();

// Realizar una medición de distancia

//Verificar si la distancia está entre 0 y 10cm

if (distancia > 0 && distancia < 10){

//Se detectó un objeto

} else {

//NO se detectó ningún objeto

}

#include <NewPing.h>

#define TRIGGER_PIN 3 // Pin 3 del Arduino Nano    					 // conectado a TRIGGER del

// sensor de ultrasonido

#define ECHO_PIN 2    // Pin 2 del Arduino Nano 					     // conectado a conectado a    					 // ECHO del sensor de HR-SC04

NewPing sensor(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN);

// Se crea el objeto sensor

int LED = 13;		// LED onboard de la placa

int ContadorOBJ = 0;	// Variable para el conteo de // objetos

boolean ObjDetectado = false;

//Variable para indicar detección

void setup() {

Serial.begin(9600);	// Seteo de velocidad para las  					// comunicaciones seriales

pinMode(LED, OUTPUT); 	// LED se declara como pin   						// de salida

}

void loop() {

unsigned int distancia = sensor.ping_cm();

// Realizar la medición de distancia

if (distancia > 0 && distancia < 10) {//0 a 10cm

if (!ObjDetectado) {

ContadorOBJ++;		// Incrementar el contador

ObjDetectado = true;

digitalWrite(LED, HIGH); // Encender el Led y  	                           // el pin 13

Serial.print("Objeto detectado. Total de objetos: ");

Serial.println(ContadorOBJ);

}

} else {

ObjDetectado = false;

digitalWrite(PIN13, LOW); // Apaga el Led 13

}

}

Serial.print("Objeto detectado.Total de objetos:");

Serial.println(ContadorOBJ);

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);

//Conexión del display a Arduino

void setup(){

lcd.begin(16, 2);	 //Inicializar display 16x2

lcd.clear();	 //Borrar la pantalla del display

lcd.setCursor(0,0);	//Ubicar el curso en la    //posición 0,0

}

#include <NewPing.h>

#include <LiquidCrystal.h>

#define TRIGGER_PIN 3 // Pin 3 del Arduino Nano c o  					 // conectado a TRIGGER del

// sensor de ultrasonido

#define ECHO_PIN 2    // Pin 2 del Arduino Nano 					     // conectado a conectado a    					 // ECHO del sensor de HR-SC04

NewPing sensor(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN);

// Se crea el objeto sensor

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);

//Conexión del display a Arduino

int ContadorOBJ = 0;	// Variable para el conteo de  					// objetos

bool ObjDetectado = false;	// Variable para 								// indicar detección

int LED = 13;	// LED onboard de la placa

void setup(){

lcd.begin(16, 2);	 //Inicializar display 16x2

lcd.clear();	 //Borrar la pantalla del display

lcd.setCursor(0,0);	//Ubicar el curso en la 	                         // posición 0,0

pinMode(LED, OUTPUT); 	// LED se declara como pin  						// de salida

}

void loop() {

unsigned int distancia = sensor.ping_cm();

// Realizar la medición de distancia

if (distancia > 0 && distancia < 10) {//0 a 10cm

if (!ObjDetectado) {

ContadorOBJ++;

ObjDetectado = true;

digitalWrite(LED, HIGH); // Encender el Led y  	                           // el pin 13

lcd.setCursor(0,0);	 // Ubicar el curso en la  	                      // posición 0,0

lcd.print("Objeto detectado.");

lcd.setCursor(0,1); // Ubicar el curso en la  	                      // posición 0,1

lcd.print("Total: “);

lcd.print(ContadorOBJ);// Mostrar cantidad de  	                      // objetos contabilizados

}

} else {

ObjDetectado = false;

digitalWrite(PIN13, LOW); // Apaga el Led 13

}

}

sudo apt-get install minicom

void setup() {

Serial.begin(115200);	//Seteo de velocidad para							//comunicaciones seriales

//a 115200 baudios

}