#include <DHT.h>

DHT Sensor_dht(PinSensor, SensorTipo);  //Crear obj

void setup () {

Sensor_dht.begin();	//Inicializar el sensor

}

void loop () {

float Temperatura = Sensor_dht.readTemperature();

float Humedad = Sensor_dht.readHumidity();

delay(2000);//Espera para realizar nueva medición

}

#include <DHT.h>

#define PinSensor 8

// Define el pin al que está conectado el

// sensor DHT22

#define SensorTipo DHT22

// Definir el tipo de sensor DHT (DHT22)

DHT Sensor_dht(PinSensor, SensorTipo);  //Crear obj

void setup() {

// Inicializar la comunicación serial a

// 9600 baudios

Serial.begin(9600);

// Inicializar el sensor DHT22

Sensor_dht.begin();

}

void loop() {

// Leer la temperatura y la humedad desde

// el sensor

float temperatura = dht.readTemperature();

float humedad = dht.readHumidity();

// Enviar los valores de temperatura y humedad

// al monitor serial

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura);

Serial.println(" °C");

Serial.print("Humedad: ");

Serial.print(humedad);

Serial.println(" %");

// Esperar 2 segundos antes de realizar la

// siguiente lectura

delay(2000);

}

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_BMP085.h>

void loop() {

// Leer la temperatura y la presión desde

// el sensor BMP180

float temperatura = SensorBMP.readTemperature();

float presion = SensorBMP.readPressure()/100.0F;

}

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_BMP085.h>

Adafruit_BMP085 SensorBMP; //Crea el obj.sensor

void setup() {

Serial.begin(9600);  //Setear velocidad de com.

SensorBMP.begin();   //Inicializar sensor BMP

}

void loop() {

// Obtener medición de presión y convertir

// a hectopascales (hPa)

float pressure = bmp.readPressure() / 100.0F;

// Enviar la medición al monitor serial

Serial.print("Presión atmosférica: ");

Serial.print(pressure);

Serial.println(" hPa");

// Espera 2 segundos antes de la siguiente

// lectura

delay(2000);

}

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_BMP085.h>

#include <DHT.h>

// Definir el pin al que está conectado el

// sensor DHT22

#define PinSensor 8

// Definir el tipo de sensor DHT (DHT22)

#define SensorTipo DHT22

// Crear el objeto sensor DHT22

DHT Sensor_dht(PinSensor, SensorTipo);

// Crear el objeto sensor BMP180

Adafruit_BMP085 SensorBMP;

void setup() {

//Setear velocidad de comunicaciones serial

Serial.begin(9600);

//Inicializar el sensor BMP

SensorBMP.begin();

// Inicializar el sensor DHT22

Sensor_dht.begin();

}

void loop() {

// Obtener medición de presión y convertir

// a hectopascales (hPa)

float pressure = bmp.readPressure() / 100.0F;

// Enviar la medición al monitor serial

Serial.print("Presión atmosférica: ");

Serial.print(pressure);

Serial.println(" hPa");

// Leer la temperatura desde el sensor

float temperatura = dht.readTemperature();

// Enviar los valores de temperatura al

// monitor serial

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura);

Serial.println(" °C");

// Leer la humedad desde el sensor

float humedad = dht.readHumidity();

// Enviar los valores de temperatura al

// monitor serial

Serial.print("Humedad: ");

Serial.print(humedad);

Serial.println(" %");

// Espera 2 segundos antes de la siguiente

// lectura

delay(2000);

}

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 6, 7);

//Conexión del display a Arduino

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("Error al leer el sensor DHT22");

delay(2000);   // Espera 2 segundos antes de

// intentar medir nuevamente

return;

}

if (isnan(presion)) {

Serial.println("Error al leer el sensor BMP180");

delay(2000);   // Espera 2 segundos antes de

// intentar medir nuevamente

return;

}